自

行

验

收

结

论

建设单位：四川现代岱摩斯汽车系统有限公司

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收名称） | 四川资阳汽车零部件生产基地项目（一期）车桥生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 四川资阳汽车零部件生产基地项目（一期）-车桥生产线项目 |
| 建设地点 | 四川省资阳市资阳经济开发区城南工业集中发展区现代大道横二道路 |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 新建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 资阳市环境保护局，资环建函﹝2014﹞182号，2014.9.16 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | 资阳市发展和改革委员会，资发改发[2014]79号，2014.4.2 |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |
| 项目设计单位 | 资阳世佳建筑设计有限公司、韩国韩泰尔设计院 |
| 项目施工单位 | 四川荣慧建设集团有限公司 |
| 环保验收调查单位或监测单位 | 四川中衡检测技术有限公司 |
| 工程实际总投资（万元） | 6828.6元 |
| 环保投资（万元） | 117 . 2万元 |
| 建设项目开工日期 | 2013年3月 |
| 建设项目投入生产日期 | 2014年5月 |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 建设内容：利用已建生产车间，安装1条前车桥生产线和3条后车桥生产线。新建废水处理站一座、活性炭吸附装置一套，采用水帘喷漆工艺。 设计产量：年产前车桥50000台，后车桥50000台 | 建设内容：利用已建生产车间，安装一条前车桥生产线，1条商用后车桥生产线和2条乘用后车桥生产线。新建废水处理站一座、活性炭吸附装置两套，采用水帘喷漆工艺。 实际产量：年产前车桥50000台、商用后车桥20000台、乘用后车桥280000台 |  |
| 生态保护设施和措施 | / | / |  |
| 污染防治设施和措施 | 1.严格按照环评要求落实环保措施，按照批准的环境影响报告表补建和完善大气、水污染治理措施。加强环保设施的管理和维护，确保环保设施的正常运行及大气、水污染物的稳定达标排放。 2.严格项目管理，在水污染设施未建成前确保项目废水达到有效处置和达标排放，落实涂装工艺产生废气的污染防治措施。 3.规范固体废物收贮、暂存管理，按照国家有关规定处置固体废弃物，油漆渣、废润滑油等危险废物须交由有资质单位处置。 | 1.已落实。 本项目的备用发电机废气通过发电机自带的尾气处理设施处理后经排气管排入大气中。食堂油烟经2台油烟净化器处理后通过排气筒排放。焊接烟尘经集气罩收集后通过管道（管道内设有风机）无组织排放。建有相应的《环境污染防治管理制度》和《环境污染防治责任制度》，生产废水经废水处理站处理后循环使用不外排。 2.已落实。 生产废水经废水处理站处理后循环使用不外排。食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入预处理池处理后排入资阳市第二污水处理厂。食堂已安装2台油烟净化器，并设有排气筒。有机废气经集气管道收集后经涂装废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒排放。（其中前车桥生产线和商用后车桥生产线共用一套涂装废气净化装置，两条乘用后车桥生产线共用一套涂装废气净化装置）。焊接烟尘经集气罩收集后通过管道（管道内设有风机）无组织排放。 3.已落实。 规范了固体废物收贮、暂存管理，落实了危废暂存场地“三防措施”，按照国家有关规定处理处置固体废弃物。废粘合剂、防锈油废桶、含油棉纱和抹布、油漆渣、废化学品空桶和废活性炭等危险废物送由四川中明环境治理有限公司统一处理。 |  |
| 其他相关环保要求 | 制定和完善环境风险应急预案，加强环境应急管理，落实风险防范措施。 | 制定有突发环境事件应急预案、《环境污染防治管理制度》和《环境污染防治责任制度》。 |  |

表三   验收组意见

“四川资阳汽车零部件生产基地项目（一期）-车桥生产线”建设项目竣工环境保护验收意见 2017年10月30日，四川现代岱摩斯汽车系统有限公司组织召开了“四川资阳汽车零部件生产基地项目（一期）-车桥生产线”建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由建设单位（四川现代岱摩斯汽车系统有限公司）、监测单位（四川中衡检测技术有限公司）、工程施工单位（四川荣慧建设集团有限公司），并特邀3名专家（黄彬、廖泽军、吴莎）组成。（签到表和审查意见附后） 验收小组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况。经认真研究讨论形成检查意见，根据《建设项目环境保护管理条例》以及企业自行验收相关要求，现将本项目验收意见公示如下： - 项目基本情况 四川现代岱摩斯汽车系统有限公司选址于四川省资阳市资阳经济开发区城南工业集中发展区现代大道横二道路。主要建设：利用已建生产车间，安装一条前车桥生产线，1条商用后车桥生产线和2条乘用后车桥生产线。新建废水处理站一座、活性炭吸附装置两套，采用水帘喷漆工艺。项目实际总投资6828.6亿元，其中环保投资117.2万元，占工程总投资的1.72%。 二、项目环保设施及措施落实情况 （一）环保设施及措施基本按环评要求建成和落实，根据四川中衡检测技术有限公司出具的《四川资阳汽车零部件生产基地项目（一期）车桥生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》（中衡检测验字[2017]第223号），具体情况如下： 1、废水 - 生产废水 在生产过程中会产生清洗废水、实验室废水（物理实验）和喷漆废水。其主要污染物为：石油类、COD、氨氮、BOD5、SS、表面活性剂等。 治理措施：生产废水经废水处理站处理后循环使用不外排。 - 生活污水 生活污水主要为食堂用水和办公生活用水。 治理措施：食堂用水经隔油池（依托于变速器项目建设）处理后与办公生活污水一起进入预处理池（依托于变速器项目建设）处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中1级标准后，通过市政污水管网进入资阳市第二污水处理厂。 该废水处理站由日照海川水处理工程有限公司于2015年10月设计并安装，其设计处理能力20m3/周期（15日），其处理工艺为间歇性处理。其废水处理站包括：保安过滤器、一号反应器、气浮装置、二号反应器、活性炭池。 该项目的清洗废水是在“清洗”工艺过程中产生的，其清洗机自带过滤装置，可随时将产生的沉渣过滤，且定期往里面添加清洗剂，以保持清洗水的澄清度和清洁度，清洗废水约2个月排放一次至废水处理站。实验室废水（物理实验）是在“零部件抽样检查”工艺过程中产生的，其废水通过设备自带的过滤装置过滤后进入废水处理站。喷漆废水在“喷漆”工艺中产生，漆渣定期打捞存放于危废暂存间，交有资质的危废单位处置。喷漆废水经捞渣处理后循环使用，每个月排放一次。 清洗废水、实验室废水、喷漆废水均为定期稳定排放，废水处理站进水水质稳定，故此说明无需调节池。 - 有组织废气 （1）二甲苯、二甲苯、VOCS 有机废气主要在调漆、喷漆、烘干过程中产生，其中有机废气的主要污染物为甲苯、二甲苯、VOCS。 治理措施：有机废气经集气管道收集后经两套涂装废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过两根15m高排气筒达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2中表面涂装最高允许排放浓度和最高允许排放速率排放。（其中前车桥生产线和商用后车桥生产线共用一套涂装废气净化装置，两条乘用后车桥生产线共用一套涂装废气净化装置） （2）食堂油烟 治理措施：食堂油烟依托变速器项目建有的2台油烟净化器处理后通过排气筒达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度排放。 （3）备用发电机废气 该项目配备有一台备用柴油发电机（变速器生产线建设）作为应急电源，使用过程中会产生少量废气，其主要成分为碳氢化合物和氮氧化物。 治理措施：备用发电机废气通过自带的尾气处理设施处理后经排气管引至车间屋顶高空排放。由于柴油发电机仅用作备用电源，年使用时间较少，且其产生的废气量小，加之使用0#柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染较少，采取上述措施后能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放。 - 无组织废气 在涂装、喷漆、烘干工序和焊接过程会产生少量的无组织废气。其主要成分是甲苯、二甲苯、VOCS、颗粒物。 治理措施：喷漆采用水帘喷漆，焊接烟尘经集气罩收集后通过管道（管道内设有风机）无组织排放。无组织废气（甲苯、二甲苯、VOCS）达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5中其他行业厂界监控点浓度限值排放。颗粒物浓度达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值排放。 4、噪声 噪声主要来源于设备噪声，主要产噪设备有组装机、压入机、反转机、传送机等设备。主要产噪设备见下表. 主要产噪设备清单 序号; 产噪设备; 数量（台/套）; 所属工段. 1; 压入机; 22; 压入工序. 2; 拧紧机; 4; 组装工序. 3; 反转机; 9; 反转工序. 4; 传送机; 34; 输送工序. 5; 涂抹机; 6; 涂抹工序. 6; 风机; 4; 排风系统. 7; 水泵; 4; /. 8; 空压机; 1; /. 9; 涂装废气装置; 2; 喷漆工艺. 治理措施： （1）选用低噪声设备。比如选用低噪声的压入机和风机。 - 基础减振。对压入机、传送机等主要设备进行基础减振。风机管道加柔性软接，水泵基础设橡胶隔振垫，水管设曲娆橡胶接头以减振。空压机设置基础减振，进出后安装消声器。 - 合理布局、产噪源设备尽量远离厂界布置。 - 厂房隔音。 - 加强机械设备的维护和保养，确保其正常运转。 - 绿化降噪。 - 涂装废气装置设置独立的隔声间，设置基础减振。 5、固废 运营期产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废包括生活垃圾、废包装材料、水性清洗剂废桶、单晶金刚石抛光液废桶、清洗废水沉渣、样品实验室磨片过程（物理实验）中产生的沉渣等。危险废物包括含油手套和棉纱、粘合剂废桶、防锈油废桶、润滑液废桶、废齿轮油、废水处理站污泥、废活性炭、稀释剂废桶、涂料废桶、喷漆沉渣等。 治理措施：废包装材料、水性清洗剂废桶、单晶金刚石抛光液废桶、清洗废水沉渣、样品实验室磨片过程（物理实验）中产生的沉渣外售给废品收购站；办公生活垃圾交由环卫统一清运处理。含油手套和棉纱、粘合剂废桶、防锈油废桶、润滑液废桶、废齿轮油、废水处理站污泥、废活性炭、稀释剂废桶、涂料废桶、喷漆沉渣交由四川中明环境治理有限公司统一处理。目前各项环保设施运行正常。涂装废气装置运行维护记录、废水处理站运行维护记录、危废管理台账有专人负责维护记录。 三、验收监测结果 根据四川中衡检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测表》（中衡检测验字[2017]第223号），验收监测结论如下： 1.废水监测结果 验收监测期间，厂区总排口的所测的pH值、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、动植物油均满足执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中3级标准限值；氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 2.废气监测结果 验收监测期间，本项目的有组织排放废气（挥发性有机物、甲苯、二甲苯）监测结果均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2中表面涂装废气烘干工艺最高允许排放浓度和最高允许排放速率。 验收监测期间，有组织排放废气（饮食业油烟）监测结果均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。 验收监测期间，无组织废气颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。无组织废气（挥发性有机物、甲苯、二甲苯）监测结果均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5中其他行业厂界监控点浓度限值。 3.噪声监测结果 验收监测期间，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准。 4.固体废弃物处置情况检查结果 运营期产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废包括生活垃圾、废包装材料、水性清洗剂废桶、单晶金刚石抛光液废桶、清洗废水沉渣、样品实验室磨片过程（物理实验）中产生的沉渣等。危险废物包括含油手套和棉纱、粘合剂废桶、防锈油废桶、润滑液废桶、废齿轮油、废水处理站污泥、废活性炭、稀释剂废桶、涂料废桶、喷漆沉渣等。 治理措施：废包装材料、水性清洗剂废桶、单晶金刚石抛光液废桶、清洗废水沉渣、样品实验室磨片过程（物理实验）中产生的沉渣外售给废品收购站；办公生活垃圾交由环卫统一清运处理。含油手套和棉纱、粘合剂废桶、防锈油废桶、润滑液废桶、废齿轮油、废水处理站污泥、废活性炭、稀释剂废桶、涂料废桶、喷漆沉渣交由四川中明环境治理有限公司统一处理。目前各项环保设施运行正常。涂装废气装置运行维护记录、废水处理站运行维护记录、危废管理台账有专人负责维护记录。 5. 污染物排放总量验收结论 本项目污染物排放总量控制指标：VOCS：0.266t/a、COD：0.167t/a、NH3-N：0.043t/a。VOCS的总量小于环评总量控制指标。 6.公众意见调查结果 对项目区域范围内公众发放50份公众意见调查表，收回有效表为50份，回收率为100%，调查对象主要是当地居民和周围公司员工，具有一定代表性。经统计72%被调查者对项目环境保护状况表示满意。所有被调查者均对该项目环保工作持满意和基本满意态度。 7.环境管理检查 四川现代岱摩斯汽车系统有限公司成立了环保组织机构。由朴炯九任组长，崔泰敏、崔镇赫、吴仁奎、金秀来、黄普焕为成员组成了环境污染防治工作领导小组。负责对公司的环境保护工作进行决策、监督和协调。设立总务部，作为环境污染防治工作的管理部门，负责公司日常管理，负责新扩建项目的“三同时”验收、“三废”排放管理及固体废弃物管理等相关工作。 四川现代岱摩斯汽车系统有限公司将环境管理纳入了公司日常运行管理当中，在营运过程中建立了以《环境污染防治管理制度》和《环境污染防治责任制度》为主的环境管理制度。建立了环境管理体系，建有突发环境事件应急预案，明确了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 - 建议 （1）加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定、达标排放。 （2）严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。 （3）继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废物的暂存管理和委托处理。 （4）继续做好废水和废气的排污口规范化。 （5）建议在危险物仓库和油类存储仓库修建收集沟和收集池，或者修建围堰托盘。 （6）若危险废物储存量太多，而四川中明环境治理有限公司因为自身原因不能及时运走处理，则需多修建一个危废暂存间，用于存放危险废物，防止危险废物污染环境。 （6）目前该项目的调漆工序是在喷漆房旁进行调漆的，无封闭设施。需对调漆区设置隔离房或在喷漆房内进行调漆。