四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目

竣工环境保护验收调查表

中衡检测验字[2021]第40号

建设单位：中江县水利管理所

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：谢  凯

编制单位法人代表：殷万国

项  目  负 责 人：刘  玲

填      表    人：周  源

| 建设单位：中江县水利管理所（盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13890273686 | 电话：0838-6185095 |
| 传真：/ | 传真：0838-6185095 |
| 邮编：618100 | 邮编：618000 |
| 地址：中江县南华镇西江南路 | 地址：德阳市金沙江西路702号 |

表一  项目总体情况

| 建设项目名称 |  | 四川省中江县继光水库灌区节水配套改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 中江县水利管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 谢凯 |  |  | 联系人 |  | 杨方永 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 中江县南华镇西江南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13890273686 |  | 传真 | / |  |  | 邮编 |  | 618100 |
| 建设地点 |  | 中江县积金镇、白果乡、继光镇、龙台镇、民主乡和永兴镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 |  | 天然水收集与分配N7630 |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 |  | 《四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目》环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 |  | 四川中衡科创安全环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 |  | 德阳市生态环境局 |  |  | 文号 |  | 德环审批[2021]117号 |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 |  | / |  |  | 环境保护设施施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算（万元） |  | 2555.58 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 52.5 | 比例 |  | 2.05% |  |
| 实际总投资（万元） |  | 2555.58 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 52.5 | 比例 |  | 2.05% |  |
| 评价经费（万元） |  | / |  |  | 投产日期 |  | 2021.5 |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 继光水库灌区是中江县资源性缺水的老灌区之一，大部分农田灌溉面积尚未得到节水配套改造，为解决经济发展对水资源需求的增长，提高灌溉保证率，保证已建节水配套改造工程充分发挥作用。水是农业发展的基本要素之一，由于继光水库干支渠现状基础设施差，渠道防渗率低，加之渠道沿线多以风化严重的砂岩和沙壤土为主，渠道现状渗漏严重，致使灌区尾部灌面用水无瓮中保障，供水保证率低，无法保障田间工程的水源供应，严重制约了灌区的中低产田、高标准农田建设进度，也影响了继光水库效益的发挥。 因此对继光水库渠道进行节水改造，通过防渗处理，减小渠道的渗漏率，提高灌溉水利用系数，使继光水库水量能够正常输送至水库尾部灌区，保障灌区田间配套工程水源，为灌区中低产田、高标准农田建设提供可靠的水源保障，是十分必要和迫切的。 为此，四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目工程实施区域选择在积金镇、白果乡、继光镇、龙台镇、民主乡、永兴镇，项目区总受益人口13.37万人。工程建设主要任务：整治泵站1处，整治继光水库灌区渠道总长49.734km，其中明渠长45.24km，管道长2.505km，隧洞1.989km；整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处；智能测流设备9处，水位测流22处。 德阳市水利局于2019年6月24日以德水函[2019]193号印发了《关于批复四川省中江县继光水库灌区节水配套实施方案的通知》，同意方案的实施。 2020年12月委托四川中衡科创安全环境科技有限公司编制完成了《四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目环境影响报告表》；2021年3月26日，德阳市生态环境局以《关于对中江县继光水库灌区节水配套改造项目环境影响报告表的批复》（德环审批[2021]117号）文件下达了批复。 本项目于2021年3月开工，2021年5月竣工投入试运行。2021年5月，中江县水利管理所委托四川中衡检测技术有限公司进行竣工环境保护验收调查工作，我公司接受委托后，有关技术人员对该项目进行了现场踏勘，收集了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收验收调查报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）； （3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订 2010年12月25日中华人民共和国主席令第三十九号公布 自2011年3月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年1 月1 日）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1 月1 日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年12 月28 日）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年9月1 日）； （8）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （10）《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》(HJ/T394-2007)； （11）德阳市水利局，《关于批复四川省中江县继光水库灌区节水配套实施方案的通知》（德水函[2019]193号，2019年6月24日） （12）四川中衡科创安全环境科技有限公司，《四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目环境影响报告表》（2020年12月）； （13）环评批复 （14）验收委托书. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)结合现场勘查结果，本次验收调查范围确定为： 整治泵站1处，整治继光水库灌区渠道总长49.734km，其中明渠长45.24km，管道长2.505km，隧洞1.989km；整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处；智能测流设备9处，水位测流22处。 （1）生态环境：项目沿线区域及施工场地、临时占地等区域生态恢复、绿化工程、临时占地迹地恢复以及已采取措施的实施效果调查； （2）水环境：调查环评报告表中提出的可能对周围水环境产生影响的水污染源，重点调查施工期污水处理与排放情况； （3）声环境：项目两侧200m范围内的环境噪声排放情况； （4）固体废物：环评报告中要求的施工期固体废物处置情况； （5）大气环境：项目施工沿线两侧200m范围内区域。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据环评报告的评价因子，结合实际情况，确定本次竣工环境保护验调查因子如下： （1）生态环境 工程占地、生态恢复措施等； （2）噪声 施工噪声治理措施 （3）废水 施工期采取的废水治理措施 （4）废气 调查施工期扬尘等的处置方法 （5）固体废物 施工期土石方、淤泥、生活垃圾处置情况，营运期固废处置情况。 |
| 环境敏感目标 | 本项目属线状分布，根据项目所在区域环境状况和项目本身特点，确定环境敏感目标如下： 表2-1 项目环境保护目标一览表 环境因素; 保护目标; 位置; 规模（人数）; 保护级别. 大气、声学环境; 沿线农户; 渠道沿线200m范围内; 约1500户，3500人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级. 地表水; 继光右干渠、继光支渠; 区域内; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 调查重点 | 结合项目区域环境特征，本次竣工环境保护验收工作重点包括： （1）工程实际建设内容与实施方案、环评及批复是否有重大变更； （2）实际工程内容变更造成的环境影响变化情况； （3）废水、废气、噪声、固体废物等环保措施落实情况调查； （4）工程环保投资落实情况； （5）工程生态环境保护措施及影响调查，包括水土流失防治现状及措施效果的调查； （6）项目施工期是否有收到环保方面的群众投诉。 |

表三  验收执行标准

| 环境 质量 标准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 环境空气质量标准单位：mg/Nm3 取值时段; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 日平均; 0.150; 0.080; 0.150; 0.075. 小时平均; 0.500; 0.200; —; —. - 地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-2 地表水质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; DO. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≥5. ## 3、环境噪声 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-3 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 # 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中排放限值，标准值如下： 表3-4 四川省施工场地扬尘排放限值 污染物; 施工阶段; 无组织排放监控浓度(μg/m3); 依据. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 拆除工程/土方开挖 /土方回填阶段; 600; 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）. 其他工程阶段; 250. 2、废水 施工期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，标准值如下表： 表3-5 废水排放标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; CODCr; NH3-N; 悬浮物; BOD5. 标准限值; 6~9; 100; 15; 70; 20. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，标准如下： 表3-6 建筑施工厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4、固体废物 ## 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 # 指标 | 本项目为灌溉渠道建设工程，属非污染生态影响项目，不涉及总量控制指标 |

表四  工程概况

| 项目名称 | 四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 中江县继光水库灌区（见附图） |
| 4.1主要工程内容及规模： # （一）项目基本情况 项目名称：四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目 建设单位：中江县水利管理所 建设性质：改建 建设地点：积金镇、白果乡、继光镇、龙台镇、民主乡和永兴镇 项目总投资：2555.58万元 # 主要建设内容及规模：整治泵站1处，整治继光水库灌区渠道49.734km，其中明渠长45.24km，管道长2.505km，隧洞1.989km；整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处；智能测流设备9处，水位测流22处。 # （二）项目组成 # 1、项目组成 根据本次验收工作中实际调查，本项建设内容及规模见表4-1。 表4-1 项目建设内容 项目组成; 名称; 建设内容及规模; 与环评相比. 环评建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 渠首工程; 整治向阳泵站，对该进水池进行盖板封闭处理; 整治向阳泵站，对该进水池进行盖板封闭处理; 一致. 渠道工程; 整治继光水库灌区渠道总长48.292km，其中明渠长43.798km，管道长2.505km，隧洞1.989km，整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处; 整治继光水库灌区渠道总长49.734km，其中明渠长45.24km，管道长2.505km，隧洞1.989km，整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处; 整治继光水库灌区渠道总长增加1.442km，其中明渠长增加1.442km. 量水设施与信息化设施; 根据灌区水资源情况、灌溉条件、水利工程建设水平、种植结构等条件，结合灌区骨干渠道的运行情况，在继光右干渠、民主支渠、长坟支渠、壶瓶支渠、柑柏支渠、宝塔分干渠、继光支渠、光罗支渠和团碑支渠设置工程智能流量测量系统共计31套，采集设备9套，监控设备9套，在中江县水利局设置控制终端综合管理系统1套; 在继光右干渠、民主支渠、长坟支渠、壶瓶支渠、柑柏支渠、宝塔分干渠、继光支渠、光罗支渠和团碑支渠设置工程智能流量测量系统共计31套，采集设备9套，监控设备9套，在中江县水利局设置控制终端综合管理系统1套; 一致. 辅助工程; 施工场地; 施工场地结合项目区的土地情况，在尽量不占或少占用耕地的前提下择地就近布置，主要布置在渠道附近开阔的阶地上，共布置6个工区，施工区分别位于继光镇石马村、龙台镇横梁村、民主乡共同村、永兴镇响滩村、白果乡两眼寺庙村、积金崇石村的荒地; 施工场地就近布置，主要布置在渠道附近开阔的阶地上，共布置28个工区，施工区分别位于继光镇石马村、龙台镇横梁村、民主乡共同村、永兴镇响滩村、白果乡两眼寺庙村、积金崇石村的荒地; 施工区增加22个. 沿线堆放区; 本工程挖方总计2.63万m3，回填0.54万m3，换填以及渠道边墙砌筑利用0.75万m3，剩余1.34万m3用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，不设置土方永久渣场和临时堆场，沿线临时堆放。; 本工程挖方总计2.63万m3，回填0.54万m3，换填以及渠道边墙砌筑利用0.75万m3，剩余1.34万m3用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，未设置土方永久渣场和临时堆场，沿线临时堆放。; 一致. 供电; 市政电网供电; 市政电网供电; 一致. 供水; 渠道就近取水; 渠道就近取水; 一致. 环保工程; 施工期; 废气; 施工期主要为粉尘，机械和车辆燃油废气等，施工场地洒水抑尘; 施工期主要为粉尘，机械和车辆燃油废气等，施工场地洒水抑尘; 一致. 废水; 拟建设项目施工废水主要为生活污水、施工生产废水 ①生活污水利用附近居民既有卫生设施收集后供农用； ②生产废水：主要为混凝土拌合废水和车辆清洗废水，经沉淀后处理后回用于混凝土拌合或车辆清洗等; 拟建设项目施工废水主要为生活污水、施工生产废水 ①生活污水利用附近居民既有卫生设施收集后供农用； ②生产废水：主要为混凝土拌合废水和车辆清洗废水，经沉淀后处理后回用于混凝土拌合或车辆清洗等; 一致. 噪声; 选用低噪声设备，加强机械的维护和保养，合理布置施工总平面，合理布置施工交通及运输路线，尽量远离环境敏感保护目标; 选用低噪声设备，加强机械的维护和保养，合理布置施工总平面，合理布置施工交通及运输路线，尽量远离环境敏感保护目标; 一致. 固废; 工程固废主要是土方开挖的土方石、建筑垃圾和淤泥以及施工人员产生的生活垃圾。 ①本工程总计土石方挖方总计2.63万m3，回填0.54万m3，换填以及渠道边墙砌筑利用0.75万m3，剩余1.34万m3用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填， ②生活垃圾由施工人员集中收集后委托到底环卫部门处理; 本工程总计土石方挖方总计2.63万m3，回填0.54万m3，换填以及渠道边墙砌筑利用0.75万m3，剩余1.34万m3用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，生活垃圾由施工人员集中收集后委托到底环卫部门处理; 一致. 营运期; 固废; 营运期主要产生废物为渠道淤泥和渠道周边生活垃圾，淤泥和生活垃圾定期清理，交由环卫部门处理; 淤泥和生活垃圾定期清理，交由环卫部门处理; 一致. 4.2工程建设变动情况 经调查及企业提供资料： 主体工程：整治继光水库灌区渠道总长增加1.442km，其中明渠长增加1.442km；辅助工程：施工区增加22个。 根据实际建设需要，继光水库灌区明渠整治长度加增加，进一步提高了灌区的输水能力，施工区有所增加，在落实相关的环保措施后，施工期未对环境造成不良影响。其余工程内容均与环评阶段一致。上述变动不属于《建设项目重变更清单》（环发[2015]52号），不存在重大变更。 4.3生产工艺流程 本项目实施建设的环境影响主要是施工期对环境造成的不利影响，表现为工程建设对土地的占用，工程开挖对水体、植被等生态环境的影响，以及由施工期车辆行驶噪声、汽车尾气和施工期机械噪声、工程现场对沿线社会环境的影响。 1、施工期 在项目建设期间主要为沟渠沿线施工，其工艺流程和污染环节见下图5-1: 图4-1 施工期工艺流程及污染环节图 施工准备 （1）进场前，由施工单位对参与施工的技术、管理人员、班组长进行质量、安全文明施工技术交底，明确各人的分工职责和岗位责任，落实责任到人。 （2）做好施工前技术准备工作：现场交桩、技术交底、图纸会审、会议纪要、变更（补充）设计、技术规范。 （3）做好物资供应后勤工作：原材料、半成品、机械设备、检测仪器设备。 垃圾清理 根据现场调查，项目渠道沿途分布有当地农户以及种植户等，渠道部分段渠面已被沿途农户、种植户散乱排放的生活垃圾，在施工前先进行渠面垃圾的清理，据估计，此次渠整治工程垃圾清除量约2t，清理出的垃圾应袋装，然后采用密闭小型自卸汽车运至当地生活垃圾填埋场进行合理处置。 施工导流 （1）导流标准 工程主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303–2017）规定，本工程导流建筑物级别为5级，根据本工程施工导流特点，选择导流标准为5年一遇设计洪水，满足规范要求。 （2）施工导流时段及导流方式 本次工程施工时段均为平、枯水期，为非灌溉季节，施工时可关闭渠首进水口进水闸，利用渠道的放水洞或分水口分段排水。 施工道路：本次施工主要依托现有道路，不新建施工道路。 拆除工程 建设单位对项目沿线损毁严重的、倒塌的渠道等进行拆除，拆除采用人工+机械拆除方式。采用人工手持风镐拆除，拆除顺序是由上到下，最后基础，弃渣人工推双胶轮车就近堆放。 清淤工程 项目施工对部分渠道和隧洞进行清淤整理，建设内容主要为已成田间灌溉渠道整治，现有渠道常年失修，明渠淤积特征明显，局部存在淘蚀特征，隧洞多仅衬砌进、出口段，渠底淤积特征明显，在进行渠道衬砌之前彻底清除了渠道底板、边坡上堆积的淤泥、杂草等杂物，对隧洞进行断面衬砌前进行隧洞内清淤。 主要单项工程施工方案 （1）明渠施工 ①土方开挖 土方开挖主要包括渠道整形削坡和基础开挖，因开挖厚度薄，开挖工程量不大，主要以人工开挖为主，人力推胶轮车出渣，对合格的土料直接运行到需要填筑的地方就近填筑，弃料转至渠道背面空地或低洼地段堆存，推土机推运整平。 ②石方开挖 石方开挖主要为渠道两侧岩体削坡和部分基础开挖，石方开挖采用冲击钻开挖，辅以人工修坡拣底，人力推胶轮车出渣，对合格的石料直接运行到需要砌筑的地方用于渠背挖补，弃料转至渠道背面空地或低洼地段堆存，用于渠道外坡填筑或渠顶道路平整。 ③土方回填 回填采用人工分层夯填的方式，采用蛙式打夯机夯实或人工夯填。土方回填压实度不小于0.9，弱遇软弱地基，需石渣换填的部位，填筑压实干密度不小于2.10g/cm3。 ④砼及钢筋砼浇筑 工程所使用的砼及钢筋砼均采用自拌，水泥采用42.5普通硅酸盐水泥。砼采用0.4m³砼拌和机拌合，人工配料，脚轮车水平运输，分料入仓，人工平仓，机械振捣。 ⑤砌体 工程砌体主要包括浆砌标砖和浆砌块石，浆砌的砂浆采用0.2m³砂浆搅拌机拌水泥砂浆，手推胶轮车运输至工作面，人工安砌。对砌筑要求砂浆饱满密实，砌体表面要平整，水泥砂浆抹面要均匀，光滑。 （2）管道铺设 ①输水管沟开挖 挖施工前，首先检查管沟轴线和高程，然后每隔10m布设一轴线高程桩，确定出管沟轴线和各点开挖高程，然后人工开挖至设计高程。 ②管道安装 管沟开挖分段完成验收合格后，方可进行管道安装，安装程序为：下管→清理工作面→试插→粘接剂连接→养护。 （3）隧洞工程 针对隧洞地质条件及现状，对隧洞重新打光并采用M10水泥砂浆抹面，部分需进行重新支护，采用钢筋砼对边墙和顶拱进行支护。 ①土方石开挖 采用人工开挖，人力出渣。石方从上至下分层开挖，为保护边坡稳定，用手持式风钻钻孔，松动爆破，辅以人工修边拣底，人力出渣。 ②洞身石方开挖 采用手持式风钻钻孔，周边光面爆破，辅以人工修边拣底，人力双胶轮车出渣，由小四轮拖拉机转运出渣。 ③砼及钢筋砼浇筑 隧洞砼浇筑，采用0.4m³砼拌和机拌合，人工配料，人力双胶轮车运输，边墙用人力推斗车运输转溜槽入仓，人工平仓，机械震捣。底板采用斗车直接入仓，人工平仓，机械震捣，钢筋机械平直，断弯，人力绑扎焊接。 （4）小型建筑物 放水洞、人行桥等小型建筑物的土石方开挖采用小型机械或人工开挖、回填，满足质量要求的开挖利用料就近堆放，其他弃渣由装载机或拖拉机运至制定弃渣场，综合运距500m以内。砼拌和机制备，机械运输，人力入仓、平仓，机械振捣，施工工序的质量应满足《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的相关要求。 2、营运期 本项目运营期主要为引水灌溉。 4.4工程占地及平面布置 1、工程占地 项目为沟渠改建项目，在原有沟渠进行改建，不新增占地。项目临时主要为施工场地占地和沿线临时堆放。项目施工场地主要为荒地，不占用耕地。项目占地统计见下表： 表4-2 项目占地情况统计表 占地类型; 项目; 土地类型; 小计. 水域及水利设施用地/亩; 其他土地/亩. 永久占地; 渠道工程; 52.80; 0.00; 52.80. 临时占地; 施工生产生活设施; 0.00; 1.80; 1.80. 沿线堆放区域; 0.00; 30.15; 30.15. 小计; 0.00; 31.95; 31.95. 合计; 52.80; 31.95; 84.75. 2、平面布置 本项目施工场地设置分别位于继光镇石马村、龙台镇横梁村、民主乡共同村、永兴镇响滩村、白果乡两眼寺庙村、积金崇石村的荒地，本次整治水泵站位于继光镇，为向阳泵站，平面布置见附图。 4.5工程环境保护投资明细 项目总投资2555.58万元，其中采取的环保措施投资概算总计52.5万元，占总投资的2.05%。项目环保治理措施及投资见下表： 表4-3 环保投资（措施）及投资估算一览表 项目; 环保措施和设施; 环评投资 （万元）; 实际投资 （万元）. 废气治理; 施工期; 施工场地定时洒水降尘; 2; 2. 施工车辆拦网覆盖; 2; 2. 机械、车辆尾气：控制车速，选用低硫质优质柴油作为燃料，运输车辆维修保养; /; /. 焊接废气：采用先进的焊接材料; /; /. 废水治理; 施工期; 混凝土拌合废水和施工机械和车辆冲洗废水建立沉砂池、隔油池，通过沉淀后循环使用; 3; 3. 生活污水依托农户利用附近居民既有卫生设 施收集后供农用; /; /. 噪声; 施工期; 选用低噪声设备，加强机械的维护和保养; 1; 1. 合理布置施工总平面，合理安排施工时间，避免夜间施工，对高噪声源设置工棚; 2; 2. 固废; 施工期; 土方石、建筑垃圾、淤泥的清运和回填; 4; 4. 生活垃圾定期清运; 0.5; 0.5. 营运期; 渠道淤泥清掏; 2; 2. 渠道垃圾清理; 1; 1. 生态保护措施; 设置临时排水沟，沉沙函、密布网和集水坑，施工完毕后对施工场地、临时用地等临时占地进行土地整理和植被恢复。; 35; 35. 合计; 52.5; 52.5. 4.6与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 施工期： （1）水污染防治措施 本工程废水主要为施工期的施工人员生活污水、混凝土拌合系统废水和施工机械和车辆冲洗废水。 施工人员生活污水利用当地已有的卫生设施收集后，用于附近林地和农田的灌溉；混凝土拌合系统废水经简易沉淀池沉淀后，回用于混凝土搅拌；施工机械和车辆冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后用于洒水抑尘和车辆冲洗。 本项目施工期已结束，影响已消失。 （2）大气污染防治措施 本工程废气主要为施工期的施工扬尘及汽车尾气，施工机械燃油废气与汽车尾气以NOx、CO和烃类为主。 施工扬尘治理措施： ①施工中采用了密目安全网全封闭施工，以减少扬尘对环境空气的影响； ②在建筑材料运输过程中尽量减少洒漏，运输车辆应装载适量，适当洒水降尘，及时清除路面渣土，减少了扬尘对环境空气的影响； ③合理安排挖掘土方的堆放场地及施工工序，注意场内环境的挖填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程； ④对区内裸露地面进行了绿化、硬化处理； ⑤在施工期间对施工工地实施有效的管理，当风速大于四级时停止挖、填土方作业。 汽车尾气治理措施： ①选用了先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③做好了设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ④尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散； ⑤使用节能低耗的运输车辆，减少了汽车尾气的产生量； ⑥合理安排材料运输时段，减少了交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染。 （3）噪声防治措施 施工期噪声主要为土建施工期，主要噪声源为施工机械和运输车辆。施工过程将动用挖掘机、空压机、钻孔机、风动机械等施工机械等。 ①施工过程优先选用了低噪声设备； ②合理安排施工时间，禁止午休（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工。如夜间需进行施工，工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位首先征得了项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意； ③合理布设了噪声源，对高噪声声源加了隔声工棚； ④加强了对施工机械设备的检查维修，防止由于松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声； ⑤文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输等汽车进场经专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。 本项目施工期已结束，影响已消失。 （4）固体废物处理措施 施工期固体废弃物主要包括生活垃圾、施工弃渣、建筑垃圾和渠道清淤产生的淤泥，本次施工均在渠道沿线，不涉及表土。 施工人员生活垃圾日产日清，专人管理，运至环卫部门指定生活垃圾堆放点；渠道清理生活垃圾装袋后采用密闭小型自卸汽车运至当地生活垃圾填埋场进行合理处置；土石方全部用于 换填以及渠道边墙砌筑和渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填；建筑垃圾用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填；渠道清淤产生的淤泥就近用于农田、林木施肥。 本项目施工期已结束，影响已消失。 营运期固废主要为渠道内淤泥和生活垃圾，定期清理后交由环卫部门处理。 （5）生态环境 本工程工程为渠道改造项目，工程规模较小，主要是扰动源渠道占地，仅对沟渠周边植被产生破坏，在施工结束后，恢复项目可绿化区域，减小对项目区生态环境的破坏。 水土保持措施：对施工生产生活设施临时占压的土地进行了土地整理，经过土地整理后的施工生产生活设施，覆土厚度沿线弃渣区域进行迹地恢复，土体表面撒播了草籽，设置了临时排水沟，边坡夯实后防雨布覆盖，设置了临时沉沙凼，定期清理池中泥沙，就进利用，设置了集水坑。 陆生植被恢复措施：施工结束后在施工临时占地及施工道路两侧，实施生态了恢复措施。 陆生动物保护措施：工程区栖息的野生动物很少，灌区内鸟类栖息和生存的生境属广布型，这些动物适应能力强，对干扰不敏感。施工结束后，随着原有地貌和植被的恢复，部分野生动物将会迁回此处，工程施工的影响并不大而且是可逆的，因此施工对评价区内动物的影响较小。 项目实施后可以改善当地农业灌溉条件，有利于农村经济，提高当地防洪能力、减少洪涝灾害，有助于推进中低产田改造，高标准准农田建设，增加农村基础设施的，提高灌区总体农业发展水平。本项目施工期产生的生态影响较小，项目运营期对生态环境无影响。 |

表五  环境影响评价回顾

一、项目概况 本项目投资2555.58万元，主要建设内容及规模：整治泵站1处，整治继光水库灌区渠道总长48.292km，其中明渠长43.798km，管道长2.505km，隧洞1.989km；整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处；智能测流设备9处，水位测流22处。 二、环境质量状况 （1）环境空气 环境空气PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）声环境 该区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 （3）地表水 评价段内继光水库水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 三、环境影响评价的主要环境影响预测及结论 1、施工期： 1）水环境影响分析：施工期施工废水经沉淀处理后回用，不外排；生活废水租用当地既有环保设施收集后供农用，不外排。项目施工期产生的废水不会影响区域地表水环境质量。 2）声环境影响分析：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局、搭建工棚等降噪措施，可使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低，施工期结束后影响消失。 3）大气环境影响分析：本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸、土石方挖掘堆放等产生的扬尘，机械设备燃油废气、运输车辆产生的汽车尾气等，施工期废气产生量少，易于扩散，通过采取环评所提出的相应污染防治措施后，项目施工期不会对大气环境产生明显影响。 4）固体废物：土方石用于低洼地带填平、绿化等综合利用，建筑垃圾用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，施工人员生活垃圾集中收集后环卫部门处置，清淤产生的淤泥就近用于农田。处置措施可行。 5）生态环境：生态环境影响主要包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复、合理设计施工等措施。项目建设不会对区域生态环境产生明显影响。 6）水土流失：通过加强管理，土方合理堆置，及时清理弃土，并设置必要的挡土墙、排洪沟等措施，因项目施工带来的水土流失就会大大减小。 2、营运期： 本项目为非污染生态项目本项目为非污染生态项目，项目主要污染集中在施工期，项目建成营运后，对环境产出明显的正效益。 四、环评结论 本项目的建设符合国家产业政策和当地规划，在全面落实本评价提出的各项环保治理措施的条件下，项目的实施不会改变所在区域的环境功能，且对改善项目区域的水环境、保障人民的身体健康、促进城市经济可持续发展将起着重要作用。工程建设对环境的影响主要表现为施工期废水、固废、噪声、大气污染和水土流失，只要完全落实本报告提出的环境保护措施，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除。 因此，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。 环境保护行政主管部门的审批意见 根据德阳市生态环境局《关于对中江县继光水库灌区节水配套改造项目环境影响报告表的批复》（德环审批[2021]117号）文件如下： 一、建设项目概况 该项目位于中江县积金镇、白果乡、继光镇、龙台镇、民主乡和永兴镇辖区内，主要建设内容和规模：整治泵站1处，整治继光水库灌区渠道总长48.292km，其中明渠长43.798km，管道长2.505km，隧洞1.989km；整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处；智能测流设备9处，水位测流22处。项目拟总投资2555.58万元，环保估算投资52.5万元。 项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，并经德阳市水利局批复，符合国家产业政策。项目建设均在原有渠道进行整改建设，不新增用地，符合当地规划要求。 项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意该报告表结论，你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、项目建设和运营期重点做好以下工作： （一）落实环境保护管理制度 必须执行“预防为主、保护优先”和清洁生产的原则，落实项目环保资金，建立健全环境保护管理制度，确保项目建设和营运废水、废气、噪声达标排放，固体废物得到有效处理，生态环境得到有效保护。 （二）落实施工期环境管理措施 1、落实施工期废水处理措施。施工废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排；施工人员产生的少量生活废水依托周边农户现有的污染处理设施收集处理后，用于农田施肥、严禁排入附近沟渠。 2、落实施工期废弃防止措施。施工作业现场和废渣堆场应设置围挡，采取洒水防尘措施，物料运输应加盖篷布，减缓施工扬尘对环境空气的影响。 3、控制施工期噪声，合理布置噪声源，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工。各类机械设备应采取有效的减振降噪措施，避免噪声扰民，施工期噪声符合《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 4、落实施工弃渣处置措施。开挖土石方及时回填处理；科学规范选择弃渣堆放场，明渠开挖的废弃土石方、渠道清淤废物合理堆放；建筑垃圾分类收集、综合利用，不能回用的废弃物应外运至指定建筑垃圾堆场堆存，不得随意抛弃建筑垃圾、残土、旧料和其他杂物；生活垃圾集中收集，定期运往镇垃圾集中堆放场进行统一处理。 5、落实生态保护措施。优化施工方案，尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工范围，有效控制自然植被的损坏面积，严格落实水土保持措施、防止水土流失；施工加速后，应及时清理施工场地，尽可能恢复临时占用地的原始功能，尽量选用本地植被进行植被恢复，避免外来物种入侵。 （三）落实运营期环境管理措施 1、对渠道水质实施定期监测，确保输水质量。 2、定时打捞水面垃圾和清除受污染的底泥，减少渠道本身的内源污染。 3、在渠道沿线居民集中区设置警示牌，加强环保宣传工作，严禁在渠道及两岸范围内倾倒垃圾、污水、防止造成水质污染和阻塞渠道。 4、搞好渠道沿岸、岸坡植被种植，增加绿地面积，补偿施工期造成的生态系统功能损失。 三、项目建设注意事项 （一）如建设项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 （二）项目建设应严格执行环境保护设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应依法依规对配套建设的环境保护设施进行验收，除国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收信息、验收合格后，方可投入生产。 （三）我局委托德阳市中江生态环境局、德阳市中江生态环境保护综合行政执大队负责该项目的“三”同时监督检查和日常监督管理工作。

表六  环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 优化施工方案，尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工范围，有效控制自然植被的损坏面积，严格落实水土保持措施、防止水土流失；施工结束后，应及时清理施工场地，尽可能恢复临时占用地的原始功能，尽量选用本地植被进行植被恢复，避免外来物种入侵。 | 已落实。经现场调查，本项目施工结束后及时清理施工场地，清理各种杂物，进行土地整理，覆土厚度沿线弃渣区域进行迹地恢复，土体表面撒播草籽。 | 施工影响得到了有效的降低，减小了对生态环境的影响。 |
|  | 污染影响 | 废水：施工废水经沉淀后回用，生活废水依托周边居民既有卫生设施周边农户现有的污染处理设施收集处理后，用于农田施肥、严禁排入附近沟渠。 废气：施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、机械和车辆尾气和焊接烟尘，采取施工场地周边设置围挡、场地勤洒水，控制车辆车速，车辆进出场进行车轮冲洗，运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式降低扬尘，选用先进施工机械，做好设备维护和保养，采用先进、环保的焊接材料降低焊接烟尘的排放。 固废：项目挖填方基本平衡，剩余少量土石方可按照就近原则，用于低洼处回填及绿化地恢复，建筑垃圾回用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，生活垃圾定期清运，清淤淤泥用于农田、林田施肥。 噪声：项目施工过程中，施工噪声会对区域声环境产生影响，施工期通过施工过程优先选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止午休和夜间施工，合理布设噪声源，对高噪声声源加隔声工棚加强管理，设置道路限速、线性禁鸣等交通标志，加强道路路面保养等措施，降低噪声对外环境的影响。 | 废水：施工期建设有沉淀池，废水经沉淀后回用，生活废水依托周边居民既有卫生设施周边农户现有的污染处理设施收集处理后，用于农田施肥，未排入附近沟渠。 废气：项目施工期严格落实了相关大气污染防治措施，降低了对施工沿线环境质量的影响。 固废：土石方用于低洼地带填平、绿化等综合利用，建筑垃圾用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，淤泥就近用于沿线的农田、林天施肥，生活垃圾装袋后由环卫部门统一处理，定期清运。 噪声：本项目施工期落实了施工期噪声污染控制措施，选用低噪设备，严格控制施工时间，合理安排施工时间，控制车速，加强管理等措施，降低了对沿线声环境质量的影响。 | 废气、废水、噪声、固废按照环评要求落实，得到有效处理，未造成环境污染，未遗留环境问题。 |
|  | 社会影响 | 施工过程中物料的运输会造成交通流量的增加，也会对区域交通顺畅造成一定负面影响，采取加强管理，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间等措施，尽量减少对社会环境的影响。 | 项目落实了相关治理措施，采取错峰施工等措施，降低了对社会环境的影响。 | 降低了对社会环境的影响 |
| 营运期 | 污染影响 | 营运期间输水渠道会产生污泥及生活垃圾，淤泥和垃圾定期清运，对环境基本无影响，本项目在工程竣工验收投入营运后基本不会产生废水、废弃物和噪声污染。建设方应在渠道沿线居民集中区设置警示牌，加强环保宣传工作，严禁在渠道及两岸范围内倾倒垃圾、污水、防止造成水质污染和阻塞渠道。 | 已落实。项目运营期间，管理人员定期清理淤泥和生活垃圾；设置警示牌，加强了环保宣传工作，定期巡检，杜绝随意向渠道抛洒垃圾、废水的行为。 | 环保措施已落实，不会对外环境造成影响。 |
|  | 社会影响 | 改善当地农业灌溉条件，有利于农村经济，提高当地防洪能力、减少洪涝灾害，有助于推进中低产田改造，高标准准农田建设，增加农村基础设施的，提高灌区总体农业发展水平。 | 项目区水利工程设施得到配套和完善，水资源利用率大大提高，保障了灌区灌溉用水需求，使天然生态得到恢复和发展。提高了灌区的灌溉保证率和水资源利用率。 | 社会效益基本达成。 |

表七  环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | （1）工程占地影响 本项目永久占地均为原有渠道占地范围，共计52.80亩，施工临时用地涉及施工生产生活实施、沿线弃土堆置区域共计31.95亩，均选址在其他土地，工程建设征地范围内，无搬迁人口、拆迁房屋，占地仅为施工期，施工结束后经过清理、施工迹地整理已回复至原有功能。 （2）工程对植被的影响 施工活动将破坏占地范围内的地表植被，在一定程度上将导致施工场地地表裸露，降低工程区域的植被覆盖率，遇到雨季则会引起水土流失。其植被局部空间分布有所改变，但绿地调控环境质量的能力不会有太大的改变。同时，施工机械的进驻、运输车辆的往返等将破坏原有的植被。本项目不会占用耕地，虽植被覆盖率总体减少，但对项目整个周围区域的生物量的影响不大。 项目不涉及森林公园和自然保护区，建设区内无珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类以及无名木古树，且由于长期的人为活动，植被的原生性较差，同时伴随着本项目绿化工程的建设，本项目的建设对当地植被造成的影响会逐步恢复。 （3）工程对动物的影响 工程施工期间，由于运输车辆的增加，土方开挖、泵站等各种施工噪声增多，施工造成空气中扬尘增加以及施工人员活动频繁等因素影响，会对施工场地周围的野生动物造成一定的干扰。工程区栖息的野生动物很少，灌区内鸟类栖息和生存的生境属广布型，这些动物适应能力强，对干扰不敏感。施工结束后，随着原有地貌和植被的恢复，部分野生动物将会迁回此处，工程施工的影响并不大而且是可逆的，因此施工建设对其影响较小。 （4）水土流失影响分析 项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能造成水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。项目工程量，在施工期间采取临时措施，包括建设排水沟、临时沉沙函和集水坑，施工结束后进行土地整理，共计共计整理土地1200m2，对整理后土地进行进行迹地恢复，播撒草籽，落实相关措施后，限降低施工期水土流失量。 从现场调查来看，项目建设对区域的生态环境影响较小，在采取了相应的保护和恢复措施后，区域生态环境基本已恢复至原地貌。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 水环境：施工期的废水主要为生活污水、混凝土拌合系统废水、施工机械和车辆冲洗水。 （1）生活污水 施工单位利用当地已有的卫生设施收集施工期间产生的生活污水，施工期营地就近租用当地居民的民房，生活污水经化粪池处理后用于附近林地与农田的浇灌。不会对工程区域内河流水体水质造成明显影响。 （2）混凝土拌合系统废水 修建简易沉淀池，拌合系统产生的废水经沉淀后回用于混凝土搅拌。 （3）施工机械和车辆冲洗水 修建隔油沉淀池，冲洗废水经过沉淀后回用于洒水降尘和车辆冲洗。目前施工已经结束，环境影响已经消除。 经现场调查，项目施工期没有对水环境造成影响，没有施工遗留环境问题。 大气环境：工程主要的废气污染源是施工阶段产生的扬尘、施工机械燃油废气与汽车尾气和焊接烟尘。 （1）施工扬尘 整个施工过程，施工扬尘产生于土地平整、土方开挖、石方开挖、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇天气干燥，加上大风，施工扬尘更为严重。施工期间采取在施工场地周边设置围挡、场地勤洒水，控制车辆车速，车辆进出场进行车轮冲洗，运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式，降低施工扬尘。 （2）机械、车辆尾气 施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染。 由于本工程施工大部分为运送建筑垃圾及原材料、施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，其影响也较分散和暂时的。只要通过加强管理，控制车速，可有效减少施工机械和车辆的大气污染。 （3）焊接烟尘 本项目使用焊接材料用量少，焊接程序主要涉及钢筋等焊接，焊接将产生焊接烟尘，焊接烟尘排放量很小，且施工场地位于开阔通风状况良好的户外，焊接烟尘可以很快扩散。采用先进、环保的焊接材料，减少焊接烟尘的产生。因此项目周围环境空气质量受焊烟的影响较少。 综上，项目施工期会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，没有施工遗留环境问题。 固体废弃物：施工产生的固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾、渠道清理垃圾和淤泥。 本项目渠道清理垃圾交由环卫部处理，土石方、建筑垃圾回用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，渠道清理淤泥就近用于农田、林木施肥。 目前施工已经结束，环境影响已经消除。经过现场调查，项目施工期没有遗留建筑垃圾及生活垃圾，没有施工遗留环境问题。 声环境：施工活动会对场址周边声环境造成一定影响，施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械产生的，如场地开挖、场地平整、混凝土搅拌、建材运输等，一般声级在75-90dB(A)之间，具有阶段性、临时性和流动性等特点。 项目施工期短，施工期间，建设单位采取了定期对施工机械、运输车辆等进行维护保养降低噪声源强、合理布置施工总平面图、禁止夜间强噪声设备施工等措施来降低施工对声环境的影响。 目前施工已经结束，环境影响已经消除。经现场调查，项目施工期没有扰民事件的发生，没有施工遗留环境问题。 |
|  | 社会影响 | 项目施工期社会影响主要为对交通的影响，主要为运输车辆的增加，使道路上的车流量增大而产生的交通影响。项目施工期的影响是短暂的，并将随施工期结束而结束。 |
| 运行期 | 生态影响 | 项目的建设改善了当地的灌溉现状，灌区的环境状况也得到了改善，保障了灌区群众的经济利益，促进了当地的经济发展，具有显著正影响。 项目建成后由钢筋混凝土渠道取代了原有的土渠，在一定程度上改变了原有生态景观，项目的实施不仅改善了灌溉环境，而且对以往的破损、渗漏的情况进行了维修，杜绝了随意开口取水等现象。同时在沿渠道两侧撒播草籽，一定程度上提升了区域的环境质量。 随着项目建设完成以及植被恢复等各项环保措施工程的实施，项目区将形成合理的人工生态系统，增加了区域植被覆盖面积。 |
|  | 污染影响 | 本项目是灌区节水配套改造项目，建成后在营运期无大气、水污染物等的产生，沟渠内产生的淤泥和周边居民丢弃在沟渠内的生活垃圾定期清理，对环境无明显影响。 |
|  | 社会影响 | 项目区水利工程设施得到配套和完善，水资源利用率大大提高，保障了灌区灌溉用水需求，使天然生态得到恢复和发展。提高了灌区的灌溉保证率和水资源利用率。经调查，项目运行至今，未发生环保投诉情况，未产生不良社会影响。 |

表八  环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 污染物 | / | / | / | / |
| 本项目运营期不产生废水和废气污染物，固体污染物为淤泥和生活垃圾，定期清运，对环境无不利影响，因此无运营期环境监测。 |  |  |  |  |

表九  环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 一、施工期 项目施工期，建设单位设置了环境管理专门机构，由项目负责人负总责，配备了环保人员。环境管理机构既对施工人员进行项目环境保护相关培训，提高环境保护意识；又在工程建设过程中，加强施工管理，确保环评相关环境保护措施的落实。 二、运营期 制定了灌区的环境管理规章制度，负责灌区的环保管理和环境监测工作，负责宣传贯彻国家环保政策，执行环保法规，并对灌区农户，种植户等加强环保意识的宣传教育。

环境监测能力及建设情况 本项目不涉及监测，项目业主单位无环境监测能力，若后期需要监测，委托四川中衡检测技术有限公司对项目及周边环境进行监测。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 环评报告表中监测计划针对施工期，并未提及运营期监测计划内容。

环境管理状况分析与建议 项目施工期，项目负责人负总责，建设单位设置了环境保护专门机构，并有专人负责环保工作的宣传、检查，确保了环评提出的各项环保措施的落实，有效控制并减少了工程建设对环境的不利影响。运营期，项目交由专业化公司和当地村组运行，建立了环境监测制度，确保项目区域环境质量，以及对环境风险事故的控制。 加强了环境保护相关知识的培训，从思想上提高企业人员等相关人员的环境保护意识，力争人人都掌握环保意识，并在环境污染的几大项目分析中明确做好了应对方案。

表十  调查结论与建议

一、调查结论 1、工程概况 四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目建设地点为积金镇、白果乡、继光镇、龙台镇、民主乡和永兴镇，主要建设内容和规模为：整治泵站1处，整治继光水库灌区渠道49.734km，其中明渠长45.24km，管道长2.505km，隧洞1.989km；整治修复渠系建筑物共612处，其中放水洞158处，分水口30处，水闸6处，人行桥280处，涵洞31处，倒虹吸管2处，梯步带沉沙凼105处；智能测流设备9处，水位测流22处。目前该工程已经全部建成并投入运行，基本具备竣工验收条件 2、工程变动情况 经调查，主体工程：整治继光水库灌区渠道总长增加1.442km，其中明渠长增加1.442km；辅助工程：施工区增加22个。上述变动不属于《建设项目重变更清单》（环发[2015]52号），不存在重大变更。该项目建设地点、总平面布置、建设规模等均没有发生重大变化，项目建设内容及环保措施基本与环评报告及批复内容一致。 3、环境管理检查结论 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的规定进行了环境影响评价。项目落实了环境影响评价要求的有关污染治理设施及措施，执行了“三同时”制度，工程立项、环评等手续齐全，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产使用。规章制度健全，落实了环评批复的要求。 4、环境影响调查结论 （一）施工期 项目施工期严格执行各项污染物治理措施，没有对当地居民及生态环境造成明显影响，项目建设期间及建成运行至今无公众投诉发生。 （1）大气环境影响调查结论 根据调查，项目建设过程中对运输物料车辆进行密封运输，施工现场设置围挡，场地堆放原料遮盖抑尘网，对施工道路和施工场地定期洒水抑尘，防止地面扬尘污染周围环境；加强车辆养护；选用优质焊接材料，降低烟尘排放。 （2）水环境影响调查结论 施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后循环使用；施工期间施工人员生活污水依托周边周边农户已建卫生设施收集后，用于附近农田及林地的浇灌。 （3）固体废物影响调查结论， 施工期固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾、渠道清理垃圾和淤泥及施工人员产生的生活垃圾，渠道清理垃圾交由环卫部处理，土石方、建筑垃圾回用于渠道沿线渠顶道路、背坡薄弱以及坑洼位置回填，渠道清理淤泥就近用于农田、林木施肥。 （4）噪声环境影响调查结论 施工期噪声主要为施工过程中使用的车辆及各种施工机械产生的噪声。经调查，项目施工阶段通过合理安排作业时间，选用低噪设备，合理布设噪声源，对高噪声声源加隔声工棚等措施降低施工期噪声影响，项目施工期无噪声扰民现象发生。施工期噪声对环境影响较小。 （5）生态环境影响调查 本项目施工过程中严格按施工组织制定的施工工序和文明施工措施执行，未超界施工和开挖，减少了对周边土地的扰动；裸露地面进行了夯实，施工过程中固体废物得到了及时清理，未发生残渣进入周边地表水体，工程在渠道枯水期进行施工，减少了对地表水体的影响。项目建成后，临时占地得到有效的回填平整，通过临时措施、土地整理、播撒草籽等措施，未对施工期周围生态环境造成明显影响。 （二）运营期 （1）废气治理措施 本项目运营期无废气产生 （2）废水治理措施 本项目运营期无废水产生 （3）噪声治理措施 本项目运营期无噪声产生 （4）固废治理措施 项目营运期固废主要为渠道淤泥和生活垃圾，定期清掏，交由环卫部门处理。 （5）生态环境治理措施 根据现场勘查及了解，项目工程结束后进行了土地整理及迹地恢复，共计整理土地1200m2，土体表面撒播草籽，工程量为21340m2。 5、验收结论 通过现场调查可知：四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目运行过程中，各环保设施及治理措施基本落实到位，对施工期及运营期产生的废气、噪声、废水及固废能按照报告表中提出的防治措施进行治理，生态恢复措施落实到位。 本报告认为，四川省中江县继光水库灌区节水配套改造项目建设内容及配套环保设施等运行正常、良好，污染物也能达到相应排放限值要求，生态恢复措施落实到位，现总体达到了建设项目竣工环境验收的基本要求，符合环境保护验收条件，建议该项目通过环境保护竣工验收。 二、要求及建议 1、定期对渠道进行检修维护，避免渠道破损，造成水土流失。 2、进一步完善环境管理制度和环保岗位操作流程，责任到人，保证污染治理设施长期稳定正常运行。

注释 一、附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目建设直线示意图 附图3 项目水系图 附图4 现状照片 附件1 德阳市水利局关于四川省中江县继光水库灌区节水配套改造实施方案的批复 附件2 环评批复 附件3 委托书 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。