报告编号：ZHJC[职]2024060003号

检 测 报 告

委托单位：绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂

检测类别：        定期检测

四川中衡检测技术有限公司

2024年06月05日

说    明

尊敬的客户，非常感谢您对我们的信任。为了维护您的合法权益，请注意以下信息：

1.报告无签发人的签章(名)、“检验检测专用章”、骑缝章无效，涂改无效。

2.若您对本报告有异议，请在收到报告后十五个工作日内向本公司提出。

3.未经本公司书面许可，不得部分复制本检测报告，也不得将本报告用于商业广告宣传。

4.本公司保证检测报告的公证性、科学性、准确性，对所出具的数据负责，并承诺保护客户的机密信息和所有权。

5.由于职业危害因素浓度在不同时间、不同采样点/采样对象、不同环境条件、不同生产状况下所测结果均有变化。本检测检验报告书的结果只对本次采样时间、采样点/采样对象、工作场所的环境条件和生产状况负责。对送检样品仅对本次来样的检验数据负责。

公司通讯资料：

名    称：四川中衡检测技术有限公司

地    址：四川省德阳市金沙江西路702号

邮政编码：618000

网    站：http://www.sczhjc.com

电    话：028-81277838

声    明

四川中衡检测技术有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《检测报告》承担法律责任。

四川中衡检测技术有限公司

| 人员职责 | 姓名 | 资格证书编号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写人 | 任勇 | 川职卫乙级第2081号 |  |
| 审核人 | 万家利 | 川安卫乙构培字第1524号 |  |
| 签发人 | 何永红 | 川安卫乙构培字第1655号 |  |

2024年06月05日

目   录

1、检测依据	1

1.1法律法规..........................................................................................................1

1.2检测标准..........................................................................................................1

2、判定依据	2

3、用人单位情况介绍	2

4、检测类别及范围	2

5、现场采样和测量情况	3

6、检测结果	3

7、结论	5

8、建议	5

9、解释与说明	5

10、现场测量及采样布点示意图	7

附件：

检测结果报告单

检测报告

# 1、检测依据

1.1法律法规

(1)《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2018]第24号；

(2)《职业卫生技术服务机构管理办法》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第4号；

(3)《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号 ；

(4)《职业卫生技术服务机构工作规范》安监总厅安健〔2014〕39号；

(5)《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健〔2015〕16号；

(6)《职业卫生技术服务机构检测工作规范》安监总厅安健〔2016〕9号；

(7)《国家卫生健康委关于修改<职业卫生技术服务机构管理办法>的决定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2023〕第11号。

1.2检测标准

(1)《工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则》GBZ/T300.1-2017；

(2)《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004；

(3)《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T160.33-2004；

(4)《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T160.29-2004；

(5)《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》GBZ/T 189.7-2007；

(7)《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T189.8-2007；

(9)《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》

GBZ/T 192.2-2007；

(10)《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T300.37-2017；

(11)《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》

GBZ/T 192.4-2007。

2、判定依据

(1)《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；

(2) 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007。

# 3、用人单位情况介绍

| 单位名称：绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 | 行业类型：粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| --- | --- |
| 单位地址：绵阳市涪城区龙门镇尖锋村 | 单位性质：个人独资企业 |
| 情况介绍：该用人单位于2009年6月投入生产，总职工人数：25人，生产工人数：18人，接触有毒有害作业人数：18人，主要产品为页岩实心砖。 |  |

4、检测类别及范围

（1）受绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂委托，四川中衡检测技术有限公司对其作业场所存在的职业病危害因素进行了定期检测。

（2）该公司主要生产工艺为：

页岩→给料→鄂破→配料→粉碎→筛分→搅拌→制砖→切坯→码坯→烘干→焙烧→出窑→检验→成品

（3）主要生产设备及布局

表4-1 主要生产设备及布局

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(套) | 使用岗位/工种(或场所) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 50CN | 1 | 粉碎工段 |
| 2 | 给料机 | ZPM-1 | 1 |  |
| 3 | 鄂破机 | 600*800mm | 1 |  |
| 4 | 细破机 | 100*1200mm | 1 |  |
| 5 | 筛分机 | 4m*1.6m | 1 |  |
| 6 | 搅拌机 | SJ400*46 | 1 |  |
| 7 | 布袋除尘器 | 120型脉冲布袋除尘器 | 1 |  |
| 8 | 真空挤砖机 | JKB50/50-30 | 1 | 制坯工段 |
| 9 | 切坯机 | ZQPB44*55 | 1 |  |
| 10 | 窑车摆渡车 | 3.6m | 160 | 焙烧工段 |
| 11 | 湿法脱硫除尘设备 | 3m*15m | 1 |  |

（4）主要原辅料及用量

表4-2 主要原辅料及用量

| 序号 | 物料名称 | 主要成分 | 用量 | 使用岗位/工种(或场所) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 页岩 | CaCO3、SiO2、Al2O3、CaO等 | 6万吨/年 | 生产车间 |
| 2 | 煤 | C、H、O、N、S | 3000吨/年 |  |

（5）岗位作业人员接触职业病危害因素情况

表4-3 岗位设置及接触职业病危害因素情况表

| 车间/工段 | 岗位/ 工种 | 工作 制度 | 作业人数(人) | 工作地点 | 接触时间(min/d) | 接触职业病 危害因素 | 个人防护用品 | 防护设施/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎工段 | 装载机 驾驶员 | 8h/d 6d/w | 1 | 装载机 驾驶室 | 300 | 噪声、粉尘 | KN95 防尘口罩3M耳塞 | 无 |
|  | 破碎工 |  | 1 | 破碎操作位 | 300 | 噪声、粉尘 |  | 喷淋装置 |
| 制坯工段 | 制坯工 |  | 1 | 制坯操作位 | 300 | 噪声 |  | 无 |
|  | 码坯工 |  | 1 | 码坯操作位 | 300 | 噪声 |  |  |
| 焙烧工段 | 摆渡工 | 12h/班 两班倒 6d/w | 2 | 进窑操作位 | 240 | 噪声 | KN95 防尘口罩3M耳塞 |  |
|  |  |  |  | 出窑操作位 | 240 | 噪声、高温 粉尘 |  |  |
|  | 烧窑工 | 12h/d 6d/w | 1 | 窑顶巡检位 | 60 | 噪声、粉尘 SO2、氮氧化物、CO、高温 |  |  |
|  | 叉车工 |  | 1 | 叉车驾驶室 | 360 | 噪声 |  |  |
|  | 装车工 | 6h/d 6d/w | 10 | 装车操作位 | 300 | 噪声、粉尘 |  | 排风扇 喷淋装置 |

5、现场采样和测量情况

现场采样和测量情况见表5-1。

表5-1现场采样和测量情况表

| 检测项目 | 采样/检测方式 | 采样/测量时间 | 采样/测量频次 | 生产状况 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温 | 现场测量 | 2024.05.07 | 3次/天 | 检测期间 正常生产 | 温度：18.2℃~20.9℃ 气压：95.61kPa 湿度：58.9%RH 风速：0.37m/s |
| 噪声 |  |  | 1次/天 |  |  |
| 呼尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳 | 定点短时间采样 |  | 3次/天 |  |  |
| 游离二氧化硅含量 | 采集新鲜沉降尘 |  | 1次/天 |  |  |

6、检测结果

检测结果见表6-1~6-4。

表6-1粉尘检测结果与分析表

| 车间/工段 | 岗位/ 工种 | 采样点/ 采样对象 | 检测项目 | 15min采样检测值(mg/m3) |  | CTWA (mg/m3) | 职业接 触限值 | 峰接触浓度 |  | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA (mg/m3) | 3*PC-TWA(mg/m3) | 5*PC-TWA(mg/m3) |  |
| 粉碎 工段 | 装载机驾驶员 | 装载机 驾驶室 | 矽尘 （呼尘） | 第1次 | 0.70 | 0.32 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
|  |  |  |  | 第2次 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 破碎工 | 破碎 操作位 | 矽尘 （呼尘） | 第1次 | 0.67 | 0.43 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
|  |  |  |  | 第2次 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 焙烧 工段 | 摆渡工 | 出窑 操作位 | 矽尘 （呼尘） | 第1次 | 0.42 | 0.27 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
|  |  |  |  | 第2次 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 烧窑工 | 窑顶 巡检位 | 矽尘 （呼尘） | 第1次 | 0.46 | 0.08 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
|  |  |  |  | 第2次 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | 装车工 | 装车 操作位 | 矽尘 （呼尘） | 第1次 | 0.53 | 0.36 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
|  |  |  |  | 第2次 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第3次 | 0.42 |  |  |  |  |  |

表6-2化学因素检测结果与分析表

| 岗位/ 工种 | 采样点/ 采样对象 | 检测项目 | CSTE(mg/m3) |  |  | CTWA (mg/m3) | 职业接触限值 |  | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) |  |
| 烧窑工 | 窑顶 巡检位 | SO2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 5 | 10 | 符合 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.084 | 0.089 | 0.094 | 0.026 | 5 | 10 | 符合 |
|  |  | CO | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 20 | 30 | 符合 |

表6-3高温检测结果与分析表

| 岗位/ 工种 | 测量位置/ 对象 | 检测项目 | 。 WBGT指数(℃) | 职业接触限值 WBGT指数（℃） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆渡工 | 出窑操作位 | 高温 | 26.1 | 32 | 符合 |
| 烧窑工 | 窑顶巡检位 | 高温 | 26.4 | 33 | 符合 |

表6-4噪声测量结果与分析表

| 车间/工段 | 岗位/工种 | 测量位置/对象 | LEX,W/dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎工段 | 装载机驾驶员 | 装载机驾驶室 | 80.5 | 85 | 符合 |
|  | 破碎工 | 破碎操作位 | 83.4 | 85 | 符合 |
| 制坯工段 | 制坯工 | 制坯操作位 | 80.2 | 85 | 符合 |
|  | 码坯工 | 码坯操作位 | 78.3 | 85 | 符合 |
| 焙烧工段 | 摆渡工 | 进窑操作位 | 77.5 | 85 | 符合 |
|  |  | 出窑操作位 |  |  |  |
|  | 烧窑工 | 窑顶巡检位 | 68.6 | 85 | 符合 |
|  | 叉车工 | 车车驾驶室 | 79.2 | 85 | 符合 |
|  | 装车工 | 装车操作位 | 77.2 | 85 | 符合 |

7、结论

表7-1 职业危害因素检测结果分析表

| 检测项目 | 检测岗位数 | 合格岗位数 | 合格率(%) | 超标岗位 | 超标原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温 | 2 | 2 | 100 | - | - |
| 矽尘（呼尘） | 5 | 5 | 100 | - | - |
| 氮氧化物 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| SO2 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| CO | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 噪声 | 8 | 8 | 100 | - | - |
| 合计 | 18 | 18 | 100 | - | - |

从表7-1中可以看出，绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂在生产过程中，本次所检岗位所测职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业接触限值要求。

8、建议

（1）加强职业卫生管理，按《国家健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函[2022]441号要求，落实职业健康培训主体责任，建立培训制度，开展职业健康培训工作，提高员工职业病防治意识。

（2）加强作业现场管理，督促进入作业场所的员工正确佩戴个人防护防护用品。

（3）按《职业健康监测技术规范》(GBZ188-2014)的相关要求，定期进行职业健康监护，并完成职业健康监护档案。

# 9、解释与说明

CTWA：8h时间加权平均接触浓度。

CSTE：短时间接触浓度。

PC-STEL：短时间接触容许浓度，在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

PC-TWA：以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

峰接触浓度：在最短的可分析的时间段内（不超过15 min）确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。

LEX,W：通过LEX,8h计算规格化每周工作5天(40h)的噪声强度的等效连续A计权声级。

WBGT指数：又称湿球黑球温度，是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量，单位为℃。

接触时间率：劳动者在一个工作日内实际接触高温作业的累计时间与8h的比率,即接触高温的时间（T1+T2+......+Tn)/8。

表9-1工作场所不同体力劳动强度WBGT限值（℃）

| 接触时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 75% | 31 | 29 | 28 | 26 |
| 50% | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25% | 33 | 32 | 31 | 30 |

表9-2常见职业体力劳动强度分级表

| 劳动强度分级 | 职业描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ（轻劳动） | 坐姿：手工作业或腿的轻度活动（正常情况下，如打字、缝纫等）；立姿：操作仪器，控制查看设备，上臂用力为主的装配工作。 |
| Ⅱ（中等劳动） | 手和臂持续劳动（如锯木头等）；臂和腿的工作（如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作；臂和躯干的工作（如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等、除草、锄田、摘水果和蔬菜等）。 |
| Ⅲ（重劳动） | 臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、锤锻，锯刨或凿硬物、割草、挖掘等）。 |
| Ⅳ（极重劳动） | 大强度的挖掘、搬运、快到极限节律的极强活动。 |

# 10、现场测量及采样布点示意图

图示：

振动筛

A D

A：噪声

矿山

B：粉尘

C：游离二氧化硅

制坯工

A

破碎工

A B C

码坯工

A

D：高温

装载机驾驶员

A B

E：二氧化硫

F：氮氧化物

G：一氧化碳

叉车工

A

烧窑工

A B D E F G

摆渡工

A B C D

大门

装车工

A B

四川中衡检测技术有限公司

检测结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                第1页 共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 样品来源： 现场采样 | 检测类别： 定期检测 |
| 检测项目： 游离二氧化硅含量 | 采样方式： 采集新鲜沉降尘 |
| 采样日期： 2024.05.07 | 检验日期： 2024.05.21-23 |
| 采样及检测依据：《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T192.4-2007 |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：电子天平 ESJ200-4A ZHJC-W027 |  |

检测结果：

| 采样点/ 采样对象 | 样品编号 2404040 | 检测结果(%) | 粉尘性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎操作位 | ⅠB-001 | 36.9 | 矽尘 |
| 出窑操作位 | ⅠB-002 | 45.8 | 矽尘 |

此报告单仅对所检测样品负责

（以下空白）

.

检测人：                 ；                     复核人：           ；

四川中衡检测技术有限公司

检测结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                               第2页 共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 样品来源： 现场采样 | 检测类别： 定期检测 |
| 检测项目： 呼吸性粉尘 | 采样方式： 定点短时间 |
| 采样日期： 2024.05.07 | 检验日期： 2024.05.09 |
| 采样及检测依据：《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T192.2-2007 |  |
| 采样仪器名称、型号及编号：矿用粉尘采样器 AKFC-92A ZHJC-W051/053/636/637 |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：电子天平（十万分之一） BT125D ZHJC-W092 |  |

检测结果：

| 车间/ 工段 | 岗位/ 工种 | 采样点/ 采样对象 | 样品编号 2404040 | 测量 时间 | 15min采样 检测值(mg/m3) | 接触时间 (min) | CTWA (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎工段 | 装载 机驾驶员 | 装载机 驾驶室 | ⅠA-001 | 晚上 | 0.70 | 300 | 0.32 |
|  |  |  | ⅠA-002 | 晚上 | 0.32 |  |  |
|  |  |  | ⅠA-003 | 晚上 | 0.49 |  |  |
|  |  | 休息位 | ⅠA-016 | 晚上 | ＜0.04 | 180 |  |
|  | 破碎工 | 破碎 操作位 | ⅠA-004 | 晚上 | 0.67 | 300 | 0.43 |
|  |  |  | ⅠA-005 | 晚上 | 0.53 |  |  |
|  |  |  | ⅠA-006 | 晚上 | 0.85 |  |  |
|  |  | 休息位 | ⅠA-016 | 晚上 | ＜0.04 | 180 |  |
| 焙烧工段 | 摆渡工 | 出窑 操作位 | ⅠA-007 | 晚上 | 0.42 | 240 | 0.27 |
|  |  |  | ⅠA-008 | 晚上 | 0.49 |  |  |
|  |  |  | ⅠA-009 | 晚上 | 0.60 |  |  |
|  |  | 休息位 | ⅠA-016 | 晚上 | ＜0.04 | 480 |  |
|  | 烧窑工 | 窑顶 巡检位 | ⅠA-010 | 晚上 | 0.46 | 60 | 0.08 |
|  |  |  | ⅠA-011 | 晚上 | 0.25 |  |  |
|  |  |  | ⅠA-012 | 晚上 | 0.64 |  |  |
|  |  | 休息位 | ⅠA-016 | 晚上 | ＜0.04 | 660 |  |

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                 第3页共8页

| 焙烧 工段 | 装车工 | 装车操作位 | ⅠA-013 | 晚上 | 0.53 | 300 | 0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ⅠA-014 | 晚上 | 0.78 |  |  |
|  |  |  | ⅠA-015 | 晚上 | 0.42 |  |  |
|  |  | 休息位 | ⅠA-016 | 晚上 | ＜0.04 | 60 |  |

本方法最低检出浓度为：0.04mg/m3（采样300L空气）。

此报告单仅对本次所检测样品负责

（以下空白）

.

检测人：                 ；                     复核人：           ；

四川中衡检测技术有限公司

检测结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                 第4页共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 样品来源： 现场采样 | 检测类别： 定期检测 |
| 检测项目： 二氧化硫 | 采样方式： 定点短时间 |
| 采样日期： 2024.05.07 | 检验日期： 2024.05.08 |
| 采样及检测依据：《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T160.33-2004 |  |
| 采样仪器名称、型号及编号：大气采样仪 QC-2A ZHJC-W1200/1201 |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：可见分光光度计 723 ZHJC-W1551 |  |

检测结果：

| 岗位/ 工种 | 采样点/ 采样对象 | 样品编号 2404040 | 测量 时间 | CSTE (mg/m3) | 接触时间 (min) | CTWA (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧窑工 | 窑顶巡检位 | ⅠC-001 | 晚上 | 0.1 | 60 | 0.09 |
|  |  | ⅠC-002 | 晚上 | 0.2 |  |  |
|  |  | ⅠC-003 | 晚上 | 0.2 |  |  |
|  | 休息位 | ⅠC-004 | 晚上 | ＜0.1 | 660 |  |

本方法最低检出浓度为：0.1mg/m3（采样7.5L空气）。

此报告单仅对本次所检测样品负责

（以下空白）

.

检测人：                 ；                     复核人：           ；

四川中衡检测技术有限公司

检测结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                 第5页共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 样品来源： 现场采样 | 检测类别： 定期检测 |
| 检测项目： 氮氧化物 | 采样方式： 定点短时间 |
| 采样日期： 2024.05.07 | 检验日期： 2024.05.08 |
| 采样及检测依据：《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T160.29-2004 |  |
| 采样仪器名称、型号及编号：大气采样仪 QC-2A ZHJC-W1200/1201 |  |
| 检测仪器名称、型号及编号：可见分光光度计 723 ZHJC-W1164 |  |

检测结果：

| 岗位/ 工种 | 采样点/ 采样对象 | 样品编号 2404040 | 测量 时间 | CSTE (mg/m3) | 接触时间 (min) | CTWA (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧窑工 | 窑顶巡检位 | ⅠD-001 | 晚上 | 0.084 | 60 | 0.026 |
|  |  | ⅠD-002 | 晚上 | 0.089 |  |  |
|  |  | ⅠD-003 | 晚上 | 0.094 |  |  |
|  | 休息位 | ⅠD-004 | 晚上 | ＜0.022 | 660 |  |

本方法最低检出浓度为：0.022mg/m3（采样7.5L空气）。

此报告单仅对本次所检测样品负责

（以下空白）

.

检测人：                 ；                     复核人：           ；

四川中衡检测技术有限公司

测量结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                第6页 共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 检测方式： 现场测量 | 检测类别： 定期检测 |
| 测量项目： 高温 | 测量日期： 2024.05.07 |
| 测量依据：《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》GBZ/T189.7-2007 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：WBGT指数仪 WBGT-2006 ZHJC-W658 |  |

测量结果：

| 岗位/ 工种 | 测量 位置 | 测量 时间 | WBGT指数（℃） |  |  | WBGT平均值（℃） | 接触 时间（min） | （℃） | 接触 时间率 （%） | 劳动 强度 | 职业 接触限值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WBGT头 | WBGT腹 | WBGT踝 |  |  |  |  |  |  |
| 摆渡工 | 出窑 操作位 | 晚上 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 240 | 26.1 | 50.0 | Ⅰ级 | 32 |
|  |  | 晚上 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 晚上 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 |  |  |  |  |  |
| 烧窑工 | 窑顶 巡检位 | 晚上 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60 | 26.4 | 12.5 | Ⅰ级 | 33 |
|  |  | 晚上 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 晚上 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.7 |  |  |  |  |  |

此报告单仅对本次测量结果负责

（以下空白）

.

测量人：             ；                        复核人：           ；

四川中衡检测技术有限公司

测量结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                第7页 共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 检测方式： 现场测量 | 检测类别： 定期检测 |
| 测量项目： 一氧化碳 | 测量日期： 2024.05.07 |
| 测量依据：《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T300.37-2017 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号：便携式红外线CO分析仪 GXH-3011A ZHJC-W654 |  |

测量结果：

| 车间/ 工段 | 岗位/ 工种 | 测量位置/ 对象 | 测量时间 | CSTE (mg/m3) | 接触时间 （min） | CTWA (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焙烧工段 | 烧窑工 | 窑顶巡检位 | 晚上 | 1.3 | 60 | 0.6 |
|  |  |  | 晚上 | 1.3 |  |  |
|  |  |  | 晚上 | 1.4 |  |  |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 0.3 | 660 |  |

此报告单仅对本次测量结果负责

（以下空白）

.

测量人：             ；                        复核人：           ；四川中衡检测技术有限公司

测量结果报告单

报告编号：ZHJC[职]2024060003号                                第8页 共8页

| 用人单位： 绵阳市涪城区尖锋幸福页岩制品厂 |  |
| --- | --- |
| 检测方式： 现场测量 | 检测类别： 定期检测 |
| 测量项目： 噪声 | 测量日期： 2024.05.07 |
| 测量依据：《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T189.8-2007 |  |
| 测量仪器名称、型号及编号： 多功能声级计 AWA6228+ ZHJC-W650 声校准器 HS6020 ZHJC-W061 |  |

测量结果：

| 车间/ 工段 | 岗位/ 工种 | 测量位置/ 对象 | 测量时间 | 接触时间 (min) | 测量结果 | LEX,W dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LAeq,TedB(A) |  |
| 粉碎 工段 | 装载机 驾驶员 | 装载机驾驶室 | 晚上 | 300 | 81.7 | 80.5 |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 180 | 62.5 |  |
|  | 破碎工 | 破碎操作位 | 晚上 | 300 | 84.6 | 83.4 |
|  | 装载机岗 | 休息位 | 晚上 | 180 | 62.5 |  |
| 制坯 工段 | 制坯工 | 制坯操作位 | 晚上 | 300 | 81.4 | 80.2 |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 180 | 62.5 |  |
|  | 码坯工 | 码坯操作位 | 晚上 | 300 | 79.5 | 78.3 |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 180 | 62.5 |  |
| 焙烧 工段 | 摆渡工 | 进窑操作位 | 晚上 | 240 | 76.5 | 77.5 |
|  |  | 出窑操作位 | 晚上 | 240 | 76.7 |  |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 240 | 62.5 |  |
|  | 烧窑工 | 窑顶巡检位 | 晚上 | 60 | 74.6 | 68.6 |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 660 | 62.5 |  |
|  | 叉车工 | 车车驾驶室 | 晚上 | 360 | 79.6 | 79.2 |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 360 | 62.5 |  |
|  | 装车工 | 装车操作位 | 晚上 | 300 | 78.4 | 77.2 |
|  |  | 休息位 | 晚上 | 60 | 62.5 |  |

此报告单仅对本次测量结果负责

.

测量人：             ；                        复核人：           ；