资阳市宏基混凝土有限责任公司

职业病危害现状评价报告书

ZHJC[职]现字[2024]0009号

四川中衡检测技术有限公司

2024年6月17日

声    明

四川中衡检测技术有限公司遵守国家有关法律、法规，在资阳市宏基混凝土有限责任公司职业病危害现状评价过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《资阳市宏基混凝土有限责任公司职业病危害现状评价报告书》承担法律责任。

评价机构名称：四川中衡检测技术有限公司

法人代表：

| 人员 | 姓名 | 专业背景 | 技术职务 | 资质证书号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 毕戎 | 安全技术管理 | 工程师 | 川安卫乙构培字第0831号 |  |
| 项目组成员 | 杨皓 | 微生物技术及运用 | 助理工程师 | 川职（评）20220163号 |  |
|  | 何东 | 环境工程 | 助理工程师 | 川职卫乙级第2277号 |  |
| 报告编写人 | 何东 | 环境工程 | 助理工程师 | 川职卫乙级第2277号 |  |
| 报告书审核人 | 万家利 | 化工与制药 | 工程师 | 川职（评）20220161号 |  |
| 报告书签发人 | 殷万国 | / | 法人代表 | / |  |

目    录

1总论	1

1.1评价依据	2

1.2评价目的	7

1.3评价范围	7

1.4评价内容	7

1.5评价单元	7

1.6评价方法	8

1.7评价程序	9

1.8质量控制	9

2用人单位概况及现运行情况	12

2.1用人单位概况	12

2.2用人单位“三同时”执行情况及近三年职业卫生工作开展情况	12

2.3地理位置及主要自然环境概况	13

2.4原、辅材料及产品	16

2.5公用工程及辅助设施	16

2.6岗位定员及工作制度	17

3总体布局	19

3.1总体布局	19

3.2总平面布置评价	20

4生产工艺和设备布局	23

4.1生产工艺	23

4.2设备布局	24

4.3生产工艺及设备布局评价	25

5建筑卫生学	28

5.1建筑通风	28

5.2采光、照明	28

5.3微小气候	29

6职业病危害因素	31

6.1职业病危害因素辨识	31

6.2职业病危害因素对人体健康的影响	35

6.3职业病危害因素检测	43

6.4职业病危害因素检测结果与分析	47

6.5近三年主要职业病危害因素检测结果分析	50

6.6主要职业病危害因素的关键控制岗位及其关键控制点	51

7职业病防护设施和应急救援设施	53

7.1职业病防护设施	53

7.2应急救援设施设置	55

7.3职业病防护设施和应急救援设施的维护情况	57

7.4职业病防护设施和应急救援设施评价	58

8职业健康监护	61

8.1职业健康监护管理情况	61

8.2职业健康监护情况	61

8.3职业健康监护评价	65

9个人防护用品调查与评价	67

9.1个人防护用品调查	67

9.2防护用品有效性评价	68

9.3个人防护用品综合结论	69

10辅助用室	70

10.1辅助用室设置情况	70

10.2辅助用室评价	71

11职业卫生管理	73

11.1职业卫生日常管理	73

11.2职业卫生管理组织机构及人员	76

11.3职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况	76

11.4职业病危害防治经费	77

11.5上次评价建议落实情况	77

11.6职业卫生管理评价	79

12结论	84

12.1分项结论	84

12.2职业病危害风险分类	84

13建议	86

13.1建议措施	86

13.2下一阶段应开展的职业病防治工作	93

附件1：职业病危害现状评价委托书

附件2：用人单位的总平面布局图

附件3：用人单位近三年的职业健康检查报告

附件4：用人单位2024年职业病危害因素检测报告

1总论

资阳市宏基混凝土有限责任公司（以下统称“用人单位”）成立于2005年6月22日，注册地址为资阳市雁江区侯家坪工业园区1-4号道路1号，注册资本3000万人民币，统一社会信用代码：91512000775827273H，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：制造、销售：预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件；石材加工、销售；货物专用运输（罐式）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资阳市宏基混凝土有限责任公司根据主、辅分离的相关政策于2023年4月21日在本公司注册地址全额投资成立了资阳市途安运输有限公司（以下简称“途安公司”），途安公司主要为宏基公司运输混凝土。途安公司注册资本500万人民币，统一社会信用代码：91512000MACFWBAR14，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务遣）。因途安公司属宏基公司的子公司，在同一注册场地，作业地点也在同一场地，此次现场评价也包括途安公司。

用人单位于2021年8月完成了上一次的职业病危害现状评价工作，报告书判定其职业病危害风险类别为“严重”，根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条以及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第5号）第二十条的规定，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

为了切实保障劳动者的生命健康权益，贯彻落实法律法规的相关要求，同时为了掌握现阶段公司职业病防治情况，保障作业人员的职业健康，进而完善公司相应的职业卫生管理。2024年2月，用人单位委托四川中衡检测技术有限公司（以下简称“我公司”）对其进行职业病危害现状评价。为了预防职业病，贯彻落实预防为主、防治结合的方针，遵循科学、真实、公正、客观的原则，我公司按照双方协商的技术服务范围，承担了该用人单位的职业病危害现状评价工作。

1.1评价依据

1.1.1法律、法规和规章

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令〔2001〕第60号公布，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修订；

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2002〕第70号发布，中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修订；

- 《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令〔2007〕第65号公布，中华人民共和国主席令〔2012〕第73号修订；

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令〔1994〕第28号公布，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修订；

- 《女职工劳动保护特别规定》中华人民共和国国务院令〔2012〕第619号；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令〔2002〕第352号；

- 《突发公共卫生事件应急条例》国务院令第〔2003〕第376号公布，〔2011〕第588号修订；

- 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令〔2019〕第708号；

- 《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令〔2010〕第586号；

- 《中华人民共和国尘肺病防治条例》国务院国发〔1987〕第105号；

- 《国家卫生健康委关于修改〈职业健康检查管理办法〉等4件部门规章的决定》国家卫健委〔2019〕2号；

- 《职业卫生技术服务机构管理办法》国家卫生健康委员会令〔2020〕第4号；

- 《国家卫生健康委关于修改<职业卫生技术服务机构管理办法>的决定》国家卫生健康委员会令〔2023〕第11号；

- 《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号；

- 《职业病诊断与鉴定管理办法》国家卫生健康委员会令〔2021〕第6号；

- 《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第48号；

- 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令〔2019〕第2号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于在矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作的通知》国卫办职健函〔2019〕406号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》国卫办职健函〔2019〕494号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于开展尘毒危害专项执法工作的通知》国卫办监督函〔2019〕544号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生监督协管服务技术规范的通知》国卫办监督函〔2019〕567号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发〔2021〕5号；

- 《关于印发国家职业病防治规划（2021-2025年）的通知》国卫职健发〔2021〕39号；

- 《关于做好2023年职工防暑降温工作的通知》全国总工会印发；

- 《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健康司2019年8月）；

- 《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健〔2014〕111号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》安监总厅安健〔2015〕16号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函〔2022〕441号；

- 《关于进一步推进职业健康保护行动提升劳动者职业健康素养水平的通知》国卫办职健函〔2024〕32号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构检测工作规范的通知》安监总厅安健〔2016〕9号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健〔2018〕3号；

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142号；

- 《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48号；

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号；

- 《四川省卫生健康委员会关于加强职业健康监督管理工作的通知》川卫发〔2019〕18 号；

- 《关于加强用人单位职业病危害现状评价工作的通知》川安监函〔2017〕14号。

1.1.2技术规范和标准

- 《用人单位职业病危害现状评价技术导则》WS/T751-2015；

- 《职业病危害评价通则》GBZ/T277-2016；

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013；

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

- 《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》GB/T10171-2016；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020；

- 《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019年修改版）；

- 《照明测量方法》GB/T5700-2008；

- 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002;

- 《护听器的选择指南》GB/T23466-2009；

- 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB2626-2019；

- 《生产经营单位生产安全及安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020；

- 《职业卫生技术服务工作规范》GBZ331-2024；

- 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003；

- 《职业卫生技术服务工作规范》GBZ331-2024；

- 《工作场所空气有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004；

- 《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素（GBZ 2.1-2019）第1号修改单》--国卫通〔2022〕14号；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

- 《工作场所物理因素测量 第6部分 紫外辐射》GBZ/T189.6-2007；

- 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T189.8-2007；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T192.1-2007；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T192.2-2007；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T192.4-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分：锰及其化合物》GBZ/T300.17-2017；

- 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T 194-2007；

- 《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T205-2007；

- 《职业卫生名词术语》GBZ/T224-2010；

- 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010；

- 《工作场所职业病危害因素检测工作规范》WS/T771-2015；

- 《通风除尘系统运行监测与评估技术规范》WS/T752-2015；

- 《噪声职业病危害风险管理指南》WS/T754-2016；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019；

- 《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T9009-2015。

1.1.3基础技术资料

- 用人单位委托我公司进行职业病危害现状评价的委托书；

- 用人单位提供的总平面布置图等资料；

- 用人单位提供的职业健康体检资料；

- 用人单位作业场所职业病危害因素检测报告；

- 用人单位现场的职业卫生学调查、建筑卫生学及辅助用室调查、职业病危害防护设施设置运行情况调查、职业卫生管理情况调查、生产运行情况调查等相关资料现场调查、收集的其他相关资料。

1.2评价目的

（1）贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准；

（2）明确该用人单位生产经营活动过程中的职业病危害因素种类及其危害程度，以及职业病防护设施和职业病卫生管理措施的效果等；

（3）为该用人单位职业病防治的日常管理提供科学依据；

（4）为政府监管部门对用人单位职业卫生实施监督管理提供科学依据。

1.3评价范围

根据双方签订的技术服务合同的要求，以资阳市宏基混凝土有限责任公司厂区内现有生产所涉及的主要工程内容为准，并通过对相关资料、图纸等进行分析，确定本次评价范围为：生产设施（搅拌楼、料仓）及配套辅助生产设施（生产试验楼、机修、配电房及砂石分离等设施）和办公生活设施（办公楼、食堂及宿舍），主要针对正常生产期间劳动者的职业病危害暴露情况和接触水平，用人单位采取的职业病危害防护措施及效果，职业健康监护及管理等情况进行评价。

本次评价以现有实际参与生产的工程内容为准，不包括因原辅材料、工艺发生重大更改、设备发生变化而导致的新的职业病危害问题；不包括由于涉及商业机密、专利技术等导致无法取得相应的技术参数造成难以分析职业病危害的情况。

1.4评价内容

主要包括该用人单位的总体布局、生产工艺和设备及其布局、建筑卫生学、作业过程中的职业病危害因素及分布、作业方式及接触水平、对劳动者健康的影响程度、职业病危害防护设施与应急救援设施、职业健康监护、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、职业卫生管理措施及落实情况等。

1.5评价单元

根据对该用人单位生产现场调查情况和相关资料分析，结合生产工艺和厂区布置，将其划分为3个评价单元，以利于评价工作的进行，具体划分见表1-1。

表1-1 评价单元划分

| 序号 | 评价单元 | 评价子单元 | 涉及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | 搅拌楼 | 筒仓、控制室、计量配料、搅拌、卸料等 |
|  |  | 料仓 | 输送带上料、装载机上料 |
| 2 | 辅助生产单元 | 生产试验楼 | 生产试验 |
|  |  | 维修车间 | 机修 |
|  |  | 配电房 | 配电设施 |
|  |  | 地磅房 | 地磅 |
|  |  | 发电机房 | 柴油发电机 |
|  |  | 砂石分离系统 | 砂石分离 |
| 3 | 办公生活单元 | 办公楼 | 行政办公 |
|  |  | 食堂 | 职工食堂 |
|  |  | 生产宿舍楼 | 倒班宿舍 |

1.6评价方法

通过对作业现场进行职业卫生调查，检测职业病危害因素浓（强）度，收集有关数据和资料，对劳动者职业病危害接触水平及职业健康影响程度进行分析，运用检查表等方法对作业场所职业病危害现状进行全面评价。

1.6.1职业卫生调查

内容主要包括：工程概况、运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布等。

1.6.2职业卫生检测

依据国家相关技术规范和标准的要求，通过现场检测和实验室分析，对该评价项目作业场所职业病危害因素的浓（强）度以及职业病危害防护设施的防护效果进行评定。

（1）职业病危害因素检测

根据检测规范和方法，对化学因素、粉尘、物理因素等进行检测，分析职业病危害防护设施的防护效果。

（2）建筑卫生学检测

根据检测规范和方法，对采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测，分析企业的建筑卫生学状况。

1.6.3职业健康体检结果分析

按照国家安全生产监督管理总局令第49号《用人单位职业健康监护监督管理办法》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》等有关规定、标准执行。职业健康监护主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容，职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查。

1.6.4检查表分析法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准，以及操作规程、职业病危害事故案例等，通过对该评价项目的详细分析和研究，列出检查单元、检查部位、检查项目、检查内容、检查要求等，编制成表，逐项检查符合情况，同时确定该用人单位存在的问题、缺陷和潜在危害。

1.7评价程序

该用人单位职业病危害现状评价程序见图1-1。

1.8质量控制

本次评价工作严格按照我公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及国家、部门相关规定执行。质量控制程序见图1-2。

用人单位

市场部洽谈签订合同

1.收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2.调查分析

3.划分评价单元,确定主要职业病危害因素

制定现状评价方案

内审

存档

依据现状评价方案开展评价工作

职业病危害

防护设施调查

职业病危害因素识别与检测

职业健康调查

相关资料收集

汇总、分析资料

提出问题、给出建议、用人单位整改、做出评价结论

国家、地方有关法规、标准

编制现状评价报告（内审稿）

修改并提交报告书送审稿

专家内审

存档

用人单位确认

专家评审报告书（外审）

委托方领取报告书

修改并提交正式报告书（单位盖章）

存档

图1-1 职业病现状评价工作程序

准备阶段

实施阶段

完成阶段

客户委托

合同评审、市场部洽谈达成协议

接受客户委托（签订技术服务合同）

资料收集登记： 1.委托书2.合同书3.项目相关材料

项目负责人接受工作任务，领取评价受理号

组织项目组

编制评价方案

方案内审

按评价工作程序开展评价工作

编制报告书内审版

组织专家内审

合格

专家审查

形成报告书送审版

修改完善后形成正式报告书

项目负责人、报告编制人、参加人、审核人签字

评价单位法人签字

评价单位盖章

交付客户原始资料

归档资料审核，存档

客户领取评价报告书

图1-2 职业病危害评价工作质量控制程序

不合格

送审稿征求客户意见

不合格

合格

2用人单位概况及现运行情况

2.1用人单位概况

表2-1 用人单位基本情况表

| 用人单位名称 | 资阳市宏基混凝土有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 资阳市雁江区侯家坪工业园区1-4号道路1号 |
| 成立时间 | 2005年6月22日 |
| 建成运行时间 | 2006年6月 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 主要产品及产量 | 商品混凝土，年产量：30万立方 |
| 所属行业 | 非金属矿物制品业中的“石膏、水泥制品及类似制品制造” |

2.2用人单位“三同时”执行情况及近三年职业卫生工作开展情况

2.2.1职业卫生“三同时”执行情况

用人单位2005年6月建成，并2006年6月投入生产，在建设初期未按照《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇及职业病危害控制效果评价工作。

用人单位2017年委托四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司进行了第一次职业病危害现状评价，编制了职业病危害评价报告书（CSZP(X)2017-129）；2021年委托四川鸿源环境检测技术咨询有限公司再次进行了职业病危害现状评价，编制了职业病危害评价报告书（川鸿源职现字[2021]第067号）；2024年2月再次委托我公司对资阳市宏基混凝土有限责任公司作业场所进行职业病危害现状评价，并编制职业病危害现状评价报告书。

2.2.2职业卫生工作开展情况

（1）用人单位成立了职业卫生领导小组，并配备有专职职业卫生管理人员。根据现场调查，用人单位主要负责人及职业卫生管理人员均已取得职业健康培训合格证书；制定有一系列的职业卫生管理制度及岗位职业健康操作规程。

（2）用人单位近三年每年均按规定进行过作业现场职业病危害因素定期检测及评价工作；近三年均安排接触职业病危害因素的作业人员进行了职业健康体检，并将体检结果对员工进行了告知。

（3）用人单位在生产场所内醒目位置设置了职业卫生公告栏，并设置有噪声、粉尘等的职业病危害告知卡及相关警示标识。

（4）用人单位制定有职业卫生管理制度及岗位职业健康操作规程，并对作业人员进行过职业卫生知识的培训。

（5）用人单位生产现场设置有相应的职业病防护设施，并为岗位人员配备了防尘口罩、耳塞等个人防护用品。

（6）用人单位近三年均定期进行了职业病危害申报，并取得了申报回执。

（7）用人单位建立有部分职业卫生档案资料，制定有职业病危害事故应急救援预案。

2.2.3近三年的生产运行情况

用人单位自运行以来设备及防护设施运行基本稳定，生产产品及工艺未发生改变，产品产量根据当年的市场行情有一定波动，人员存在一定流动。用人单位近三年来生产运行情况见表2-2。

表2-2 用人单位近三年生产运行情况表

| 序号 | 检查项目 | 运行情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 总平面布局及设备布局 | 总平面布局和设备布局未发生明显变化。 |
|  | 企业法人、名称等变更情况 | 企业法人、名称等未发生变更。 |
|  | 产品生产规模变化情况 | 产品方案、生产工艺未发生明显变化，近三年受市场行情影响，产量逐年下降。 |
|  | 劳动人员情况 | 用人单位人员存在一定流动。 |
|  | 职业卫生管理情况 | 近三年职业卫生管理机构及制度无明显变化，定期对部分文件及管理制度进行了更新。 |
|  | 职业卫生事故情况调查 | 根据现场调查及企业运行相关资料显示，用人单位近三年未发生过职业病危害事故。 |

2.3地理位置及主要自然环境概况

2.3.1地理位置

用人单位地处四川省资阳市，资阳市位于东经104°21′～105°27′，北纬29°15′～30°17′，处于成都和重庆两大城市的中间。北靠成都（相距88km），南连内江，东接重庆（相距257km）、遂宁，西邻眉山。区内有成渝铁路、成渝高速公路、国道318、319、321等骨干交通干线，川西环线、106省道及沱江穿境而过，交通便捷，供货运输条件好，交通便利。该用人单位地理位置见图2-1。

图2-1 用人单位地理位置图

2.3.2地形、地貌、地质

资阳全市地形西北高，东南低；地貌以浅丘为主，其次为低山和河坝冲积平原。市境西北为龙泉山，海拔高程550~1050米，占全市面积9.2%沿沱江两岸为河谷坝地；海拔高程400米左右，占全市面积8.0%其余为丘陵区；海拔高程400~550占全市面积82.8%，丘陵分沱江以东和沱江以北两大片。丘陵多呈台阶状、龙岗状、自然形成沟谷田、槽平地、台地、坡地几种类型。

用人单位厂区地势平坦开阔，起伏较小，地无不良工程地质象，为稳定场所；无泥石流、山体滑坡等地质灾害、无河流及水源保护区，厂区排水沟按最大暴雨量设计，可排出暴雨雨水，避免内涝，不会淹没厂房和设施。

2.3.3水文条件

资阳市雁江区位于长江上游沱江中游，属沱江流域，境内有沱江、花溪谷、蒙溪、九曲河、清水河等一江七河十八溪流灌全境，老鹰湖、鲤鱼湖等大小人工湖泊星罗棋布，水资源总量达82.4亿m3。沱江是长江上游左岸一级支流，位于中国四川省中部，发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流—毗河、清白江、澈江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712km。流域面积3.29万km2。从源头至金堂赵镇为上游，长127km，称绵远河。

2.3.4气象条件

资阳市属亚热带季风气候，全年云雾多而日照少，空气湿度大而昼夜温差小；平均风速小，大风日数少。就盆地气候而言，资阳市还具有南-北、东-西气候过渡带的特点。境内，西北部龙泉山一般海拔高度600-1000米，比丘陵区高出300-500米，其产生的空气下沉增温减湿作用对资阳气候也有一定影响，冬干、春旱、夏旱频率分别高达90%、75%、75%，明显高于其它各县区。资阳市常年主要气象参数见表2-3，其风玫瑰图见图2-2。

表2-3 用人单位所在地常年主要气象参数统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 17℃ |
| 多年极端最高气温 | 40.2 |
| 多年极端最低气温 | -5.4 |
| 年平均降水量 | 1100mm |
| 多年平均日照时数 | 1300h |
| 年平均风速 | 2.0m/s |
| 最大风速 | 8.61m/s |
| 年平均无霜日 | 300d |
| 全年主导风向 | NE |
| 全年最小频率风向 | SSW |

图2-2 用人单位所在地全年风频玫瑰图

2.3.5周边环境及社会环境条件

用人单位地处资阳市雁江区侯家坪工业园区，北侧10米为四川崴立混凝土有限公司，西侧约100米为资阳市华兴建设有限公司，南侧约200米为沱江，东侧为空地。

用人单位所在地不属于自然疫源地，不属于风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护区、水源保护地、生态敏感点，周边无学校、医院、托幼机构、人员密集集中居住区等关注敏感区。

2.4原、辅材料及产品

用人单位使用的主要原辅材料情况见下表2-4。

表2-4 用人单位主要的原辅材料表

| 名称 | 性状 | 年用量 | 储存量 | 存储位置 | 主要成分 | 使用环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂 | 粉状 | 74万t | 4000t | 料仓 | SiO2 | 上料、搅拌 |
| 碎石 | 固体 |  |  | 料仓 | SiO2 | 上料、搅拌 |
| 水泥 | 粉状 | 6.58万t | 2000t | 水泥筒仓 | CaO、SiO2、AlO3、Fe2O3 | 搅拌 |
| 粉煤灰 | 粉状 | 3.4万t | 2000t | 粉煤灰筒仓 | CaO、SiO2、AlO3、Fe2O3 | 搅拌 |
| 外加剂 | 液体 | 1853t | 50t | 外加剂罐 | 聚羟酸盐 | 搅拌 |
| 膨胀剂 | 固态 | 按需 | / | 膨胀剂罐 | 氯化钠、硫代硫酸钠 | 搅拌 |
| 氧气 | 气体 | 10瓶 | / | 机修间 | 氧气 | 机修焊接 |
| 乙炔 | 气体 | 10瓶 | / |  | 乙炔 |  |
| 焊条 | 固体 | 50kg | / | 库房 | Mn等 |  |
| 柴油 | 液体 | 按需 | / |  | 柴油 | 柴油发电 |

2.5公用工程及辅助设施

2.5.1给排水

（1）供水

用人单位生产用水采用沱江水；生活用水由市政给水管网供给。

（2）排水

生活污水经化粪池收集后汇入园区污水处理系统；生产废水主要包括搅拌机、实验室容器、运输罐车清洗和道路冲洗废水，主要经污水处理系统处理后回用于生产，不外排；砂石经砂石分离系统进入浆水回收系统用于生产；厂界周围修建导流沟，厂外雨水经导流沟排走，厂内修建环形沟，雨水经环形沟将雨水收集在清水池中，用于生产。

2.5.2供配电

用人单位生产及生活用电由工业园区电网供给，经变压器变压至380/220V后供给各用电设备使用；厂区设置有1台300kW柴油发电机，用于紧急停电时的备用电源使用。

2.5.3检维修

用人单位检维修主要对各厂区的生产及辅助设备、防护设施等进行维护保养管理。设备日常保养维护和维修由维修工人完成，涉及少量焊接打磨作业。

2.5.4汽修

用人单位车辆维修由汽修人员负责，仅涉及简单的零件更换，大型车辆维修委托专业公司进行。

2.6岗位定员及工作制度

用人单位一线生产及相关公辅设施人员共94人（女职工：8人），其中罐车油14人和汽修人员（其中罐车驾驶员44人）属于用人单位子公司资阳市途安运输有限公司，由用人单位统一管理。实行两班倒或常白班工作制度，每周工作约6天，年运行天数约300天。详细岗位设置及劳动定员情况见表2-5。

表2-5 生产岗位设置及劳动定员表

| 序号 | 岗位/工种 | 定员/人 |  |  | 班制 | 生产内容及作业方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 男 | 女 |  |  |  |
|  | 机操工 | 6 | 2 | 4 | 两班倒，8h/班 | 控制室监控，远程控制 | / |
|  | 辅助工 | 12 | 12 | 0 |  | 负责现场辅助作业 | / |
|  | 装载工 | 5 | 5 | 0 |  | 驾驶装载机上料 | / |
|  | 试验工 | 6 | 6 | 0 | 白班，8h/班 | 物料检验 | / |
|  | 电工 | 1 | 1 | 0 |  | 电气设施维护 | / |
|  | 机修 | 8 | 8 | 0 |  | 现场设备巡检、维护及维修 | / |
|  | 调度 | 3 | 3 | 0 | 两班倒，8h/班 | 产品调度 | / |
|  | 地磅 | 4 | 0 | 4 |  | 车辆过磅记录 | / |
|  | 罐车 | 44 | 44 | 0 |  | 驾驶罐车进行混凝土运输 | 属于途安公司 |
|  | 汽修 | 5 | 5 | 0 | 白班，8h/班 | 车辆简单维修 | / |
| 合计 |  | 94 | 86 | 8 | / |  |  |

3总体布局

3.1总体布局

3.1.1总平面布置

用人单位结合地形条件、场地环境及产品生产的便利性，将整个厂区按功能大致分为生产区、辅助生产区和非生产区，辅助生产区靠近生产区布置。

生产区主要布置原料堆场、料仓、皮带、筒仓和搅拌楼。砂石原料堆场位于厂区南部；搅拌楼、皮带、料仓位于厂区中部，由北到南方向布置；控制室、筒仓位于搅拌楼旁。

辅助生产区主要布置生产实验楼、配电房、砂石分离区、维修车间、地磅房、库房、发电机房。生产实验楼、地磅房于厂区北侧由西向东方向布置；配电室、发电机房位于厂区西北侧；砂石分离区位于厂区西北侧；维修车间和库房位于厂区的东南侧。

非生产区主要布置办公楼、宿舍、食堂等。整体位于厂区东北侧，宿舍、食堂、办公楼由西北到东南方向布置。

该用人单位总平面布置简图见图3-1。

洗车

图3-1 总平面布置简图

3.1.2竖向布置

用人单位厂区为平坡式布置，搅拌楼为2F建筑，搅拌机为贯穿式布置，维修车间、地磅房、配电室、发电机房及料仓均为单层建筑；办公楼和职工食堂均为2F建筑，生产实验楼为3F建筑，生产宿舍楼为5F建筑。

3.2总平面布置评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》和GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》的相关标准、规范中对总体布局的要求，结合该企业的实际情况，采用检查表法进行分析评价。总平面布置检查结果见表3-1。

表3-1 总平面布置职业卫生检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 |  |  |  |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | GBZ1-2010 第5.2.1.1条 | 用人单位总平面布置按功能分区大致可划分为生产区、辅助生产区和非生产区，辅助生产区靠近生产区布置，布局较合理。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第5.1.1条 |  |  |
|  | 工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合国家相关标准要求。 | GBZ1-2010 第5.2.1.2条 | 用人单位建（构）筑物、道路、卫生和防护距离及绿化布置规整、紧凑。 | 符合 |
|  | 工业企业厂区总平面功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及相关生产的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间距和分隔。 | GBZ1-2010 第5.2.1.3条 | 用人单位厂区平面布置为一次整体规划，行政办公用房位于非生产区内，生产设施及相关公辅配套设施布置生产区内。 | 符合 |
|  | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | GBZ1-2010 第5.2.1.4条 | 用人单位非生产区布置在厂区东北侧，生产区布置在厂区中西侧，当地最小风频为SSW，生产区大致布置在最小频率风向上风侧，且生产区和非生产区之间有一定距离间隔，相互影响较小。 | 基本符合 |
|  | 工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施，应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。 | GBZ1-2010 第5.2.1.5条 | 用人单位按照工艺流程，结合场地条件，将主要生产设施搅拌楼、堆料场等布置在生产区内，远离非生产区；生产区与办公生活区之间有一定的防护距离。 | 符合 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第5.1.2条 | 用人单位厂区功能分区较为明确，厂区内各建筑物外形规整，设备设施的根据工艺流程布置集中紧凑。 | 符合 |
|  | 总平布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 第5.1.6条 | 用人单位有良好的朝向、采光和自然通风条件。 | 符合 |
|  | 公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。 | GB50187-2012 第5.3.1条 | 用人单位的公用工程及辅助设施靠近主要用户布置。 | 符合 |
| 2 | 竖向布置 |  |  |  |
|  | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 | GBZ1-2010 第5.2.2.2条 | 搅拌楼为二层建筑，搅拌机贯穿布置，并设置有减振设施和隔声墙体；柴油发电机房为单层建筑。 | 符合 |

评价结论：该用人单位总平面布置及竖向布置共检查10项，9项符合，1项基本符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》和GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》的相关要求。

4生产工艺和设备布局

4.1生产工艺

用人单位生产过程自动化程度高，主要在控制室内监控整套生产设备，现场以辅助和巡检作业。具体生产工艺如下：

1.原料入场

（1）混凝土骨料碎石、砂子分别由原材料公司汽车输送入原料堆场待用。

（2）外购水泥、粉煤灰等粉状物料通过原材料由途安公司汽车运输进站，途安公司汽车司机操作并使用压缩空气把水泥、粉煤灰送入相应筒库待用，储仓顶设置袋式收尘器进行粉尘收集。

（3）外购桶装外加剂由供应商公司汽车输送至站内，供应商汽车司机操作并使用泵把外加剂输送至外加剂储罐储存待用。

（4）搅拌用水由地表水供给经泵输送至搅拌楼下的蓄水池，再经过泵将水提至搅拌楼称量待用。

2.搅拌拌合（该工序为自动化运行）

（1）驾驶员驾驶装载机把储存于堆场内的砂子送入集料配料斗，按顺序分别开启各种骨料仓开门装置，骨料落入各骨料称量斗，分别对各种骨料按配比重量称重，称好的骨料再由称量斗下的皮带输送机及上料皮带机输送到骨料过度仓，由过度仓开门落至搅拌机内搅拌。

（2）储存于筒库内的水泥、粉煤灰经出料口蝶阀，落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到水泥称量斗称量，水泥称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。

（3）所需的添加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机。

（4）骨料、粉料、水及添加剂是按照设定的时间投入搅拌机，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，收到叶片周向、经向、轴向力的作用下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制参合。

（5）搅拌时间到，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，有叶片将已搅拌好的混凝土卸入等待在此搅拌机下的运输车，卸料完成后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场，该公司使用机械化设备，搅拌机、筒仓为密闭生产设备设施。

主要生产工艺流程见图4-1。

图4-1 混凝土工艺流程图

4.2设备布局

该用人单位主要生产设备情况见表4-1，设备布置简图见图4-2。

表4-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、2#搅拌主机 | HSZ120 | 2台 | 1#搅拌楼 |
|  | 3、4#搅拌主机 | HSZ180 | 2台 | 2#搅拌楼 |
|  | 生产控制塔 | 南方路机操作系统 | 4套 | 1、2#搅拌楼 |
|  | 水泥筒仓 | 300T | 10台 | 搅拌楼 |
|  | 煤灰筒仓 | 200T | 8台 |  |
|  | 低压粉料输送系统 | FBZD-60A | 2套 |  |
|  | 装载机 | ZL50、60、70 | 3辆 | 料仓 |
|  | 压滤机 | / | 1台 | 砂石分离区 |
|  | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 1台 | 生产试验楼 |
|  | 恒温恒湿养护箱 | HSBY-40B | 1台 |  |
|  | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 1台 |  |
|  | 水泥净浆搅拌机 | Nj-160 | 1台 |  |
|  | 压力实验机 | TYE-2000B、DYE-300A、DYE-2000B | 1台 |  |
|  | 砂石分离机 | WLS-30 | 1台 | 生产区西侧 |
|  | 全自动轮胎冲洗机 | HC-3500 | 2台 | 厂区出入口 |
|  | 喷雾桩系统 | G-JS013120 | 6套 | 搅拌楼墙体及料仓顶部 |
|  | 高压喷雾机 | JS-A/380V50HZ | 4台 | 厂区内可移动 |
|  | 电焊机 | BX1-500 | 1台 | 维修车间 |
|  | 手持磨光机 | 220V-5CHZ | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | S11-MR | 1台 | 柴油发电机房 |

洗车

图4-2 用人单位设备布置简图

4.3生产工艺及设备布局评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》和GB/T10171-2016《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》的相关标准、规范中对设备布局和生产工艺的要求，结合该用人单位的实际情况，采用检查表法进行分析评价。生产工艺与设备布局职业卫生检查见表4-2。

表4-2 生产工艺与设备布局职业卫生检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参照GBZ/T195、GB/T19664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1条 | 用人单位采用行业成熟先进的生产工艺控制室单独设置，生产区巡检为主，同时采取了防尘措施，为作业人员配备了个体防护用品。本次检测结果显示用人单位工作场所有害物质浓度均符合职业接触限值的要求。 | 符合 |
|  | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 搅拌采取自动计量控制系统，生产过程自动化程度高，人工辅助投料、巡检和控制室控制，结合工艺设置有除尘器。 | 符合 |
|  | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | GBZ1-2010 第6.1.1.3条 | 用人单位自动计量控制系统、筒仓密闭设置，同时设置除尘器；厂区搅拌楼、料仓均设置有喷雾装置进行湿式抑尘。 | 符合 |
|  | 工业企业噪声控制应按GBJ87设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.1条 | 对于生产过程和设备产生的噪声，设备采取减振隔声等措施且为作业人员配备防噪耳塞。本次评价检测结果显示工人接触噪声强度符合职业接触限值要求。 | 符合 |
|  | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | GBZ1-2010 第6.3.1.2条 | 产生高噪声的搅拌楼与低噪声的生产实验楼等区域分开布置。 | 符合 |
|  | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 第6.3.1.3条 | 用人单位优先选用行业内先进且噪声较低的设备。 | 符合 |
|  | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.4条 | 用人单位根据生产工艺将高噪声的搅拌机、空压机等设备单独布置，并采取了基础减振、隔声等措施。 | 符合 |
|  | 主控制室不应受混凝土搅拌站（楼）运行时振动的影响，并应保温、通风、隔音、防尘。 | GB/T10171-2005 第5.7.6条 | 控制室独立隔离设置，设置有隔声门窗及空调设施。 | 符合 |
|  | 水泥仓和配套主机顶部应有透气装置和自动收尘装置，且工作可靠、清理方便。 | GB/T10171-2005 第5.4.2.3条 | 用人单位水泥筒仓和主机顶部设置有收尘装置。 | 符合 |

评价结论：该用人单位生产工艺及设备布局共检查9项，全部符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》和GB/T10171-2016《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）》的相关要求。

5建筑卫生学

5.1建筑通风

用人单位搅拌楼设置彩钢板进行封闭，顶部贯穿，以自然通风为主；控制室设置门窗进行自然通风，设置空调设施进行辅助通风；办公楼以门窗进行自然通风为主，办公楼内设置空调系统辅助通风。该用人单位建筑物情况见表5-1。

表5-1 建筑物建筑结构情况

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 层数 | 建筑结构 | 照明方式 | 通风方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搅拌楼 | / | 3F | 框架结构 | 自然采光+节能灯 | 自然通风，控制室设空调 |
|  | 料仓 | / | 1F | 框架结构 | 自然采光 | 自然通风 |
|  | 生产实验楼 | 748.44 | 3F | 砖混结构 | 自然采光+节能灯 | 自然通风+空调 |
|  | 办公楼 | 950.4 | 2F | 砖混结构 | 自然采光+节能灯 | 自然通风+空调 |
|  | 宿舍楼 | 1836 | 4F | 砖混结构 | 自然采光+节能灯 | 自然通风+空调 |
|  | 食堂 | 575.61 | 1F | 砖混结构 | 自然采光+节能灯 | 自然通风+空调 |
|  | 维修车间 | 600.42 | 1F | 砖混结构 | 自然采光+节能灯 | 自然通风 |

5.2采光、照明

良好的采光与充足的照明环境，是不可缺少的改善作业环境的因素，不仅能提高工作效率，而且对作业人员的身心健康尤其是视力保护具有重要作用。根据GB50034-2013《建筑照明设计标准》的规定，该企业生产车间照明标准见表5-2。

表5-2 工业建筑一般照明标准

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 均匀度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公建筑 |  |  |  |  |  |
| 普通办公室 |  | 0.75m水平面 | 300 | 0.60 | - |
| 公共和工业建筑通用房间 |  |  |  |  |  |
| 休息室 |  | 地面 | 100 | 0.40 | - |
| 试验室 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | 0.60 | 可另加局部照明 |
| 控制室 | 一般控制室 | 0.75m水平面 | 300 | 0.60 | - |

用人单位控制室及办公楼等设置侧窗进行自然采光，同时设置节能灯进行照明；搅拌楼为半露天布置，料仓设置顶棚，主要依靠自然采光，并设置节能灯或防爆灯用以辅助照明。生产场所照度检测结果见表5-3。

表5-3 照度检测结果

| 测量位置 | 参考平面及其高度 | 测量值 |  | 照度标准值 |  | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 照度均值（Lx） | 均匀度 | 标准值（Lx） | 均匀度 |  |
| 办公室 | 0.75m水平面 | 348 | 0.91 | 300 | 0.60 | 符合 |
| 1#控制室 | 0.75m水平面 | 345 | 0.89 | 300 | 0.60 | 符合 |
| 2#控制室 | 0.75m水平面 | 335 | 0.90 | 300 | 0.60 | 符合 |

根据GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求，分析本次照度测定的结果全部符合要求。

5.3微小气候

微小气候是由于墙、房顶、地板、门窗等围护结构的作用，形成了与室外不同的室内气候，称为室内微小气候。组成微小气候的气象因素包括气温、气湿、风速和热辐射等四个基本物理因素。良好的微小气候是保持人体热平衡，使体温调节处于正常状态的必要条件，从而有利于提高工效、恢复体力；不良的微小气候则使体温调节处于紧张状态，并可能影响机体其他系统功能。根据GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》对采用舒适性空气调节的室内设计参数作了相应要求，见表5-4。

表5-4 舒适性空气调节室内微小气候设计参数

| 季节 参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 18～24 | 25～28 |
| 风速（m/s） | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 相对湿度（%） | - | 40～70 |

根据本次评价范围结合该用人单位实际情况，用人单位搅拌控制室和办公室主要依靠空调进行空气调节，对搅拌控制室和办公室微小气候检测结果见表5-5。

表5-5 微小气候检测结果

| 检测地点 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压(kPa) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 23.9 | 55.9 | 96.74 | 0.14 |
| 1#控制室 | 21.5 | 56.1 | 96.74 | 0.10 |
| 2#控制室 | 21.5 | 56.0 | 96.74 | 0.11 |

根据GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》，用人单位搅拌控制室和办公室内风速在适宜范围内。

# 6职业病危害因素

6.1职业病危害因素辨识

根据现场调查和用人单位的生产工艺、使用的原辅料、生产设备及其相关资料分析，结合职业卫生现场调查、检测综合分析，识别该用人单位在生产过程、劳动过程和生产环境中产生或存在的职业病危害因素。

6.1.1生产过程中存在和产生的职业病危害因素识别

1.生产单元职业病危害因素识别与分析

（1）装载机上料：装载工驾驶装载机从原料堆场将混凝土骨料碎石、砂子分别上料、卸料至集料配料斗的过程中可能产生粉尘和噪声，作业人员驾驶装载机作业时涉及机动车驾驶作业，在装载机驾驶室内操作时可能接触逸散的粉尘和装载机运行时产生的噪声，装载机使用柴油，尾气中可能含柴油燃烧产生的一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物等。

（2）计量、搅拌：计量系统根据产品要求自动进行按配比量后进入搅拌机；计量配料、搅拌及水泥、粉煤灰和外加剂下料为全自动过程，无需人工定点操作。机操工在控制室内对生产过程进行监控，控制室靠近搅拌楼内搅拌机设置，机操工进行监控大屏幕时可能涉及视屏作业，在监控室内可能接触设备运行产生的噪声；辅助工需要到皮带运输位巡检或辅助皮带上料，可能接触设备运行产生的噪声和砂石产生的粉尘；机修工按要求需要对搅拌机进行巡检，巡检时可能接触设备运行产生的噪声和砂石产生的粉尘。

（3）产品卸料：搅拌完成的浆料通过卸料口连接罐车，卸料至罐车内，作业人员驾驶罐车作业时涉及机动车驾驶作业，在驾驶室内操作时可能接触设备运行产生的噪声，罐车使用柴油，尾气中可能含柴油燃烧产生的一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物等。

2.辅助单元职业病危害因素识别与分析

（1）试验：试验工按规定抽检率进行取样检测（检测过程不涉及化学药品，进行物理检测：包括硬度、强度等），在现场取样过程中接触搅拌机产生的噪声和粉尘；取产品按要求取成品混凝土至试块间制作成块状，成型后进行硬度、强度等性能试验，试块过程中可能接触设备产生的噪声和制作时产生粉尘。

（2）砂石分离：罐车和泵车需要每天冲洗，冲洗的泥沙和残余混凝土经过项目自建的沉淀池回收利用，污水进入砂石分离处理回收利用，砂石分离过程中需工人将过滤出的残渣进行处理。压滤操作由辅助工进行，操作时可能接触设备运行产生的噪声；机修工进行砂石分离机巡检时可能接触设备运行产生的噪声。

（3）检维修：用人单位设备日常维护及简单维修由机修人员负责，其他人员不进行维修作业，维修可能涉及少量焊接及打磨作业。焊接过程可能产生噪声、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳等；打磨过程可能产生噪声、手传振动、砂轮磨尘等。

（4）汽修：用人单位运输车辆维修由专门的汽修人员负责，维修内容仅为简单的零部件更换，大型维修委托专业汽修公司进行，汽修人员进行零部件更换时可能接触噪声。

（5）用人单位配电设施由专门的电工进行维护检修，过程中涉及电工作业；厂区设置有1台300kW柴油发电机，用于紧急停电时的备用电源使用。日常试机及维护由机修人员负责，试机频次约1-2次/年，单次试机时间约15min。进行柴油发电机开关机时可能接触运行时产生的噪声、柴油、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。

6.1.2劳动过程和生产环境中的职业病危害因素识别与分析

劳动过程中产生的职业病危害因素，主要包括劳动强度过大、劳动工具不合理、劳动时间过长或安排不当、个别器官使用过度、劳动体位不良等。

用人单位厂内原辅材料和产品运输主要使用车运，设备自动化、机械化程度高，生产人员采用控制加巡检作业，以站姿/坐姿为主，无长时间强制不良作业体位，劳动强度一般；用人单位生产岗位主要实行两班倒或常白班工作制，每班8h或12h，连续运转存在夜班，夜间作业可能引起视觉紧张，长期夜间作业导致生活节律改变对人体健康产生不良影响。

生产环境中可能存在的职业病危害因素主要包括：自然环境因素（如太阳辐射）、厂房建筑或布局不合理（如通风不良、采光照明不足、有毒无毒工段同在一个车间）和作业环境空气污染等。用人单位生产车间自然通风状况良好，采光照明充足，夏季进行露天巡检时可能存在夏季高温作业环境。

6.1.3非正常生产状况的职业病危害因素

水泥筒仓、粉煤灰筒仓正常情况下不会进入内部维修，砂石分离池主要由装载机进行清理，几乎不需要进入池内，部分坑渠进行修理时进入内部检维修和清理作业时，可能涉及有限空间作业。

本次评价对装载机驾驶位和1#搅拌机巡检位的沉积尘进行了游离二氧化硅含量的检测，检测结果详见表6-1。

表6-1 游离二氧化硅含量检测结果

| 序号 | 采样点/采样对象 | 检测结果(%) | 粉尘性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机驾驶位 | 46.3 | 矽尘 |
| 2 | 1#搅拌机巡检位 | 45.6 | 矽尘 |

根据检测结果，装载机驾驶位和1#搅拌机巡检位沉积尘中游离二氧化硅的含量均＞10%，因此，判定装载机驾驶位和1#搅拌机巡检位产生的粉尘均为“矽尘”。

用人单位产生或存在的职业病危害因素汇总见表6-2。

表6-2 用人单位存在或产生的职业病危害因素

| 序号 | 职业病危害因素分类 |  | 职业病危害因素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理因素 |  | 噪声、电焊弧光、手传振动 |
| 2 | 化学有害因素 | 粉尘 | 矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘 |
|  |  | 化学毒物 | 柴油、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、硫代硫酸钠 |
| 3 | 其他 |  | 有限空间作业、职业机动车驾驶作业、视屏作业、电工作业 |

6.1.4职业病危害因素主要产生环节及接触机会

结合现场职业卫生调查，通过对生产工艺流程、工艺设备和原辅材料的调查，对各生产岗位进行职业病危害因素识别。用人单位运行过程中职业病危害因素分布、来源及接触情况见表6-3。

表6-3 职业病危害因素主要产生环节及接触机会

| 评价单元 | 岗位 | 作业点位 | 接触的职业病危害因素 | 产生环节和接触机会 | 接触人数 | 接触时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 机操工 | 控制室 | 噪声、视屏作业 | 在控制室监控作业时接触视屏作业。 | 6 | 480 |
|  | 辅助工 | 皮带辅助操作位 | 噪声、矽尘、水泥粉尘、其他粉尘 | 现场巡检和辅助作业时接触设备运行产生的噪声和扬尘。 | 12 | 60 |
|  |  | 压滤机操作位 | 噪声 |  |  | 60 |
|  | 装载工 | 装载机驾驶位 | 噪声、矽尘、柴油、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、机动车驾驶作业 | 驾驶装载机进行周转及投料过程中可能接触。 | 5 | 240 |
|  | 罐车 | 罐车卸料位 | 噪声 | 设备及车辆运行时产生噪声，驾驶罐车和卸料时接触。 | 44 | 60 |
|  |  | 罐车驾驶位 | 噪声、矽尘、柴油、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、机动车驾驶作业 |  |  | 240 |
| 辅助 | 试验工 | 试验操作位 | 噪声、矽尘 | 产品、原辅材料的呢过进行试验和现场取样时可能接触设备运行产生的噪声和现场扬尘。 | 6 | 120 |
|  |  | 取样操作位 | 噪声、矽尘 |  |  | 30 |
|  | 电工 | 配电设施巡检位 | 噪声、电工作业 | 配电设施运行时产生，巡检时接触。 | 1 | 30 |
|  | 机修 | 搅拌机巡检位 | 噪声、矽尘、水泥粉尘、其他粉尘 | 搅拌机运行时产生噪声、粉尘，巡检时接触 | 8 | 30 |
|  |  | 砂石分离巡检位 | 噪声 | 砂石分离设备运行时产生噪声，巡检时接触。 |  | 30 |
|  |  | 机修操作位 | 噪声、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳 | 设备维修焊接时接触。 |  | 频率较低，约15min/次 |
|  | 调度 | 调度室 | 噪声 | 厂区设备运行时产生噪声，调度时接触。 | 4 | 300 |
|  | 地磅 | 地磅房 | 噪声 | 汽车过磅时产生噪声，过磅时接触。 | 4 | 300 |
|  | 汽修 | 汽修操作位 | 噪声 | 更换零部件操作时产生噪声并接触。 | 5 | 60 |

6.2职业病危害因素对人体健康的影响

6.2.1物理因素

a.噪声

（1）对人体健康的影响

噪声是由许多不同频率与不同声强的声音无规则组合而成，它对人体的危害是多方面的，尤以内耳损伤最为明显，在长时间超过国家标准的噪声环境中工作可从暂时性听阈位移逐渐发展为永久性听阈位移，直至导致噪声性耳聋，噪声聋是我国法定职业病。长期接触高强度的噪声，不仅使听觉器官受到损伤，同时对中枢神经系统、心血管系统、消化系统和内分泌系统均有不良影响。在噪声干扰下作业人员会感觉烦躁，注意力不集中和反应迟钝，生产场所由于噪声影响掩盖了异常信号和声音，容易发生各种工伤事故。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定，噪声的职业接触限值见表6-4、表6-5。

表6-4 工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w，=8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w，≠8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40h等效声级 |

表6-5 非噪声工作地点噪声声级设计要求

| 地点 | 噪声声级dB（A） | 工效限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间观察（值班）室 | ≤75 | ≤55 |
| 非噪声车间办公室、会议室 | ≤60 |  |
| 主控室、精密加工室 | ≤70 |  |

b.电焊弧光

（1）对人体健康的影响

波长范围为100-400nm的电磁波。皮肤受强烈的紫外线辐射可引起皮炎，表现为红斑、水泡或水肿。接触300nm的波段可引起灼伤。波长为297nm的紫外线对皮肤作用最强，可引起红斑及残留色素沉着。波长250-320nm的紫外线，可大量被角膜和结膜所吸收，引起急性角膜结膜炎，俗称“电光性眼炎”。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，8h工作场所紫外辐射职业接触限值见表6-6。

表6-6 工作场所紫外辐射职业接触限值

| 紫外光谱分类 | 8h职业接触限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 辐照度（μW/cm2） | 照射量（mJ/cm2） |
| 中波紫外线（280nm≤λ＜315nm） | 0.26 | 3.7 |
| 短波紫外线（100nm≤λ＜280nm） | 0.13 | 1.8 |
| 电焊弧光 | 0.24 | 3.5 |

c.手传振动

（1）对人体健康的影响

引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝；40～300Hz的振动能引起周围毛细血管形态和张力的改变，表现为末梢血管痉挛、脑血流图异常；心脏方面可出现心动过缓、窦性心律不齐和房内、室内、房室间传导阻滞等；握力下降；40Hz以下的大振幅振动易引起骨和关节的改变，骨的X光底片上可见到骨赘形成、骨质疏松、骨关节变形和坏死等；振动引起的听力变化以125～250Hz频段的听力下降为特点，但在早期仍以高频段听力损失为主，而后才出现低频段听力下降。振动和噪声有联合作用；长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》规定，手传振动的职业接触限值见表6-7。

表6-7 工作场所手传振动的职业接触限值

| 接触时间 | 等能量频率计权振动加速度（m/s2） |
| --- | --- |
| 4h | 5 |

6.2.2粉尘

（1）对人体健康的影响

粉尘对机体影响最大的是呼吸系统损害，劳动者长期吸入粉尘，使肺组织逐渐纤维化改变，称之为尘肺。主要表现为咳嗽、咯痰、胸闷、气紧等，最终因肺丧失换气功能而导致死亡。目前，世界上尚无特效的治疗药物和根治方法，一旦患上尘肺，疾病将伴随一生。尘肺虽不能治愈，却完全可以预防。只要将环境中的粉尘浓度控制在国家职业接触限值以下，就可避免尘肺病的发生。生产性粉尘根据其理化特性和作用特点不同，可引起不同类型的尘肺病。我国法定职业病名单中，目前规定了13种尘肺。

矽尘：长期吸入游离二氧化硅含量较高的粉尘可引起以肺组织弥漫性纤维化为主的矽肺病。矽肺早期可能无自觉症状或症状较轻。随着病情的进展，可出现胸闷、气短、胸痛、咳嗽、咯痰等症状。矽尘在肺部主要形成纤维化结节，矽结节的好发部位是在呼吸性细支气管附近、肺小动脉周围及纵隔和胸膜下的组织。致癌性: IARC-G1（结晶型）（确认人类致癌物）。

水泥粉尘：人体经常性的吸入水泥粉尘会造成呼吸系统疾病。主要表现为咳嗽、咯痰、胸痛、气短，多数合并慢性支气管炎，使上述症状加重。阻塞性通气障碍的症状出现较早，并发支气管炎、肺气肿，可出现相应的体征；胸部X射线则表现为不规则形和类圆形小阴影，开始于中下肺区、可扩展到全肺。晚期可见白区和团块状大阴影。肺通气功能主要为阻塞性通气功能障碍和气道阻力增加。

电焊烟尘：目前认为电焊工尘肺的主要致病因子不是游离SiO2，也非单纯的铁末沉着，而是以氧化铁为主，包括铬、锰等多种金属元素以及硅酸盐、氟化物、氮氧化物等对肺组织的综合作用所致，引起轻度的肺组织纤维化。临床上已诊断为电焊工尘肺者，一般从事电焊作业工龄在15~20年以上。在电焊过程中有害烟尘含有Fe、Mn、Cd、Ni、Si、Cr等元素。总之电焊烟尘是一种混合性粉尘，电焊工尘肺是混合性尘肺的一种。致癌性: IARC-G2B（可疑人类致癌物）。

其他粉尘：大部分“其他粉尘”吸入后无症状或轻微症状，长期或反复接触后仅小部分可引起肺部损伤，主要表现为咳嗽、咳痰、胸痛、气急等。由于接触生产性粉尘的理化性质，作用部位、剂量及机体反应不同，其临床症状各有特征，严重者可并发慢性支气管炎、肺气肿和肺心病。X射线胸片改变，可能有不规则形和类圆形小阴影、大阴影，还可有肺门改变、肺纹理改变、胸膜改变和肺气肿等。早期肺功能正常或变化较小，如有肺纤维组织增生和肺气肿，可出现阻塞性或混合性通气功能损害。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定，该项目空气中存在的粉尘职业接触限值见表6-8。

表6-8 工作场所空气中粉尘的职业接触限值

| 粉尘名称 | OELs:PC-TWA（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总尘 | 呼尘 |
| 矽尘 50%＜游离SiO2≤80% 10%≤游离SiO2含量≤50% 游离SiO2＞80% | 1 0.7 0.5 | 0.7 0.3 0.2 |
| 水泥粉尘（游离SiO2≤10%） | 4 | 1.5 |
| 电焊烟尘 | 4 | / |
| 砂轮磨尘 | 8 | / |
| 其他粉尘 | 8 | / |

6.2.3化学因素

根据用人单位生产作业过程中使用的原辅材料分析，所涉及的主要化学有毒物质对人体健康的危害情况、可能导致的职业病及职业接触限值见表6-9。

表6-9 用人单位职业病危害因素化学毒物对人体健康影响

| 序号 | 职业病危害因素名称 | 理化性质 | 对人体健康的影响 | 职业接触限值（mg/m3） | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锰及其无机化合物（按Mn2计） | 分于式：Mn，分子量：54.9，浅灰色硬而脆的金属：熔点1244℃，沸点1962℃，相对密度（水=1）7.2，易溶于酸而放出氢，同时生成二价锰离子。其盐遇水可缓慢生成氢氧化锰。锰蒸气在空气中很快氧化成灰黑色的一氧化锰和棕红色的四氧化适锰烟尘，其中以二价锰最稳定。各种锰化合物的毒性不同，锰蒸气毒性大于锰尘，新鲜锰尘毒性较大，化合价愈低毒性愈大，溶解度大的锰化合物较溶剂度小的毒性大。 | 帕金森氏症；衰弱，失眠，意识模糊；金属烟热：喉咙干燥，咳嗽，胸部紧缩感，呼吸困难，啰音，流感样发热，下背痛；呕吐；不适；乏力，倦怠；肾损伤。靴器官：呼吸系统，中枢神经系统，血液，肾。 接触途径：呼吸道。 | PC-TWA：0.15 | 中枢神经系统损害 | 高毒 |
|  | 氮氧化物 （按NO2计） | 氮氧化物包含多种化合物，除二氧化氮以外，其他氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一氧化氮又变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟（气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮为主。 | 刺激反应：一过性胸闷、咳嗽等症状。急性轻度中毒：吸入氮氧化物后经数小时至72小时潜伏期，出现胸闷、咳嗽、咳痰等，伴有轻度头晕、头痛、无力、心悸、恶心、发热等症状，眼结膜及鼻咽部轻度充血。急性中度中毒：上述症状加重，呼吸困难，胸部紧 迫感，咳痰或咳血丝痰，并有轻度发绀。急性重度中毒：明显的呼吸困难，剧烈咳嗽，咳大量白色或或粉红色泡沫痰，明显发绀，有时出现窒息或昏迷。迟发性阻塞性毛细血管炎：在吸入氮氧化物后，无明显急性中毒症状或在肺水肿基本恢复2周后，突然发生咳嗽，胸闷及进行性呼吸困难等症状。 | PC-TWA：5 PC-STEL：10 | 呼吸道刺激 | 高毒 |
|  | 一氧化碳 | 化学式CO，分子量28，无色无臭气体，不易液化和固化。熔点-205.0℃，沸点-191.4℃，相对密度（水为1）9.53，蒸气相对密度(空气）0.97，饱和蒸气压309kPa（-180℃）。微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂。闪点<-50℃，爆炸极限12.5~74.2%，在空气中燃烧呈蓝色火焰。遇热、明火易燃烧爆炸。 | 头痛，呼吸急促，恶心，倦怠（虚弱，虚脱)，眩晕，意识模糊，幻觉；发绀；心电图S-T段下移，心绞痛，晕厥。靶器官：心血管系统，肺，血液，中枢神经系统。 侵入途径：经呼吸道吸入。 | 非高原 PC-TWA：20 PC-STEL：30 | 碳氧血红蛋白血症 | 高毒 |
|  | 二氧化碳 | 二氧化碳是一种在常温下无色无味无臭的气体。化学式为CO2，式量44.01，碳氧化物之一，俗名碳酸气，也称碳酸酐或碳酐。常温下是一种无色无味气体，密度比空气略大，溶于水(1体积H2O可溶解1体积CO2)，并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰，升华时可吸收大量热，因而用作制冷剂，如人工降雨，也常在舞美中用于制造烟雾(干冰升华吸热，液化空气中的水蒸气)。 | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响:经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 | PC-TWA：9000 PC-STEL：18000 | 呼吸中枢、中枢神经系统作用；窒息 | / |
|  | 臭氧 | 在常温常压下，臭氧是一种有特殊臭味的淡蓝色气体，它的密度比氧气的大，液态臭氧呈深蓝色，沸点为-112.4℃，固态臭氧呈紫黑色，熔点为-251℃。 | 低浓度的臭氧可消毒，强烈刺激人的呼吸道，造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿; 臭氧会造成人的神经中毒，头晕头痛、视力下降、记忆力衰退; 臭氧会对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用，致使人的皮肤起皱、出现黑斑; 臭氧还会破坏人体的免疫机能，诱发淋巴细胞染色体病变，加速衰老，致使孕妇生畸形儿。 侵入途径：经呼吸道吸入。 | MAC：0.3 | 刺激 | / |
|  | 柴油 | 沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃～370℃和350℃～410℃两类。 | 柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。 | / | / | / |
|  | 硫代硫酸钠 | 无色透明的晶体，易溶于水，水溶液显。 | 可能引起皮肤过敏反应，如皮疹、发弱碱性，不溶于醇。 | / | / | / |

6.3职业病危害因素检测

我公司于2024年4月1日至4月3日对用人单位工作场所职业病危害因素进行了现场检测。

6.3.1现场检测项目

本次通过对用人单位职业病危害因素识别以及人员接触职业病危害因素情况调查，在正常生产状态和环境下，按照GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》进行采样，采样时同步进行温度、相对湿度、气压等气象条件测定，物理因素的检测按相应标准进行，并结合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）以及相关检测标准规定，通过对该用人单位职业卫生、生产工艺流程、设备布置、现场环境及作业方式的调查，并结合原辅材料成分以及相关检测标准，分析确定本次职业病危害现状评价涉及的职业病危害因素有：噪声、电焊弧光、手传振动、粉尘、柴油、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物。柴油我国暂未制定职业接触限值要求和检测方法，因此未进行检测；焊接主要在焊接区域进行，自然通风条件良好，可能产生的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、臭氧等不易积聚，因此未进行检测。结合用人单位提供资料、现场环境及职业病防护设施设置情况，确定本次现状评价现场检测的项目为：噪声、电焊弧光、锰及其无机化合物、粉尘（电焊烟尘、矽尘）。职业病危害因素检测报告见附件。

6.3.2检测期间的工况及条件

本次检测期间，用人单位生产负荷为日常正常运行负荷，生产设备（含防护设施）以及主要公辅配置设施均正常运行。

6.3.3检测依据、方法和仪器

检测内容、方法、指标及检测设备见表6-10。

表6-10 检测项目、检测方法及检测设备

| 检测项目 | 检测依据 | 采样设备 | 检测/监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》 | AWA6228 多功能声级计 | -- |
| 紫外辐射 | GBZ/T189.6-2007《工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射》 | UV-A/B 紫外辐照计 | -- |
| 总粉尘 | GBZ/T192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》 | SFC-3BT 智能粉尘采样器 | BT125D全自动电子天平 |
| 呼吸性粉尘 | GBZ/T192.2-2007《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》 | SFC-3BT 智能粉尘采样器 | BT125D全自动电子天平 |
| 游离二氧化硅 | GBZ/T192.4-2007《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》 | -- | ESJ200-4A 电子天平 |
| 锰及其无机化合物 | GBZ/T300.17-2017《工作场所空气有毒物质测定 第 17 部分：锰及其化合物》 | SFC-3BT 智能粉尘采样器 | A3原子吸收分光光度计 |
| 注：以上仪器均经计量检定合格。 |  |  |  |

6.3.4检测频次

（1）噪声的检测频次：在正常生产情况下每个测点测量3次，每次测一分钟，取平均值。记录作业人员在不同岗位的工作停留时间，计算日等效连续A声级进行评价。

（2）紫外辐射：在正常生产情况下眼罩内每个波段测量1次。记录作业人员在不同岗位的工作停留时间，计算有效辐照度。

（3）粉尘和毒物的检测频次：采用定点、短时间采样方法进行采样。在正常生产状况下，连续采样三个工作日，每天选择三个时段进行采样，计算时间加权平均浓度，取三个工作日中最大值进行评价。

6.3.5检测点设置

（1）噪声检测点布置：按照《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》（GBZ/T189.8-2007）规定，测量范围内A声级差别<3dB(A)，选择3个检测点，取平均值。工作场所声级分布不均匀时，应将其划分为若干声级区，同一声级区内声级差<3dB(A)，每个区域内，选择2个检测点，取平均值计算8h等效连续A声级。超过85dB（A）要进行频谱分析。位于作业人员接触噪声人耳高度测试。

（2）紫外辐射检测点布置：按照《工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射》（GBZ/T189.6-2007）规定，在存在紫外辐射源的工作场所，分别测量作业人员面、眼、肢体及其他暴露部位的辐照度或照射值，当使用防护用品如防护面罩时，应测量罩内辐照度或照射量。具体部位是测定被测者的面罩内眼、面部。分别测量长波紫外线、中波紫外线、短波紫外线的辐照度，然后计算有效辐照度。

（3）粉尘、毒物检测点布置：按照《工作场所空气中有害物质监测采样规范》（GBZ159-2004）规定，结合现场生产情况，选择具有代表性的工作地点和时段，其中包括空气中毒物浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点进行布点采样。采样点尽可能靠近劳动者，空气收集器尽量接近劳动者工作时的呼吸带。

采样点的布置严格按照GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》及《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健〔2016〕9号）的规定执行。

本次评价采样地点及检测项目布置详见表6-11，采样点布置及危害因素分布见图6-1。

表6-11 检测点布置情况

| 评价单元 | 岗位/工种 | 接触时间（min） | 采样地点 | 检测的职业病危害因素 | 采样频次（次*天） | 采样时段 | 采样方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 机操工1 | 480 | 1#控制室 | 噪声 | 1*1 | 正常生产 | 短时间定点 |
|  | 机操工2 | 480 | 2#控制室 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 辅助工1 | 60 | 1#皮带辅助操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 粉尘 | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  |  | 60 | 压滤机操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 辅助工2 | 60 | 3#皮带辅助操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 粉尘 | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  |  | 60 | 压滤机操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 装载工 | 240 | 装载机驾驶位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 游离二氧化硅 | 1*1 |  | / |
|  |  |  |  | 粉尘 | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  | 罐车 | 60 | 罐车卸料位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  | 240 | 罐车驾驶位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
| 辅助 | 试验工 | 120 | 试验操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 粉尘 | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  |  | 30 | 取样操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 粉尘 | 1*3 |  | 短时间定点 |
|  | 电工 | 30 | 配电设施巡检位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 机修工1 | 30 | 1#搅拌机巡检位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 游离二氧化硅 | 1*1 |  | / |
|  |  |  |  | 粉尘 | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  |  | 30 | 2#搅拌机巡检位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 粉尘 | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  |  | 30 | 砂石分离巡检位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  | 15 | 机修操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 电焊弧光 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 电焊烟尘 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  |  | 锰及其化合物 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 调度 | 300 | 调度室 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 地磅 | 300 | 地磅房 | 噪声 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 汽修 | 60 | 汽修操作位 | 噪声 | 3*3 |  | 短时间定点 |

洗车

▲■

▲■●

▲■●

▲

▲

备注：

▲噪声

●游离二氧化硅

■粉尘

★电焊弧光、锰及其无机化合物

▲■★

图6-1 职业病危害现状评价检测点布置图

6.4职业病危害因素检测结果与分析

6.4.1噪声

（1）检测及计算结果

用人单位均实行两班倒或常白班工作制，每班8h，每周工作天数约6天，所以计算生产现场噪声检测结果计算40h等效连续A声级，计算结果见表6-12。

表6-12 各岗位接触噪声40h等效连续A声级计算结果表

| 序号 | 岗位/工种 | 测量点位/对象 | 接触时间（min/d） | 测量结果dB(A) | 40h等效连续A声级计算值dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机操工1 | 1#控制室 | 480 | 66.1 | 66.9 | 85 | 符合 |
|  | 机操工2 | 2#控制室 | 480 | 66.0 | 66.8 |  | 符合 |
|  | 辅助工1 | 1#皮带辅助操作位 | 60 | 75.7 | 67.8 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 420 | 56.5 |  |  |  |
|  | 辅助工2 | 3#皮带辅助操作位 | 60 | 75.8 | 67.9 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 420 | 56.5 |  |  |  |
|  | 装载工 | 装载机驾驶位 | 240 | 80.0 | 77.8 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 240 | 56.5 |  |  |  |
|  | 罐车 | 罐车卸料位 | 60 | 78.7 | 76.5 |  | 符合 |
|  |  | 罐车驾驶位 | 240 | 77.4 |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 180 | 56.5 |  |  |  |
|  | 试验工 | 试验操作位 | 120 | 82.4 | 77.5 |  | 符合 |
|  |  | 取样操作位 | 30 | 78.7 |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 330 | 56.5 |  |  |  |
|  | 电工 | 配电设施巡检位 | 30 | 57.6 | 57.4 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 450 | 56.5 |  |  |  |
|  | 机修工1 | 1#搅拌机巡检位 | 30 | 83.9 | 76.9 |  | 符合 |
|  |  | 2#搅拌机巡检位 | 30 | 84.2 |  |  |  |
|  |  | 砂石分离巡检位 | 30 | 80.4 |  |  |  |
|  |  | 机修操作位 | 15 | 78.3 |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 375 | 56.5 |  |  |  |
|  | 调度 | 调度室 | 300 | 58.4 | 58.6 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 180 | 56.5 |  |  |  |
|  | 地磅 | 地磅房 | 300 | 58.2 | 58.4 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 180 | 56.5 |  |  |  |
|  | 汽修 | 汽修操作位 | 60 | 67.7 | 61.3 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 420 | 56.5 |  |  |  |

（2）结果分析

本次噪声检测了12个岗位，17个作业点位。现场检测结果显示，各岗位工人接触噪声强度均符合职业接触限值的要求，且均不属于噪声作业岗位。

6.4.2电焊弧光

（1）检测及计算结果

本次电焊弧光的检测及计算结果见表6-13。

表6-13 电焊弧光的检测及计算结果表

| 岗位名称 | 测量点/对象 | 波段 | 测量结果（V/m） |  |  |  |  |  | 接触限值（µW/cm2） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 眼部 |  | 面部 |  | 肢体 |  |  |  |
|  |  |  | 测量值 | Eeff | 测量值 | Eeff | 测量值 | Eeff |  |  |
| 机修工1 | 机修 操作位 | A365 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | 0.24 | 符合 |
|  |  | B297 | <0.1 |  | <0.1 |  | - |  |  |  |
|  |  | C254 | <0.1 |  | <0.1 |  | - |  |  |  |

（2）结果分析

本次电焊弧光共检测了1个岗位。现场检测结果显示机修工接触电焊弧光强度符合职业接触限值的要求。

6.4.3化学毒物及粉尘

根据GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分》：劳动者接触仅制定有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；同时，劳动者接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍的接触每次不得超过15min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍

6.4.3.1粉尘

（1）检测及计算结果

本次评价检测工作场所中粉尘浓度检测及8h时间加权平均容许浓度（CTWA）计算结果表6-14。

表6-14 工作场所空气中粉尘浓度测定结果表

| 序号 | 岗位/工种 | 采样点/ 采样对象 | 接触时间(min/班) | CSTEL检测值范围(mg/m3) | CTWA 最大值(mg/m3) | 职业接触限值 (mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辅助工1 | 1#皮带辅助 操作位 | 60 | 0.28-0.57 | 0.08 | 矽尘（呼尘） PC-TWA：0.7 3*PC-TWA：2.1 5*PC-TWA：3.5 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 420 | <0.04 |  |  |  |
|  | 辅助工2 | 3#皮带辅助 操作位 | 60 | 0.28-0.75 | 0.09 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 420 | <0.04 |  |  |  |
|  | 装载工 | 装载机 驾驶位 | 240 | 0.35-0.64 | 0.30 |  | 符合 |
|  |  | 休息位 | 240 | <0.04 |  |  |  |
|  | 机修工1 | 1#搅拌机 巡检位 | 30 | 0.32-0.96 | 0.11 |  | 符合 |
|  |  | 2#搅拌机 巡检位 | 30 | 0.32-0.75 |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 420 | <0.04 |  |  |  |
|  | 试验工 | 试验操作位 | 120 | 0.46-0.64 | 0.21 |  | 符合 |
|  |  | 取样操作位 | 30 | 0.46-0.81 |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 330 | <0.04 |  |  |  |
|  | 机修工1 | 机修操作位 | 15 | 0.46 | 0.03 | 电焊烟尘PC-TWA：4 3*PC-TWA：12 5*PC-TWA：20 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 465 | <0.04 |  |  |  |

（2）结果分析

本次矽尘检测了5个岗位，7个作业点位；电焊烟尘检测了1个岗位，1个作业点位。现场检测结果显示，各岗位接触的粉尘8h加权平均浓度和峰接触浓度均符合职业接触限值的要求。

6.4.3.2化学毒物

（1）检测及计算结果

本次评价检测的职业病危害化学因素为锰及其无机化合物。各岗位短时间接触浓度（CSTEL）及8h时间加权平均容许浓度（CTWA）计算结果见表6-15。

表6-15 工作场所空气中化学毒物浓度计算结果表

| 岗位/工种 | 采样点 | 接触时间 (min/班) | CSTEL检测值范围(mg/m3) | CTWA最大值(mg/m3) | 职业接触限值 (mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机修工1 | 机修操作位 | 15 | <0.006 | <0.006 | 锰及其无机化合物 PC-TWA：0.15 3*PC-TWA：0.45 5*PC-TWA：0.75 | 符合 |
|  | 休息位 | 465 | <0.006 |  |  |  |

（2）结果分析

本次评价对机修工检测了锰及其无机化合物，检测结果显示：各岗位接触的化学毒物8h加权平均浓度和短时间接触浓度均符合职业接触限值的要求。

6.4.4本次评价检测结果汇总

根据本次现状评价检测的职业病危害因素的种类、检测点和检测岗位汇总情况见表6-16。

表6-16 职业病危害因素检测结果汇总表

| 序号 | 职业病危害因素的名称 | 检测点位数（个） | 合格点位数（个） | 合格率 | 总检测岗位数（个） | 合格岗位数（个） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 17 | - | - | 12 | 12 | 100% |
|  | 电焊弧光 | 1 | - | 100% | 1 | 1 | 100% |
|  | 粉尘 | 8 | 8 | 100% | 6 | 6 | 100% |
|  | 锰及其无机化合物 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

6.5近三年主要职业病危害因素检测结果分析

用人单位2022年、2023年均委托四川中衡检测技术有限公司对其作业场所进行了职业病危害因素定期检测。用人单位近三年职业病危害因素检测详情见表6-17。

表6-17 用人单位近三年职业病危害因素检测情况汇总

| 报告时间 | 检测机构 | 检测危害因素 | 检测情况 | 近三年情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年7月27日 | 四川中衡检测技术有限公司 | 噪声、矽尘 | 矽尘不符合职业接触限值的要求，其余危害因素均符合。 | 2022年控制室内卫生清理不及时，当搅拌设备运转时产生震动，造成的扬尘较大引起矽尘浓度超限；2023、2024年的检测结果均未超限。 |
| 2023年2月23日 |  | 噪声、矽尘 | 均符合职业接触限值的要求 |  |
| 2024年5月17日 |  | 噪声、矽尘、电焊烟尘、锰及其化合物 | 均符合职业接触限值的要求 |  |

6.6主要职业病危害因素的关键控制岗位及其关键控制点

1.噪声：用人单位各种设备运行时均会产生噪声，噪声来源广，作业人员在巡检、控制过程中均会接触，接触人数多，接触机会大，且现场检测结果显示部分点位的噪声强度较大。因此，将噪声作为用人单位的主要职业病危害因素。

2.粉尘（矽尘、水泥粉尘）：用人单位使用的原辅材料主要为砂、碎石、水泥、粉煤灰等粉料，结合现场调查资料和检测结果分析，生产过程中产生的粉尘主要为矽尘，作业人员在运输、周转、上料、卸料、巡检等过程中均会接触，产生环节广，接触人数多，接触机会大，且矽尘限值较低，对人体危害大。因此，将矽尘作为用人单位的主要职业病危害因素。

3.柴油：用人单位柴油主要来自于使用柴油的装载机和运输车辆运行时挥发产生，正常运行过程中柴油密闭于油箱中，只有加油或车辆油箱泄漏可能产生，日常工作中作业人员接触机会极小。因此，将柴油不作为用人单位的主要职业病危害因素。

4.电焊弧光、手传振动、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧：电焊弧光、手传振动、电焊烟尘、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧等主要来源于进行机修过程中涉及的焊接打磨作业，以及车辆尾气中也可能产生氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳。设备焊接维修主要为小型设备损坏后进行，大型维修外委有资质单位进行，小型焊接作业一般移至维修区进行，维修区通风良好，电焊过程产生的职业病危害因素不易聚集，焊接打磨频率较低，作业人员接触机会小。因此，将电焊弧光、手传振动、电焊烟尘、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧不作为用人单位的主要职业病危害因素。

硫代硫酸钠：用人单位使用的膨胀剂成分中含硫代硫酸钠，膨胀剂主要通过管道输送，过程密闭，作业人员不易接触，且硫代硫酸钠我国暂未制定职业接触限值，对人体造成危害的可能性较小。因此，将硫代硫酸钠不作为用人单位的主要职业病危害因素。

综上所述，确定用人单位存在或产生的主要职业病危害因素为：噪声、矽尘。

根据本次评价检测结果，并结合用人单位的职业卫生现场调查情况、工人接触情况等进行分析，确定本次现状评价职业病危害主要职业病危害因素及关键控制点，详见表6-18。

表6-18 主要职业病危害因素及其关键控制岗位关键控制点

| 职业病危害因素 | 关键控制岗位 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 装载工 | 装载机驾驶室 |
|  | 机修工 | 搅拌机巡检位、砂石分离巡检位 |
| 矽尘 | 装载工 | 装载机驾驶 |
|  | 辅助工 | 皮带辅助操作位 |
|  | 机修工 | 搅拌机巡检位 |
|  | 试验工 | 试验操作位、现场取样操作位 |

7职业病防护设施和应急救援设施

用人单位根据生产过程中产生的职业病危害因素性质和工艺特点，制定出各岗位针对性的岗位管理制度及规程、安全规程等软件措施，同时在相应的位置设置防护设施，具体防护设施设置情况如下：

7.1职业病防护设施

7.1.1防尘、毒措施

（1）用人单位对总平面布局进行明确分区，搅拌楼设置有彩钢板进行封闭，减少对其他非区域的影响；

（2）水泥及粉煤灰均为通过管道密闭泵至储料斗，通过中控系统自动定量添加，避免人工添加造成扬尘；

（3）搅拌机和筒仓上方设置有除尘器，避免筒仓及搅拌过程产生的扬尘飘散至作业场所；

（4）砂石等原料通过装载机上料，皮带输送，输送皮带采用彩钢板进行了封闭处理，原料堆场、料仓、搅拌楼设置有喷雾设施，搅拌楼外设置有喷雾装置和炮雾机；

（5）装载机在转运过程窗户密闭，将粉尘与作业人员隔离；

（6）控制室与搅拌机隔离设置，作业人员主要在控制室进行电脑远程控制，几乎不直接接触产生粉尘的设备；

（7）柴油发电机单独布置于发电机房内，同时自带排烟管道将尾气排至室外；

（8）定期对厂区内地面进行洒水或冲洗，减少二次扬尘；

（9）运输车辆出搅拌站时先经过洗车池清洗，有利于减少扬尘。

7.1.2防噪措施

（1）产生较大噪声的搅拌机布置在搅拌楼内，远离非生产区域，减少生产设施对非生产区域的影响；

（2）采用先进的生产工艺，自动化程度较高，主要以巡检和控制为主，减少作业人员接触噪声时间；

（3）将搅拌设施与控制室分开独立布置，控制室墙体采用隔声门窗，降低作业人员接触噪声强度；

（4）柴油发电机自带隔声罩，单独布置于发电机房内，排烟管道自带消声器，同时固定在水泥基座上；

（5）用人单位装载机驾驶室设置的门窗对装载机运行时产生的噪声有较好隔声效果；

（6）各搅拌机、空压机及砂石分离等振动设备均设置有减振基座或减振设施，尽量从声源处降低噪声强度。

7.1.3防暑措施

（1）办公室和控制室设置有空调调节室内温度，装载机驾驶室自带空调，能有效防止不良气候对作业人员的影响；

（2）高温季节为作业人员配备藿香正气水、仁丹等防暑降温药品，配备有凉茶、矿泉水等防暑降温饮品；

（3）夏季作业时，适时调整作业时间，避免最热时段作业。

用人单位设置的主要职业病防护设施汇总表见表7-1，现场部分防护设施实图见图7-1。

表7-1 主要职业病防护设施汇总表

| 位置/工艺 | 防噪设施 |  | 防尘/毒设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌楼 | 强噪声设备设置固定减振基座 |  | 搅拌机设置脉冲除尘器；搅拌楼外部设置喷雾装置和炮雾机 |
| 料仓 | 装载机自带隔声门窗 |  | 料仓顶部设置喷雾系统 |
| 水泥、粉煤灰输送 | 管道固定 |  | 密闭管道输送 |
| 皮带输送 | / |  | 皮带设彩钢板封闭 |
| 发电机房 | 设备自带隔声罩；设置水泥基座；管道自带消声器 |  | 自带排烟管道 |
| 整个厂区 | 生产与非生产区分开布置 |  | 定期清洗地面 |
| 料仓喷雾系统 |  | 搅拌机除尘管道 |  |

图7-1 现场部分防护设施实图

7.2应急救援设施设置

7.2.1可能发生的职业病危害事故分析

根据职业病分类和目录（国卫疾控发〔2013〕48号）及该公司提供的资料及现场调查综合分析，确定用人单位可能产生急性职业中毒或急性损伤的作业环节如表7-2所示。

表7-2 用人单位可能引发急性职业中毒和急性损伤事故

| 关注对象 | 可能发生职业卫生事故种类 | 涉及的工序/区域 | 可能发生损伤的操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限空间作业 | 中毒、缺氧窒息 | 各类筒仓、各类水池 | 内部维修清理 |
| 夏季高温 | 高温中暑 | 夏季露天环境 | 露天作业 |
| 应急损伤：维修焊接时电焊弧光造成的电光性眼炎 |  |  |  |

7.2.2应急救援体系及预案

为保证发生事故能迅速、有效地进行应急处理，减少事故对职工生命的危害及财产损失，用人单位根据国家相关法律、法规编制了《资阳市宏基混凝土有限责任公司应急救援预案》，对应急处理措施、应急通讯、培训等做出相应的说明，当事故发生时能快速成立应急救援小组，及时对事故进行响应，有效实施应急措施。预案规定组织应急救援的指挥部门及职责分工、应急救援队伍的组成和分工、发生职业病时的处置以及针对不同等级事故处理原则和方式。

（1）应急组织体系

用人单位的应急组织体系由应急救援指挥部、应急救援办公室及现场指挥部、专业应急响应小组三大部分组成。其中，应急救援指挥部由公司级领导组成，并设应急指挥办公室负责日常工作。现场指挥部由主管生产的副总经理负责，成员为各部门领导及当班值长，专业应急响应小组由抢险救援组、后勤保障组、通讯联络组、警戒疏散组构成。用人单位的应急组织体系框图如下：

图7-2 应急组织体系框图

应急救援指挥部组成如下：

总指挥：朱元辉（宏基公司总经理）

副总指挥：杨鹏飞（途安公司总经理）

应急救援指挥部成员：朱能伟、彭丽娟、彭湖、张诚、周万群、杨林、陈然、周天乐、熊永忠、陈欢欢、王秀东

应急救援办公室设在安全环保部，是本单位应急指挥部的日常办事机构，组成如下：

主任：彭丽娟

成员：彭湖

现场指挥部组成如下：

组长：朱能伟（总经理助理）

成员：车间、科室安全管理人员及班组长

（2）专项应急预案

用人单位制定了有限空间作业应急救援预案和高温中暑的专项应急预案，制定内容包括：应急救援组织程序、相应的应急救援措施、配备相应的应急救援物资和相应的现场处置方案等内容。

7.2.3应急物资配备

用人单位所配置的主要应急救援设施及设备见表7-3。

表7-3 应急救援设施及设备一览表

| 序号 | 设施及设备名称 | 数量 | 设置/存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救药品（存防暑药物、储藿香正气液、消毒液、创口贴、棉签等） | 1 | 办公室 |
| 2 | 应急救援车辆 | 若干 | 厂区 |
| 3 | 应急电话 | 若干 | 门卫室 |

7.2.4急救场所及应急通道

用人单位不单独设置急救场所，车间内外物流通道能满足施救要求；厂房出入口与外部道路相连，能有效的组织应急救援物资转运、人员疏散、救援力量的达到。

7.2.5应急医院

用人单位应急救援主要依托附近医疗机构。但未与就近医院签订应急救援协议。

7.3职业病防护设施和应急救援设施的维护情况

用人单位定期对防护设施使用情况、防护效果等防护设施进行检查，达不到要求的防护设施及防护器材等将进行维护更新，保证防护效果达到预期。现场调查显示，用人单位防护设施维护保养情况良好，并保有部分维护保养记录。

用人单位现有的急救药品包括防暑药品、藿香正气液、消毒液、创口贴及棉签等药品，各种药品均在有效期内，可正常使用。

7.4职业病防护设施和应急救援设施评价

按照GBZ1-2010《工业企业卫生设计标准》和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）的相关要求对应职业病防护设施及应急救援设施设计检查表，对用人单位职业病危害防护设施及应急救援设施情况进行逐项检查，检查结果见表7-4。

表7-4 职业病防护设施和应急救援设施评价检查表

| 检查内容 |  | 检测依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘、防毒 |  |  |  |
|  | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物的特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参考GBZ/T195、GB/T18664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1条 | 用人单位生产工艺较先进，机械化程度高，同时通过设置局部通风设施等措施尘毒降低产生浓度，并为接触职业病危害因素的人员配备了相应的个人防护用品。本次检测结果显示，劳动者工作场所有害物质浓度均符合GBZ2.1的要求。 | 符合 |
|  | 原材料选择应遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则。 | GBZ1-2010 第6.1.1.1条 | 用人单位原材料选择已遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则。 | 符合 |
|  | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。 | GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 用人单位主要采用机械化、自动化设备，搅拌机、筒仓和输送带均设置有密闭措施，同时筒仓和搅拌机顶部设置局部除尘设施。 | 符合 |
|  | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿式抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、防尘方式。 | GBZ1-2010 第6.1.1.3条 | 用人单位搅拌机、筒仓和输送带均设置有密闭措施，筒仓和搅拌机顶部设置局部除尘设施，搅拌楼、料仓和厂区定时喷淋进行湿式抑尘。 | 符合 |
|  | 工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。 | GBZ1-2010 第6.1.4条 | 用人单位粉尘的发生源主要布置在搅拌楼和料仓，设置有彩钢板密闭措施，作业场所通风情况良好，各生产设施均分区布置，相对独立，相互影响较小。 | 符合 |
| 2 | 防噪声、减振 |  |  |  |
| 2.1 | 工业企业噪声控制应按GBJ87设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | GBZ1-2010第6.3.1.1条 | 用人单位生产设备采取有减振或隔声措施。本次评价检测结果显示，用人单位全部作业人员接触噪声的声级均符合GBZ2.2的要求。 | 符合 |
| 2.2 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | GBZ1-2010 第6.3.1.2条 | 用人单位生产区与非生产区分开设置，搅拌机和堆料场等设置彩钢板进行隔离。 | 符合 |
| 2.3 | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 第6.3.1.3条 | 用人单位尽量选用噪声较低的生产设备。 | 符合 |
| 2.4 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.4条 | 用人单位的高噪声设备主要为搅拌机、柴油发电机，搅拌机使用彩钢板单独隔离布置，且采取了基础减振等控制措施，控制室设置了隔声门窗进行隔声；柴油发电机单独布置，自带隔声罩，排烟管道设置消声器。 | 符合 |
| 2.5 | 产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.6条 | 用人单位搅拌楼设置彩钢板对厂房进行隔声、吸声，控制室设置隔声门窗。 | 符合 |
| 3 | 应急救援设施 |  |  |  |
| 3.1 | 可能发生急性职业病危害的有毒、有害的生产车间的布置应设置与相应事故防范和应急救援相配套的设施及设备，并留有应急通道。 | GBZ1-2010 第5.2.1.7条 | 用人单位办公室配备了急救药品，厂区内留有应急通道。 | 符合 |
| 3.2 | 应急救援设施应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行。 | GBZ1-2010 第8.3.1条 | 急救药品放置于专门储物柜中，储物柜设置有清晰的标识，药品均在有效期内。 | 符合 |
| 3.3 | 急救箱应当设置在便与劳动者取用的地点，并应有清晰的标识。配备内容可根据实际需要参照标准附件确定，并由专人负责定期检查和更新。 | GBZ1-2010 第8.3.3条 | 办公室配备有急救药品，设有清晰的标识，由专人负责及时定期检查和更新。 | 符合 |
| 3.4 | 对于生产或使用有毒物质的、且有可能发生急性职业病危害的工业企业的卫生设计应制定应对突发职业中毒的应急救援预案。 | GBZ1-2010 第8.5条 | 制定有职业病危害事故应急救援预案并做了相应演练记录。 | 符合 |
| 3.5 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 应急管理部令第2号 第三十八条 | 用人单位定期对厂区内配备的应急救援物资进行检查、维护或更换并保有相关记录，已配备的应急物资均处于适用状态。 | 符合 |

评价结论：用人单位职业病防护设施和应急救援设施评价检查共检查15项，均符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）相关标准中对防护措施和应急救援设施的要求。

8职业健康监护

8.1职业健康监护管理情况

用人单位按GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，制定了《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》，规定了接触职业病危害因素岗位的员工需进行上岗前、在岗期间及离岗时等职业健康检查，并由公司职业健康管理机构负责组织和安排；已建立的职业健康监护档案由职业卫生管理机构统一管理。

8.2职业健康监护情况

8.2.1职业健康检查情况分析

结合劳动定员及职业病危害因素检测结果分析，用人单位劳动者职业健康检查应体检情况见表8-1。

表8-1 用人单位的职业健康检测情况分析表

| 序号 | 岗位/工种 | 人数 | 接触的职业病危害因素 | 分析 | 建议体检因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机操工 | 6 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 视屏作业 |
|  |  |  | 视屏作业 | 有体检项 |  |
|  | 辅助工 | 12 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 矽尘 |
|  |  |  | 矽尘 | 有体检项 |  |
|  | 装载工 | 5 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 矽尘、机动车驾驶作业 |
|  |  |  | 矽尘 | 有体检项 |  |
|  |  |  | 机动车驾驶作业 | 有体检项 |  |
|  | 试验工 | 6 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 矽尘 |
|  |  |  | 矽尘 | 有体检项 |  |
|  | 电工 | 1 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 电工作业 |
|  |  |  | 电工作业 | 有体检项 |  |
|  | 机修工 | 6 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 紫外辐射、矽尘、锰及其无机化合物 |
|  |  |  | 矽尘 | 有体检项 |  |
|  |  |  | 电焊弧光 | 有体检项，属紫外辐射 |  |
|  |  |  | 电焊烟尘 | 有体检项，属于其他致尘肺病无机粉尘 |  |
|  |  |  | 锰及其无机化合物 | 有体检项 |  |
|  | 调度 | 4 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | / |
|  | 地磅 | 3 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | / |
|  | 罐车 | 44 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | 机动车驾驶作业 |
|  |  |  | 机动车驾驶作业 | 有体检项 |  |
|  | 汽修 | 4 | 噪声 | 8h等效声级[dB(A)]＜80，无需进行职业健康体检 | / |
| 备注：作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次，作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<85dB，2年1次，本次建议依据本次评价检测结果提出，建议用人单位根据每年的实际检测情况制定噪声体检计划。 |  |  |  |  |  |

8.2.2职业健康检查实施情况

根据用人单位提供的资料显示，用人单位2021和2022年均组织作业人员到成都高新鸿源体检门诊部进行了职业健康检查，职业健康检查情况汇总见表8-2。

表8-2  2021和2022年职业健康检查结果汇总表

| 报告时间 | 岗位 | 体检的职业病危害因素 | 体检类型 | 体检人数 | 意见/建议 | 复查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.25 | 电工 | 电工作业 | 在岗期间 | 1 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 机操 | 噪声、粉尘 | 在岗期间 | 7 | 1人可从事接触噪声作业，粉尘作业需补查胸片后判定；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 机修 | 噪声、粉尘 | 在岗期间 | 4 | 1人需复查纯音听阈后再做职业健康评价；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 双耳高频听力损失，建议加强个人听力防护，一年后复查听力 |
|  | 车泵驾驶员 | 噪声、粉尘 | 在岗期间 | 6 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 装载机驾驶员 | 噪声、粉尘 | 在岗期间 | 5 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 后场辅助工 | 噪声、粉尘 | 在岗期间 | 11 | 2人需复查纯音听阈后再做职业健康评价；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 1人右耳语频、双耳听力损失，1人双耳高频听力损失，建议加强个人听力防护，一年后复查听力 |
|  | 罐车驾驶员 | 噪声、粉尘 | 在岗期间 | 39 | 5人需复查纯音听阈后再做职业健康评价；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 1人复查合格，可以继续从事接触噪声作业；2人左耳语频、双耳听力损失，2人双耳高频听力损失，建议加强个人听力防护，一年后复查听力 |
| 2022.11.9 | 电工 | 粉尘、电工作业 | 在岗期间 | 1 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 机修 | 粉尘、噪声 | 在岗期间 | 5 | 1人左下肺密度增高影，建议进一步检查；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 未见复查报告 |
|  | 机操工 | 粉尘、噪声 | 在岗期间 | 4 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 后场辅助工 | 粉尘、噪声 | 在岗期间 | 14 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 装载机驾驶员 | 粉尘、机动车驾驶作业 | 在岗期间 | 6 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | / |
|  | 驾驶员 | 粉尘、机动车驾驶作业 | 在岗期间 | 47 | 3人为职业机动车驾驶作业禁忌证；1人左下肺密度增高影，建议进一步检查；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 未见复查报告 |

用人单位和资阳市途安运输有限公司2023年6月共组织了74人到四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部进行了在岗期间职业健康检查，职业健康检查情况见表8-3。

表8-3  2023年职业健康检查结果汇总表

| 受检单位 | 岗位 | 体检的职业病危害因素 | 体检类型 | 应检人数 | 实检人数 | 意见/建议 | 体检率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资阳市途安运输有限公司 | 驾驶员 | 矽尘、噪声、机动车驾驶作业 | 在岗期间 | 14 | 14 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |
| 资阳市宏基混凝土有限责任公司 | 机操工 | 矽尘、噪声 | 在岗期间 | 6 | 6 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |
|  | 辅助工 | 矽尘、噪声 | 在岗期间 | 12 | 12 | 1人发现肺功能、胸片高千伏正位片异常，需复查后再做职业健康评价；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |
|  | 装载工 | 矽尘、噪声、机动车驾驶作业 | 在岗期间 | 5 | 5 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |
|  | 电工 | 矽尘、噪声、电工作业 | 在岗期间 | 1 | 1 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |
|  | 机修 | 矽尘、噪声 | 在岗期间 | 6 | 6 | 本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |
|  | 罐车驾驶员 | 矽尘、噪声、机动车驾驶作业 | 在岗期间 | 30 | 30 | 1人发现血压异常，需复查后再做职业健康评价；其余未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业 | 100% |

8.2.3职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置情况

用人单位制定的《劳动者职业健康监护及档案管理制度》中规定，对体检中发现有职业禁忌证或有从事与职业相关的卫生损害的员工应调离原作业岗位，并妥善安置；发现卫生损害或需要复查的，应如实告知员工本人，并按照体检机构要求的时间，进行复查或医学观察、治疗。对疑似职业病病人应当按规定向所在地卫生部门报告，并按照体检机构的要求安排其进行职业病诊断或医学观察。

2021年职业健康检查报告中有机修1人，后场辅助工2人，罐车驾驶员5人需复查后再做职业健康评价，用人单位按要求安排了8人进行了复查，复查结论均为一年后再复查听力。

2022年的职业健康检查中有机修1人，驾驶员1人需复查后再做职业健康评价，用人单位未安排相关人员复查，但2人在2023年的职业健康检查中均未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业；驾驶员3人为机动车驾驶作业职业禁忌证，用人单位将人员进行了调岗并出具了调岗通知书。

2023年的职业健康检查中辅助工1人（已离职），罐车驾驶员1人需复查后再做职业健康评价，但未见复查报告。其余人员体检结论均为本次体检未发现职业禁忌证或职业损害，可继续从事原岗位作业。

8.3职业健康监护评价

依照GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》和《职业病防治法》的有关规定，对建设单位在职业健康监护管理方面进行了调查，并对照有关条款进行了检查。

- 实施职业健康检查单位：成都高新鸿源体检门诊部、四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部属于《四川省职业健康检查机构备案管理办法》（川卫规〔2019〕7号）内的备案机构，具有职业健康检查资质，职业健康监护体检报告真实有效，符合GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求。

- 体检类型：用人单位仅组织接害工人开展了在岗期间职业健康检查，往年开展过上岗前职业健康检查，但未见离岗时职业健康检查，体检类型不全，不符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）的相关规定。

- 体检因素：结合GBZ188-2014的相关规定及现场检测情况，用人单位应该体检的职业病危害因素为紫外辐射、矽尘、锰及其无机化合物、机动车驾驶作业、视屏作业、电工作业，用人单位单位组织体检的危害因素为噪声、矽尘、机动车驾驶作业、电工作业，体检了主要的职业病危害因素，缺少紫外辐射、视屏作业、锰及其无机化合物的相关职业健健康检查。

- 体检率：根据本次职业健康检查情况结合本次职业病危害因素现场检测结果分析，用人单位各岗位体检率均达到了100%，符合GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求。

（5）职业健康检查结果告知：用人单位已将体检结果书面告知体检者本人，并由本人签字确认，符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）的要求。

（6）职业健康监护档案：用人单位暂未为接害工人建立“一人一档”的个人职业健康监护档案，不符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）有关规定。

不符合项说明：

（1）未见需复查作业人员的复查报告；

（2）体检类型不全，缺少上岗前和离岗时的职业健康检查；

（3）体检的危害因素不全；

（4）暂未为接害工人建立“一人一档”的个人职业健康监护档案。

9个人防护用品调查与评价

9.1个人防护用品调查

9.1.1防护用品配置种类、数量及参数调查

根据现场调查，用人单位根据作业人员接触职业病危害因素配备了防尘口罩和防噪耳塞等防护用品，因用人单位危害因素较少，且均检测结果较低，其劳动防护用品采取按需领取的方式进行发放。劳动防护用品配备情况见表9-1。

表9-1 个人防护用品配备情况

| 岗位/工种 | 应针对防护的因素 | 应配备防护用品种类 |  | 配置种类 | 更换周期 | 符合性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机操工 | 噪声 | / |  | 工作服、防噪耳塞、防尘口罩、布手套、棉手套 | 工作服2套/年；手套按月发放，口罩、耳塞按需领取；全部物品损坏即换 | 符合 |
| 辅助工 | 噪声、矽尘 | 防尘口罩 |  |  |  | 符合 |
| 装载工 | 噪声、机动车驾驶作业、矽尘 | 防尘口罩、防振手套 |  |  |  | 符合 |
| 试验工 | 矽尘 | 防尘口罩 |  |  |  | 符合 |
| 电工 | 电工作业 | 电工手套 |  |  |  | 符合 |
| 调度 | / | / |  |  |  | / |
| 地磅 | / | / |  |  |  | / |
| 罐车 | 机动车驾驶作业 | 防振手套 |  |  |  | 符合 |
| 汽修 | / | / |  |  |  | / |
| 机修 | 噪声、矽尘、电焊弧光、锰及其无机化合物 | 防尘口罩、焊工手套、焊工面罩 |  | 工作服、防噪耳塞、防尘口罩、焊工手套、焊工面罩 | 工作服2套/年；手套按月发放，口罩、耳塞按需领取；全部物品损坏即换 | 符合 |
| 备注：①配备的防噪耳塞为3M1270防噪耳塞，NRR值为24dB； ②配备防护口罩为洁众自吸过滤式防尘口罩+E211208-A防尘滤棉，防护系数为KN95； ③个人防护用品允许以旧换新。 |  |  |  |  |  |  |
| 图9-1 现场部分防护用品实图 |  |  |  |  |  |  |

9.1.2 防护用品的管理及佩戴情况

用人单位制定了防护用品管理制度，规定员工在生产岗位操作时，必须规范穿戴，配齐劳保用品，行政办公、后勤工作人员参加生产现场作业或义务劳动时，必须穿戴合适的劳保用品，所需手套、防尘口罩等根据实际情况核发，但不得超过核定标准。

现场调查显示，现场作业人员个人防护用品佩戴情况良好。

9.2防护用品有效性评价

根据《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定，化学毒物、颗粒物和噪声的防护用品的选择原则见表9-2。

表9-2 防护用品的选用

| 危害因素 | 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 一般粉尘，如煤尘、水泥尘、木粉尘、云母尘、滑石尘及其他粉尘。 | 过滤效率至少满足《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626）规定的KN90级别的防颗粒物呼吸器。 |
|  | 矽尘、金属粉尘（如铅尘、镉尘）、砷尘、烟（如焊接烟、铸造烟） | 过滤效率至少满足GB2626规定的 KN95级别的防颗粒物呼吸器。 |
| 化学物质 | 无机气体、有机蒸气 | 防毒面具 面罩类型： 工作场所毒物浓度超标不大于10倍，使用送风或自吸过滤半面罩；工作场所毒物浓度超标不大于100倍，使用送风或自吸过滤全面罩；工作场所毒物浓度超标大于100倍，使用隔绝式或送风过滤式全面罩 |
| 噪声 | 劳动者暴露于工作场所 80dB≤LEX,8h＜85 dB的 | 用人单位应根据劳动者需求为其配备适用的护听器。 |
|  | 劳动者暴露于工作场所 LEX,8h≥85dB的 | 用人单位应为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。劳动者暴露于工作场所LEX,8h为85～95dB的应选用护听器SNR为17～34dB的耳塞或耳罩；劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥95dB的应选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩，耳塞和耳罩组合使用时的声衰减值，可按二者中较高的声衰减值增加5dB估算。 |

9.2.1防噪耳塞的有效性评价

3M1270防噪耳塞，NRR值为24dB，考虑到耳塞的降噪量为减7除以2，其实际降噪量为8.5dB。根据本次作业场所职业病危害因素检测结果显示，用人单位不存在噪声超标岗位，工人可以根据自身需要选择是否佩戴耳塞。

9.2.2防护口罩适用性评价

现场检测结果显示，正常生产情况下，该用人单位生产现场主要存在的毒物和粉尘检测结果均未超过职业接触限值。根据现场情况调查分析，生产人员接触的危害因素主要为矽尘，机修工接触的危害因素主要为矽尘、电焊烟尘和锰及其无机化合物，对于锰及其无机化合物等重金属危害，其以烟尘的形式存在，仍以防颗粒物（粉尘）的方式进行呼吸防护。因此，根据《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）规定，接触矽尘、焊接烟的岗位应选择过滤效率至少满足GB2626规定的KN95级别的防颗粒物呼吸器，用人单位配发的自吸过滤式防尘口罩+E211208-A防尘滤棉防护系数为KN95，可以满足防护要求。

9.3个人防护用品综合结论

用人单位还为作业人员配发了布手套、焊工手套和焊工面罩等一般性防护用品且佩戴情况良好，根据分析，用人单位为作业人员配备的个人防护用品满足《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第5号）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《个体防护装备选用规范 第1部分》（GB39800.1-2020）的相关要求。

10辅助用室

10.1辅助用室设置情况

按照GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》中的有关规定，对用人单位卫生学特征进行分析，分级标准见表10-1。

表10-1 车间卫生特征分级

| 卫生 特征 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 极易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷、三硝基甲苯、四乙基铅等） | 易经皮肤吸收或有恶臭的物质，或有高毒物质（如丙烯腈、吡啶、苯酚等） | 其他毒物 | 不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等） |
| 粉尘 | —————— | 严重污染全身或对皮肤有刺激的粉尘（如碳黑、玻璃棉等） | 一般粉尘 （棉尘） |  |
| 其他 | 处理传染性材料、动物原料（如皮毛等） | 高温作业、井下作业 | 体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级 |  |
| 注：虽易经皮肤吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。 |  |  |  |  |

该用人单位的主要职业病危害因素为噪声和矽尘，根据上述车间卫生特征分级，该用人单位生产车间卫生特征分级属于3级。3级卫生特征车间应配备的辅助性卫生设施设置的标准见表10-2。

表10-2  3级卫生特征车间辅助性卫生设施设置标准

| 辅助性卫生设施 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 浴室 | 车间附近或厂区设置集中浴室 | 每个淋浴器使用人数9人，4～6个淋浴器设一具盥洗器，女浴室不得设浴池。 |
| 存衣间 | 休息室内或车间内适当地点 | 便服、工作服可同室分柜存放。 |
| 休息室 |  | 应设清洁饮水设施，可兼作学习、进餐、取暖之用。 |
| 盥洗设备 | 分区集中设置 | 每个水龙头使用人数31～40人。 |
| 男厕所 | 不宜距车间过远 | 100人以下，每25人设一蹲位；100人以上每增50人增设一蹲位，小便器与蹲位数同。 |
| 女厕所 | 不宜距车间过远 | 100人以下，每15人设l个～2个蹲位；100人以上每增30人增设一蹲位。 |

辅助用室现场调查情况见表10-3。

表10-3 用人单位辅助卫生用室现场调查情况一览表

| 序号 | 设施名称 | 设置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 男卫生间 | 办公楼、生产实验楼 | 每间设4个蹲位，2个小便器 |
|  | 女卫生间 | 办公楼、生产实验楼 | 4个蹲位 |
|  | 男/女浴室 | 宿舍 | 依托宿舍内浴室，每间浴室设1个淋浴器 |
|  | 更/存衣室 | 宿舍 | 宿舍内设更/存衣室，便服、工作服同室分柜存放 |
|  | 盥洗水龙头 | 卫生间外 | 每间卫生间外设2个盥洗水龙头 |
|  | 食堂 | 厂区东北侧 | 单独设有宿舍 |
|  | 休息室 | 宿舍 | 设有清洁饮水设施 |

10.2辅助用室评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》中对辅助用室的要求，结合用人单位的实际情况，对用人单位辅助用室设置情况进行检查，见表10-4。

表10-4 辅助用室检查表

| 序号 | 检查依据与内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括工作场所办公室、生产卫生室、生活室。 | GBZ1-2010 第7.1.1条 | 根据自身特点与需要，设置有更/存衣室、浴室、食堂、卫生间、休息室及盥洗设施等辅助卫生用室。 | 符合 |
|  | 辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。 | GBZ1-2010 第7.1.2条 | 辅助用室已避开职业性有害因素的影响，建构筑物内部易于清扫，盥洗设施、厕所便于使用。 | 符合 |
|  | 3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室。 | GBZ1-2010 第7.2.2.1条 | 用人单位依托厂区宿舍内设置的浴室。 | 符合 |
|  | 3级的更/存衣室，便服室、工作服可按照同柜分层存放的原则设计。更衣室与休息室可合并设置。 | GBZ1-2010 第7.2.3.3条 | 用人单位在更/存衣室内设置有更/存衣柜，便服、工作服同室分柜存放。 | 符合 |
|  | 车间内应设盥洗室或盥洗设备。3-4级每个水龙头使用人数31-40人。 | GBZ1-2010 第7.2.4.1条 | 卫生间外设置有盥洗设施，水龙头可以满足使用人数需求。 | 符合 |
|  | 生活用室的配置应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在生产劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方。 | GBZ1-2010 第7.3.1条 | 宿舍、食堂及办公楼等与生产设施隔开，相对集中布置在非生产区域，自然采光和自然通风情况良好。 | 符合 |
|  | 应根据生产特点和实际需要设置休息室或休息区。休息室内应设置清洁饮水设施。女工较多的企业，应在车间附近清洁安静处设置孕妇休息室或休息区。 | GBZ1-1010 第7.3.2条 | 宿舍设置有休息室，且内部设置有清洁饮水设施。 | 符合 |
|  | 就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。 | GBZ1-2010 第7.3.3条 | 设置有食堂，布置在非生产区域，与生产区域分开布置，并设有足够的洗手设施。 | 符合 |
|  | 厕所应靠近工作点，并应有排臭、防蝇措施。男厕所：100人以下，每25人设1个蹲位，小便器的数量与蹲位的数量相同。女厕所：100人以下，按15人设1-2个蹲位。 | GBZ1-2010 第7.3.4条 | 设置有卫生间，蹲位及小便器数量能满足作业人数的需求。 | 符合 |

评价结论：按照GBZ1-2010《工业企业卫生设计标准》对用人单位辅助用室共检查9项，全部符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》对3级卫生特征车间辅助性卫生设施设置的要求。

11职业卫生管理

11.1职业卫生日常管理

11.1.1职业卫生管理制度及执行情况

用人单位制定有职业卫生管理制度，其内容包括《职业病危害警示与告知制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防护用品管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》及岗位职业卫生操作规程等职业卫生管理制度，从职业健康安全等全方面进行管理控制。其主要内容见下表。

表11-1 职业卫生管理制度及其主要内容

| 序号 | 制度名称 | 主要内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业病防治责任制度 | 主要阐明企业各级领导、各职能部门、各生产部门和员工明确职业病防治的责任 | 明确制定了专门的职业病防治计划和实施方案，根据日常生产运营需求，开展了职业卫生管理的相关工作 |
| 2 | 职业病危害警示与告知制度 | 主要阐明企业职业危害的告知形式、告知控制程序和告知内容等 | 用人单位作业场所设置有告知卡和职业卫生公告栏 |
| 3 | 职业病危害项目申报制度 | 主要包括企业职业危害的申报项目和申报内容 | 用人单位计划根据本次评价检测结果进行职业病危害因素的申报工作 |
| 4 | 职业病防治宣传教育培训制度 | 主要阐明企业职业健康宣传教育培训工作的控制程序 | 用人单位主要负责人及管理人员均已取得培训合格证明 |
| 5 | 职业病防护设施维护检修制度 | 主要阐述职业危害防护设施的使用规程、日常监测与定期检测 | 用人单位根据需求对职业病防护设施进行检维修 |
| 6 | 职业病防护用品管理制度 | 主要阐明企业防护用品管理的职责分工、发放和使用等 | 用人单位为劳动者购置了相应的劳动防护用品，劳动者按需领取 |
| 7 | 职业病危害监测及评价管理制度 | 主要包括职业危害日常监测的计划和工作程序 | 用人单位制定有定期委托有资质的单位进行作业场所职业病危害因素的检测的制度 |
| 8 | 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 | 主要包括企业职业卫生“三同时”的管理程序及其相关要求 | 用人单位为已建项目，建设初期未开展预评价、防护设施设计专篇及控制效果评价工作 |
| 9 | 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 | 主要简述职业健康监护档案管理的内容 | 用人单位建立了职业健康监护档案，但未建立一人一档的监护档案 |
| 10 | 职业病危害事故处置与报告制度 | 主要包括职业病危害事故处置程序、以及事故报告、后续处理等内容 | 用人单位已建立职业病危害事故处置与报告制度 |
| 11 | 职业病危害应急救援与管理制度 | 主要包括职业病危害应急救援的应急准备、职责分工、组织机构管理等内容 | 用人单位制定了职业病危害应急救援管理制度 |
| 12 | 岗位职业卫生操作规程 | 主要包括各岗位劳动人员的岗位操作规程 | 用人单位制定有岗位的职业卫生操作规程 |

该用人单位建立了职业卫生管理制度，包括建设项目职业卫生管理、工作场所职业卫生管理、防护经费及档案管理等内容，并按规定制定了作业人员职业卫生操作规程，涵盖了部分职业卫生管理的相关内容。但制度内容及制度执行情况仍需进一步完善。

11.1.2职业病防治计划与实施方案制定及执行情况

根据国家法律、法规的要求，用人单位应结合实际情况，由公司职业卫生小组制定每年的职业病防治计划，并根据计划编制相应的职业病防治工作实施方案。工作计划中包括工作目标、工作任务等内容。

根据调查，用人单位制定了职业病防治工作计划与实施方案，但在实际工作中未完全遵照执行相关职业卫生工作。用人单位在今后的生产运营过程中，应根据相关法律法规的要求，每年按时制定职业病防治计划并遵照实施。

11.1.3职业危害告知

用人单位制定了《职业病危害警示与告知制度》，对职业病危害告知范围、职责部门、告知方式及内容进行了相关规定，职业病危害告知包括：警示告知、公告栏告知、劳动合同告知、岗位培训告知、体检结果告知、检测评价结果告知。用人单位用人单位在作业场所设置有警示标识、告知牌和职业卫生公告栏；已将2023年的职业健康体检结果已告知劳动者并让其签字确认，但未与劳动者签订了职业病危害因素告知书，计划在取得本次评价检测报告后将现场检测结果进行公示告知。

图11-1 用人单位设置的职业卫生公告栏

11.1.4职业卫生培训

根据现场调查，用人单位主要负责人和职业卫生管理人员均已取得职业健康培训合格证书。用人单位在日常生产运营过程中，对从事有害作业人员进行了职业卫生培训，普及职业卫生知识，培训内容包括：职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基础知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等内容，并保留了部分培训记录。

11.1.5职业病危害因素监测及评价

用人单位制定有《职业病危害监测与评价管理制度》，用人单位2021年委托四川鸿源环境检测技术咨询有限公司进行了职业病危害现状评价，2022、2023均委托四川中衡检测技术有限公司进行了职业病危害因素定期检测，2024委托四川中衡检测技术有限公司进行职业病危害因素现状评价。

11.1.6职业卫生档案建立及管理情况

用人单位根据职业卫生法规相关要求建立了职业卫生管理制度，但职业卫生管理档案资料并不完善，未完全按照相关法律法规及规范的要求规范建立职业卫生档案，并且未建立劳动者职业健康监护档案。用人单位应根据《职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171号文的规定规范、完善其职业卫生管理档案资料，将其整理为6套档案资料。

11.1.7职业病危害项目申报

该公司制定有《职业危害项目申报制度》，职业病危害申报工作主要由职业卫生管理机构负责，相关职能部门密切配合；及时向卫生行政部门进行申报或变更申报，保持申报数据的最新、准确和完整。用人单位2021、2022和2023年均按要求进行了职业病危害申报工作，并取得职业病危害申报回执。

11.2职业卫生管理组织机构及人员

用人单位指定安全环保部为职业卫生管理机构，负责公司职业卫生管理工作，任命了1名专职职业卫生管理人员，负责职业卫生日常管理工作。

11.3职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况

为使工人对工作场所中的职业病危害因素产生警觉，方便采取必要的个人防护措施，用人单位应根据工作场所各岗位的生产特点，在可能产生职业病危害的工作场所醒目位置设置有警示标识和告知牌。

根据现场调查，该用人单位设置有噪声、粉尘的职业病危害告知卡，设置有职业病危害公告栏。用人单位设置的告知卡和公告栏设置汇总情况见下表11-2，部分实图见图11-2。

表11-2 职业卫生告知卡、警示标识汇总表

| 设置位置 | 警示标识 | 告知卡 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌楼 | 戴护耳器、戴防尘口罩、注意通风 | 噪声、粉尘 |
| 料仓 | 戴护耳器、戴防尘口罩、注意通风 | 噪声、粉尘 |

图11-2 职业卫生警示标识及告知卡实图

11.4职业病危害防治经费

用人单位设置了包括职业卫生管理机构的组织工作经费防护设施建设与维护、职业健康监护经费等经费。用人单位的职业病危害防治经费的投入基本能满足职业病危害防治工作的需要。职业病危害防治经费情况调查见表11-3。

表11-3 职业病危害防治经费调查表

| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护设施经费（防尘、防噪设施） | 6 | 一次性投入 |
| 2 | 防护设施维护更新经费 | 0.3 | 每年 |
| 3 | 职业病危害警示标识及告知卡 | 0.5 | 每年 |
| 4 | 职业健康体检费 | 1.0 | 每年 |
| 5 | 职业病危害检测、评价 | 1.8 | 每年 |
| 6 | 职业卫生培训教育费 | 0.5 | 每年 |
| 7 | 个人劳动防护用品费 | 1.0 | 每年 |
| 8 | 应急救援设施 | 1.0 | 每年 |
| 9 | 其它（职业卫生管理业务费等） | 1.0 | 每年 |
| 合计 |  | 13.1 | / |

用人单位职业病危害防治经费一次性投入及本年度投入总额为13.1万元，同时预计根据实际情况会有一定幅度变动。结合用人单位所产生的职业病危害因素种类、性质、强度、分布及对作业人员的影响，基本能满足职业病防治工作的需要。

11.5上次评价建议落实情况

用人单位2021年委托四川鸿源环境检测技术有限公司对生产现场进行了职业病危害现状评价，现状评价报告建议落实情况见表11-4。

表11-4  2021年现状评价建议落实情况

| 序号 | 整改性建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用人单位机操工、后场工为粉尘超标岗位。 （1）建议用人单位运输皮带运输周围设置隔档，避免物料传送过程中产生扬尘； （2）建议用人单位加强对搅拌机防护设施的维护，及时清理地面及设备积尘以降低二次扬尘； （3）建议用人单位落料处加设防尘布帘； （4）建议用人单位员工作业时严格佩戴防尘口罩，进出控制室时门窗关闭。 | （1）用人单位运输皮带运输周围设置了隔档； （2）用人单位加强了对搅拌机防护设施的维护，及时清理地面及设备积尘； （3）作业时佩戴了防尘口罩，进出控制室时门窗关闭。 |
| 2 | （1）建议用人单位制定受限空间作业和一氧化碳中毒事故专项应急救援预案及现场处置方案并按计划进行演练、记录； （2）建议用人单位急救物品箱应设置明显标识，距离应适中，方便作业人员取用，并告知所有员工知晓。在定期培训中，加强指导，要求所有员工能正确使用，定期对药品进行维护与检查，确保应急使用需要； （3）建议发电机房设事故通风设施，针对受限空间作业导致的决氧窒息事故配备强制通风机、便携式氧量仪、长管式呼吸器等应急施、器材； （4）该用人单位应按照GBZ/T205-2007《密闭空间作业职业危防护规范》和GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》的要求制定闭空间作业管理制度。 | （1）用人单位制定了受限空间作业专项应急救援预案及现场处置方案； （2）用人单位急救物品箱设置了明显标识。 |
| 3 | 按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）、《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健[2014] 111号）的要求，用人单位需完善车间警示标识及告知卡。 | 用人单位设置有噪声、粉尘等部分职业病危害告知卡及相应的警示标识。 |
| 4 | 该用人单位按照《职业健康监护技术规范》(GB2188-2014)要求，安排所有按触职业病危害的作业人员到具有职业健康体检资质的机构参加体检，体检项目应按照尚位接触的职业病危害因素进行，根据本次对该用人单位接触职业病危害各岗位工作场所职业病危害因素检测结果，按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)标准要求，列出职业健康检查安排建议表。 异常处理情况：建议该用人单位按照体检机构建议对异常人员进行复查，若对于复查仍有异常者应妥善处置。 | 用人单位组织了接害员工到有资质的机构进行了在岗期间职业健康检查。 |

11.6职业卫生管理评价

根据《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第24号第四次修订）及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）对职业卫生管理与应急救援体系的要求，结合该用人单位的实际情况和特点，采用检查表法对其职业卫生管理体系进行分析和评价。检查结果见表11-5。

表11-5 职业卫生管理体系检查情况及评价

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构人员保障 | 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作； | 《职防法》 第二十条 | 成立有管理机构，配备有专职职业卫生管理人员。 | 符合 |
|  |  | 职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过一百人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第八条 |  | 符合 |
|  |  | 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《职防法》 第二十一条 | 有职业病危害防治经费投入。 | 符合 |
|  | 管理制度 | 存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： | 国家卫生健康委员会令第5号 第十一条 | / | 符合 |
|  |  | （1）职业病危害防治责任制度； |  | 有 |  |
|  |  | （2）职业病危害警示与告知制度； |  | 有 |  |
|  |  | （3）职业病危害项目申报制度； |  | 有 |  |
|  |  | （4）职业病防治宣传教育培训制度； |  | 有 |  |
|  |  | （5）职业病防护设施维护检修制度； |  | 有 |  |
|  |  | （6）职业病防护用品管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （7）职业病危害监测及评价管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （10）职业病危害事故处置与报告制度； |  | 有 |  |
|  |  | （11）职业病危害应急救援与管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （12）岗位职业卫生操作规程。 |  | 有 |  |
|  | 教育与培训 | 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。 | 《职防法》 第三十四条 | 主要负责人与职业卫生管理人员已取得职业卫生培训证书。 | 符合 |
|  |  | 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第九条 |  |  |
|  |  | 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第十条 | 组织过工人进行职业卫生培训。 | 符合 |
|  | 申报 | 国家建立职业病危害企业申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生行政管理部门申报危害企业，接受监督。 | 《职防法》 第十六条 | 按要求进行了职业病危害申报工作。 | 符合 |
|  |  | 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目，并接受卫生健康主管部门的监督检查。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第十三条 |  |  |
|  | 现场管理 | 用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，接受卫生行政部门的监督检查。 | 《职防法》 第二十六条 | 用人单位2021年进行了职业病危害现状评价，2022、2023年进行职业病危害因素定期检测。 | 符合 |
|  |  | 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。 检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第二十条 |  |  |
|  |  | 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 | 《职防法》 第二十二条 | 为接触职业病危害因素的员工配备了适宜的个体劳动防护用品。 | 符合 |
|  |  | 用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第十六条 |  |  |
|  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。存在或者产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《职防法》 第二十四条； 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号） 第十五条 | 设置有职业病危害告知卡、警示标识和职业卫生公告栏。 | 符合 |
|  | 职业卫生档案与健康监护 | 用人单位应当建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案； | 《职防法》 第二十条 | 建立职业卫生管理档案，但职业卫生管理档案资料不完善。 | 基本符合 |
|  |  | 用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料： 一、职业病防治责任制文件； 二、职业卫生管理规章制度、操作规程； 三、工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； 四、职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录； 五、工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录； 六、职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录； 七、主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料； 八、职业病危害事故报告与应急处置记录； 九、劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； 十、建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件； 十一、职业卫生安全许可证申领、职业病危害企业申报等有关回执或者批复文件； 十二、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第三十四条 |  |  |
|  |  | 检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 | 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号）第二十条 | 往年检测、评价结果已存入档案。 | 符合 |
|  |  | 存在职业病危害的用人单位发生职业病危害事故或者国家卫生健康委规定的其他情形的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。用人单位应当落实职业病危害现状评价报告中提出的建议和措施，并将职业病危害现状评价结果及整改情况存入本单位职业卫生档案。 | 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号） 第二十一条 | 用人单位按要求进行了职业病危害现状评价并存入档案。 | 符合 |
|  |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《职防法》第三十六条 | 建立有职业健康监护档案，暂未建立 “一人一档”个人监护档案 | 基本符合 |

评价结论：该用人单位职业卫生管理与应急救援体系共检查了14项， 2项基本符合，其余均符合《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第24号第四次修订）及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）对职业卫生管理与应急救援体系的相关要求。

12结论

12.1分项结论

本报告书通过对用人单位的总体布局和设备布局、建筑卫生学、生产工艺、职业病危害因素、职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、个体劳动防护用品、辅助用室、职业卫生管理机构、职业卫生管理制度、职业病危害告知、职业卫生培训、职业病危害项目申报等进行综合分析，分项结论见表12-1。

表12-1 职业病危害现状评价分项结论见表

| 序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 符合 | / |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 符合 | / |
| 3 | 建筑卫生学 | 符合 | / |
| 4 | 职业病危害因素 | 符合 | / |
| 5 | 职业病防护设施 | 符合 | / |
| 6 | 应急救援设施 | 符合 | / |
| 7 | 职业健康监护 | 基本符合 | （1）未见需复查作业人员的复查报告； （2）体检类型不全，缺少上岗前和离岗时的职业健康检查； （3）体检的危害因素不全； （4）暂未为接害工人建立“一人一档”的个人职业健康监护档案。 |
| 8 | 个人防护用品 | 符合 | / |
| 9 | 辅助用室 | 符合 | / |
| 10 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | / |
| 11 | 职业卫生管理制度 | 符合 | / |
| 12 | 职业病危害告知 | 符合 | / |
| 13 | 职业卫生培训 | 符合 | / |
| 14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | / |

12.2职业病危害风险分类

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），用人单位属于非金属矿物制品业中的“石膏、水泥制品及类似制品制造”，依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，结合对用人单位工作场所的现场管理情况、存在职业病危害因素的毒理学特征、浓度（强度）、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病危害防护措施、发生职业病的危（风）险程度等进行综合分析，并结合本次检测结果，综合判定用人单位职业病危害风险分类为“严重”。

13建议

在对用人单位进行全面分析、评价的基础上，针对分项结论中用人单位在职业病防治方面存在的问题，结合相关法律、法规、标准的要求，提出以下对应建议。

13.1建议措施

13.1.1应急救援

（1）用人单位应根据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令〔2019〕第2号）及GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，进一步完善有限空间作业和夏季高温作业的专项应急预案和现场处置方案。

（2）用人单位应在生产运营过程中，不断完善应急箱内物品，急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，加强应急救援管理，对救援设备、器材等要定期进行检查并记录，保证各物资和物品的有效性。并配备内容可根据实际需要可参照但不局限于下表确定。

表13-1 医药急救箱参考配置表

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质（使用）期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用酒精 | 1 瓶 | 消毒伤口 | / |
| 新洁而灭酊 | 1 瓶 | 消毒伤口 | / |
| 过氧化氢溶液 | 1 瓶 | 清洗伤口 | / |
| 0.9%的生理盐水 | 1 瓶 | 清洗伤口 | / |
| 脱脂棉花、棉签 | 2 包、5 包 | 清洗伤口 | / |
| 脱脂棉签 | 5 包 | 清洗伤口 | / |
| 中号胶布 | 2 卷 | 粘贴绷带 | / |
| 绷带 | 2 卷 | 包扎伤口 | / |
| 剪刀 | 1 个 | 急救 | / |
| 镊子 | 1 个 | 急救 | / |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防止施救者被感染 | / |
| 烫伤软膏 | 2 支 | 消肿/烫伤 | / |
| 创可贴 | 8 个 | 止血护创 | / |
| 伤湿止痛膏 | 2 个 | 淤伤、扭伤 | / |
| 冰袋 | 1 个 | 淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤 | / |
| 止血带 | 2 个 | 止血 | / |
| 三角巾 | 2 包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 | / |
| 高分子急救夹板 | 1 个 | 骨折处理 | / |
| 眼药膏 | 2 支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 洗眼液 | 2 支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 防暑降温药品 | 5 盒 | 夏季防暑降温 | 有效期内 |
| 体温计 | 2 支 | 测体温 | / |
| 急救、呼吸气囊 | 1 个 | 人工呼吸 | / |
| 雾化吸入器 | 1 个 | 应急处置 | / |
| 急救毯 | 1 个 | 急救 | / |
| 手电筒 | 2 个 | 急救 | / |
| 急救使用说明 | 1 个 | / | / |

（3）用人单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并做好相应记录。

（4）建议用人单位与附近有条件的医院签订医疗救护协议。

13.1.2职业健康监护

（1）用人单位应严格执行上岗前、在岗期间、离岗时的职业体检制度，依据GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的相关要求，对生产现场接触职业病危害因素的作业人员开展上岗前、在岗期间和离岗时的健康体检。

（2）用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的作业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业。

（3）用人单位应加强离岗时的健康检查：劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害作业或岗位前，应进行离岗时健康检查；如最后一次在岗期间健康检查是在离岗前的90d内，可视为离岗时检查。对需要复查的劳动者，该用人单位应当按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；用人单位对未进行离岗时职业健康检查的劳动者，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

（4）根据GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》等相关法律法规及规范的要求，用人单位应定期安排所有接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗以及应急等的职业健康体检。用人单位可参考但不局限于下表的职业健康监护。

表13-2 用人单位各岗位职业健康监护建议表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 接触危害因素 | GBZ188监护因素 | 体检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机操工 | 6 | 噪声、视屏作业 | 视屏作业 | 视屏作业：2年1次。 机动车驾驶作业：2年1次。 矽尘：生产性粉尘作业分级I级，2年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，1年1次。 电工作业：2年1次。 紫外辐射：2年1次。 锰及其无机化合物：1年1次。 |
|  | 辅助工 | 12 | 噪声、矽尘 | 矽尘 |  |
|  | 装载工 | 5 | 噪声、矽尘、机动车驾驶作业 | 矽尘、机动车驾驶作业 |  |
|  | 试验工 | 6 | 噪声、矽尘 | 矽尘 |  |
|  | 电工 | 1 | 噪声、电工作业 | 电工作业 |  |
|  | 机修 | 6 | 噪声、电焊弧光、矽尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物 | 紫外辐射、矽尘、锰及其无机化合物 |  |
|  | 调度 | 4 | 噪声 | / |  |
|  | 地磅 | 3 | 噪声 | / |  |
|  | 罐车 | 44 | 噪声、机动车驾驶作业 | 机动车驾驶作业 |  |
|  | 汽修 | 4 | 噪声 | / |  |
| 备注：体检岗位和人数应根据当年检测结果进行确定。 |  |  |  |  |  |

（5）职业健康体检结果应及时明确告知员工个人，并留存相关的书面告知记录。对体检结果中职业健康相关指标有异常的员工，须按照职业健康检查报告要求的，及时进行复查。对职业健康相关指标复查结果仍然有异常的，须按规定进行诊断治疗，并做妥善安排。

（6）用人单位应按GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，定期安排所有接触职业病危害因素的作业人员进行职业病危害因素的上岗前、在岗期间、离岗以及应急等的职业健康体检，同时应建立职业健康档案，保证“一人一档”，每次体检结果均如实告知劳动者本人，并经本人签字确认，体检结果出现异常时，应根据体检机构的建议及时安排复查，并根据复查结果对工人进行调岗等正确处理。

13.1.3职业卫生管理

（1）建议建设单位按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）相关规定完善职业病公告栏、告知卡、职业病危害警示标识及中文警示说明。多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示顺序先左后右或先上后下排列。每半年至少检查一次厂区范围内的所有告知牌、警示标识及中文警示说明，发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应进行修整更换。可参考但不局限于下表13-3。

表13-3 职业卫生告知卡及警示标识设置建议表

| 车间工段 | 设置位置 | 指令性标识 | 警示性标识 | 告知卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 料仓 | 上料区域 | 戴防尘口罩 | 注意防尘 | 矽尘 |
| 搅拌楼 | 搅拌机区域 | 戴护耳器、戴防尘口罩 | 噪声有害、注意防尘 | 噪声、矽尘 |
| 辅助工段 | 机修区域 | 戴防毒口罩、戴防护手套、戴护目镜 | 当心弧光、注意通风 | 电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物 |
|  | 柴油发电机房 | 戴护耳器、戴防毒口罩、戴防护手套 | 噪声有害、当心中毒、注意通风 | 噪声、一氧化碳 |
| 注：职业卫生公告栏应完善对现场检测结果的公告，以加强工人自我防护意识。 |  |  |  |  |

（2）用人单位应与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

（3）用人单位根据《职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171号文的规定，在后期的生产运营中，建立健全职业卫生档案，并进行职业卫生基础建设。职业卫生档案应包括建立6本台账：①建设项目职业卫生“三同时”档案；②职业卫生管理档案；③职业卫生宣传培训档案；④职业病危害因素监测与检测评价档案；⑤用人单位职业健康监护管理档案；⑥劳动者个人职业健康监护档案。用人单位应进行职业卫生基础建设。根据国家卫健委令第5号《工作场所职业卫生管理规定》、（安监总厅安健〔2013〕171号）《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》的要求健全职业卫生档案。档案内容见表13-4，示例如图13-1。

表13-4 职业卫生档案

| 序号 | 档案名称 | 档案内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目职业卫生“三同时”档案 | 建设项目职业卫生“三同时”审查登记表 |
|  |  | 建设项目批准文件 |
|  |  | 职业病危害预评价委托书与预评价报告 |
|  |  | 建设项目职业病防护设施设计专篇 |
|  |  | 职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告 |
|  |  | 建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见 |
|  |  | 建设项目职业病危害防治法律责任承诺书 |
|  |  | 全套竣工图纸、验收报告、竣工总结 |
|  |  | 工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料 |
| 2 | 职业病危害因素监测与检测评价档案 | 生产工艺流程 |
|  |  | 职业病危害因素检测点分布示意图 |
|  |  | 可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表 |
|  |  | 接触职业病危害因素汇总表 |
|  |  | 职业病危害因素日常监测季报汇总表 |
|  |  | 职业卫生技术服务机构资质证书 |
|  |  | 职业病危害因素检测评价合同书 |
|  |  | 职业病危害检测与评价报告书 |
|  |  | 职业病危害因素检测与评价结果报告 |
| 3 | 用人单位职业健康监护管理档案 | 职业健康检查机构资质证书 |
|  |  | 职业健康检查结果汇总表 |
|  |  | 职业健康检查异常结果登记表 |
|  |  | 职业病患者、疑似职业病患者一览表 |
|  |  | 职业病和疑似职业病人的报告 |
|  |  | 职业病危害事故报告和处理记录 |
|  |  | 职业健康监护档案汇总表 |
| 4 | 职业卫生宣传培训档案 | 用人单位职业卫生培训计划 |
|  |  | 用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明 |
|  |  | 劳动者职业卫生宣传培训资料，包括培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料 |
|  |  | 年度职业卫生培训工作总结 |
| 5 | 职业卫生管理档案 | 职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件 |
|  |  | 职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件 |
|  |  | 职业病防治年度计划及实施方案 |
|  |  | 职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程 |
|  |  | 职业病危害项目申报表及回执 |
|  |  | 职业病防治经费 |
|  |  | 职业病防护设施一览表 |
|  |  | 职业病防护设施维护和检修记录 |
|  |  | 个人防护用品的购买、发放使用记录 |
|  |  | 警示标识与职业病危害告知，包括工作场所警示标识一览表、职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证 |
|  |  | 职业病危害事故应急救援预案 |
|  |  | 用人单位职业卫生检查和处理记录 |
|  |  | 职业卫生监管意见和落实情况资料包括：现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料 |
| 6 | 劳动者个人职业健康监护档案 | 劳动者个人信息卡 |
|  |  | 工作场所职业病危害因素检测结果 |
|  |  | 历次职业健康检查结果及处理情况 |
|  |  | 历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料 |
|  |  | 其他职业健康监护资料 |

图13-1 职业卫生档案示意图

（4）建议企业依照《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）的要求，登陆作业场所职业病危害申报与备案管理系统（https://www.zybwhsb.com/）进行网上职业病危害项目申报，然后打印申报表经单位负责人签字并盖章后报所在地相应监管部门备案，取得申报回执。生产现场检测结果发生变化时，应在收到检测报告之日起15日内完成变更申报。

（5）应按照职业病防治要求，保障职业病危害防治经费投入。特别是用于作业场所应急救援设施、职业病危害警示标识及告知、个体防护、职业病危害因素定期检测等方面的经费，该经费应按国家有关规定，在生产成本中据实列支。

（6）用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）第二十条的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素定期检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并向监督管理部门报告和劳动者公布。

（7）用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。

13.1.4其他建议

（1）非本公司人员到该公司区域进行作业时，应及时告知其可能会接触到的职业病危害因素，并向其提供必备的个人防护用品。

（2）外委作业时，不应将产生职业病危害的作业外包给不具备职业病防护条件的单位和个人，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或承包合同中明确各自的职业病防治职责。

（3）针对生产过程中使用的各种化学物质，应要求其供应方提供相应的安全技术说明书，并据安全技术说明书采取相应的防护措施,并将其纳入职业健康监护计划。

（4）应严格按照法律、法规、标准、规范及本报告提出的建议落实到位，并在运行时认真实施。

（5）本次职业病危害评价是针对目前生产状况进行的，若因生产技术、工艺、设备或原辅材料等发生重大改变而产生新的职业病危害因素，应及时申报并重新进行职业病危害评价。

13.2下一阶段应开展的职业病防治工作

用人单位下一阶段（今后每年）若在不发生职业病危害重大改变的情况下运行，应持续开展如下职业病防治工作见表13-5。

表13-5 下一阶段职业病防治工作开展建议

| 项目 | 职业病防治工作开展建议 |
| --- | --- |
| 职业病危害防护设施 | 定期检查、维保，确保其处于正常运行状态。 |
| 职业病个人防护用品 | 加强防护用品使用培训，定期发放防护用品。 |
| 职业卫生培训 | 制定年度职业卫生培训计划，按计划定期执行。 |
| 职业病危害因素定期检测 | 至少每年一次。 |
| 作业场所职业病危害因素申报 | 及时进行变更申报。 |
| 职业病危害告知 | 严格落实职业病危害合同告知、检测结果告知、职业健康体检结果告知。 |
| 职业健康监护 | 按照体检周期开展在岗体检，并按需开展岗前、在岗期间、离岗体检及职业相关异常患者复查、调离、诊断工作。分类整理，持续健全、完善职业健康监护档案。 |
| 职业卫生管理制度 | 依法并结合实际所需进行修订。 |
| 职业卫生管理档案 | 持续健全、完善劳动者职业卫生管理档案。 |
| 应急救援预案及演练 | 每年至少进行一次职业病危害事故培训、演练，做好演练记录并存档，并根据演练情况及时修订、完善预案；按照要求，定期检查应急药品保障其有效性。 |

附表

资阳市宏基混凝土有限责任公司职业病危害现状汇总表

| 序号 | 岗位/工种 | 工作地点 | 作业方式 | 接触职业病危害因素种类 | 检测 结果 | 接触职业病危害人数 | 接触时间 min/班 | 是否进行职业健康检查 | 职业病防护设施 |  | 个人防护用品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 无 | 有 | 无 |
|  | 机操工 | 控制室 | 定点 | 噪声 | 符合 | 6 | 480 | 2023年组织了劳动者进行在岗期间职业健康检查，体检项目包括：噪声、矽尘、机动车驾驶作业、电工作业 | 门窗隔离 | / | 防噪耳塞、防尘口罩 | / |
|  | 辅助工 | 皮带辅助操作位 | 巡检 | 噪声、矽尘 | 符合 | 12 | 60 |  | 围挡 | / |  | / |
|  | 装载工 | 装载机驾驶位 | 定点 | 噪声、矽尘 | 符合 | 5 | 240 |  | 门窗隔离 | / |  | / |
|  | 罐车 | 罐车卸料位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 44 | 60 |  | 门窗隔离 | / |  | / |
|  |  | 罐车驾驶位 |  | 噪声 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  | 试验工 | 试验操作位 | 定点 | 噪声、矽尘 | 符合 | 6 | 120 |  | 自然通风 | / |  | / |
|  |  | 取样操作位 |  | 噪声、矽尘 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 电工 | 配电设施巡检位 | 巡检 | 噪声 | 符合 | 1 | 30 |  | / | / |  | / |
|  | 机修工 | 搅拌机巡检位 | 巡检 | 噪声、矽尘 | 符合 | 6 | 30 |  | 自然通风 | / | 防噪耳塞、防尘口罩、焊工面罩、焊工手套 | / |
|  |  | 砂石分离巡检位 |  | 噪声 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机修操作位 |  | 噪声、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其无机化合物 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 调度 | 调度室 | 定点 | 噪声 | 符合 | 4 | 300 |  | / | / | 有 | / |
|  | 地磅 | 地磅房 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 300 |  | / | / | 防噪耳塞、防尘口罩 | / |
|  | 汽修 | 汽修操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 4 | 60 |  | / | / |  | / |